1. 一种家畜饲养用移动式投喂装置，包括装置主体（1）、储料罐（2）、出料口（8）、支撑架（9）和减震垫（14），其特征在于：所述装置主体（1）底端的中间位置安装有支撑架（9），支撑架（9）底端的四个拐角位置皆安装有连接杆（701），连接杆（701）底端的中间位置安装有减震弹簧（15），且支撑架（9）一侧的中间位置安装有出料口（8），所述连接杆（701）底端的中间位置安装有减震垫（14），减震垫（14）外部的两端皆安装有第一旋转轴（1401），且第一旋转轴（1401）的底端安装有第二旋转轴（1402），所述装置主体（1）内部的底端设置有旋转盘（1101），旋转盘（1101）顶部的中间位置设置有第一传动杆（4），所述装置主体（1）顶端的中间位置安装有储料罐（2），储料罐（2）外部一侧的底端设置有红外线传感器（3），且储料罐（2）顶部的中间位置设置有防漏盖（5），所述防漏盖（5）的两端皆安装有卡块（1002），卡块（1002）的外侧设置有安装块（10），且安装块（10）的一侧与装置主体（1）的外侧壁连接，所述装置主体（1）内部的底端设置有下料口（101），下料口（101）的内部设置有传动块（11），传动块（11）一侧的顶端设置有第一转动轴承（402），且第一转动轴承（402）外部的一侧连接有第二传动杆（401），第二传动杆（401）的一端连接有伺服电机（6），所述传动块（11）内部的中间位置设置有旋转杆（1202），旋转杆（1202）的顶端连接有直角轴承（1201），直角轴承（1201）的一侧与第一转动轴承（402）的一侧连接。

2. 根据权利要求1所述的一种家畜饲养用移动式投喂装置，其特征在于：所述出料口（8）内部的顶端安装有防尘盖（801），且防尘盖（801）的底端与出料口（8）内部的底端呈水平设置。

3. 根据权利要求1所述的一种家畜饲养用移动式投喂装置，其特征在于：所述安装块（10）内部的中间位置设置有旋转螺杆（1001），且旋转螺杆（1001）贯穿卡块（1002）的内部与安装块（10）的底端连接。

4. 根据权利要求1所述的一种家畜饲养用移动式投喂装置，其特征在于：所述传动块（11）底端的中间位置连接有第二转动轴承（12），第二转动轴承（12）的内部与旋转杆（1202）的外侧连接，旋转杆（1202）的底端连接有旋转挡板（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种家畜饲养用移动式投喂装置，其特征在于：所述第二旋转轴（1402）的底端安装有承重杆（1403），且承重杆（1403）的底端安装有固定板（702）。

6. 根据权利要求5所述的一种家畜饲养用移动式投喂装置，其特征在于：所述固定板（702）底端的中间位置皆安装有万向轮（7），且万向轮（7）和固定板（702）皆设置有四个，万向轮（7）和固定板（702）呈中心线对称结构。