一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧养殖技术领域，具体为一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏。

背景技术

畜牧业是国民生产中的重要产业，为人民群众提供了高质量的肉质食品。随着畜牧业的发展，牲畜圈栏也随之发展起来，从最早出现的木制圈栏，发展到现今各式各样的圈栏。然而现有的畜牧养殖用的栅栏普遍存在以下问题或者缺陷：圈栏安装固定速度慢，且结构简单、固定不稳定，常常因为动物的冲撞而被破坏；其次，现有畜牧圈栏内部通过设置水槽的形式对养殖动物进行喂水，但这样的方式经常容易造成水资源的浪费。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型的畜牧养殖用圈养隔离圈栏，以解决上述背景技术中提出的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏，包括支撑底板、隔离板和顶板，所述支撑底板的内部设置有收纳腔，收纳腔两侧的支撑底板上皆设置有开口，且收纳腔的内部并列设置有轴杆，轴杆上皆均匀固定有稳定杆，所述支撑底板的顶部通过螺栓安装有隔离板，隔离板的顶部安装有顶板，且隔离板两侧的顶板底部均匀设置有防护针锥，所述隔离板的上半部分设置有观察窗，观察窗的内侧均匀安装有栏杆，且观察窗内侧的栏杆上通过安装板固定有滤盒，所述顶板的顶部设置有集雨槽，且集雨槽内部的中心安装有集水管，集水管的输出端延伸至滤盒内部的上方，滤盒的底部安装有出水管。

优选的，所述稳定杆呈“L”形结构，稳定杆穿过开口延伸至支撑底板的两侧，稳定杆的顶端皆设置有杆尖。

优选的，所述集雨槽的一侧通过转轴铰接有弧形滤网，且弧形滤网外侧壁的弧度与集雨槽内侧壁的弧度相同。

优选的，所述滤盒下方的隔离板内侧壁上横向设置有卡槽，卡槽的一侧设置有饮水槽，且饮水槽的一侧设置有卡块，卡块的外轮廓小于卡槽的内轮廓，同时饮水槽通过卡块可拆卸安装于隔离板的卡槽一侧。

优选的，所述滤盒的内部设置有滤仓，滤仓一侧的滤盒上铰接有门板，且滤仓的内部安装有活性炭滤芯，活性炭滤芯。可拆卸安装于滤仓的内部。

优选的，所述轴杆设置有2根，且2根轴杆的一端分别固定有第一转盘和第二转盘，第一转盘和第二转盘的一侧皆设置有相互啮合的连接齿块，其中一个轴杆的一端延伸至支撑底板一端的外侧并固定连接有调节盘，调节盘上安装有手柄。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该畜牧养殖用圈养隔离圈栏，通过在支撑底板内部的收纳腔内部并列设置有轴杆，轴杆上皆均匀固定稳定杆，在轴杆的一端的第一转盘和第二转盘相互啮合的连接齿块作用下，实现稳定杆的同步开合，安装固定速度快，灵活性强，同时稳定杆顶端的杆尖在固定后插接于地面，大大提升了装置的稳定性，避免因为动物的冲撞而被破坏；

- 该畜牧养殖用圈养隔离圈栏，通过在支撑底板的顶部设置隔离板，隔离板的顶部安装具有集雨槽的顶板，且集雨槽内部的中心安装有集水管，集水管的输出端延伸至滤盒内部的上方，滤盒的底部安装有出水管，能够在雨水天气收集过滤雨水，节约水资源的浪费，节能环保；

- 该畜牧养殖用圈养隔离圈栏，通过在集雨槽的一侧通过转轴铰接有弧形滤网，弧形滤网方便翻转，便于清理杂质，且饮水槽通过卡块可拆卸安装于隔离板的卡槽一侧，便于定期拆卸清理，保证饮水槽的清洁，保证饮水安全。

附图说明

图1为本实用新型畜牧养殖用圈养隔离圈栏侧视结构示意图；

图2为本实用新型畜牧养殖用圈养隔离圈栏主视结构示意图；

图3为本实用新型畜牧养殖用圈养隔离圈栏滤盒结构示意图；

图4为本实用新型畜牧养殖用圈养隔离圈栏支撑底板端面剖视结构示意图。

图中：1、支撑底板；101、收纳腔；2、稳定杆；201、杆尖；3、隔离板；301、卡槽；302、观察窗；4、防护针锥；5、顶板；501、集雨槽；6、转轴；7、弧形滤网；8、集水管；9、滤盒；901、出水管；902、安装板；903、门板；904、滤仓；10、饮水槽；1001、卡块；11、栏杆；12、轴杆；1201、第一转盘；1202、第二转盘；1203、连接齿块；13、调节盘；1301、手柄；14、活性炭滤芯。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏，包括支撑底板1、隔离板3和顶板5，支撑底板1的内部设置有收纳腔101，收纳腔101两侧的支撑底板1上皆设置有开口，且收纳腔101的内部并列设置有轴杆12；

轴杆12设置有2根，且2根轴杆12的一端分别固定有第一转盘1201和第二转盘1202，第一转盘1201和第二转盘1202的一侧皆设置有相互啮合的连接齿块1203，其中一个轴杆12的一端延伸至支撑底板1一端的外侧并固定连接有调节盘13，调节盘13上安装有手柄1301，手柄1301转动调节盘13，调节盘13带动第一转盘1201转动，在连接齿块1203的作用下，第二转盘1202同步转动，实现轴杆12的同步转动，稳定杆2在轴杆12转动的作用下向下转动，使得稳定杆2的杆尖201插接入地面，提升装置的稳定性；

轴杆12上皆均匀固定有稳定杆2；

稳定杆2呈“L”形结构，稳定杆2穿过开口延伸至支撑底板1的两侧，稳定杆2的顶端皆设置有杆尖201，稳定杆2在轴杆12转动的作用下向下转动，使得稳定杆2的杆尖201插接入地面，提升装置的稳定性；

支撑底板1的顶部通过螺栓安装有隔离板3，隔离板3的顶部安装有顶板5，且隔离板3两侧的顶板5底部均匀设置有防护针锥4，隔离板3的上半部分设置有观察窗302，观察窗302的内侧均匀安装有栏杆11，且观察窗302内侧的栏杆11上通过安装板902固定有滤盒9，顶板5的顶部设置有集雨槽501，且集雨槽501内部的中心安装有集水管8，集水管8的输出端延伸至滤盒9内部的上方，滤盒9的底部安装有出水管901；

集雨槽501的一侧通过转轴6铰接有弧形滤网7，且弧形滤网7外侧壁的弧度与集雨槽501内侧壁的弧度相同，便于弧形滤网7与集雨槽501精密贴合，避免损坏，同时，通过弧形滤网7过滤雨水中的大颗粒杂质后，雨水通过集水管8导入滤盒9的内部，避免堵塞集水管8，保证雨水的收集效果；

滤盒9下方的隔离板3内侧壁上横向设置有卡槽301，卡槽301的一侧设置有饮水槽10，且饮水槽10的一侧设置有卡块1001，卡块1001的外轮廓小于卡槽301的内轮廓，同时饮水槽10通过卡块1001可拆卸安装于隔离板3的卡槽301一侧，当饮水槽10长期饮水内部沉淀杂质时，方便饮水槽10的拆卸、安装，便于定期拆卸清理饮水槽10，保证饮水槽10的清洁，保证饮水安全；

滤盒9的内部设置有滤仓904，滤仓904一侧的滤盒9上铰接有门板903，且滤仓904的内部安装有活性炭滤芯14，活性炭滤芯14。可拆卸安装于滤仓904的内部，雨水通过滤盒9内部的活性炭滤芯14过滤、净化后，通过出水管901导入饮水槽10的内部，供畜牧养殖饮用，且活性炭滤芯14方便定期更换，使用方便。

工作原理：使用时，将装置移动至隔离位置处，利用手柄1301转动调节盘13，调节盘13带动第一转盘1201转动，在连接齿块1203的作用下，第二转盘1202同步转动，实现轴杆12的同步转动，稳定杆2在轴杆12转动的作用下向下转动，使得稳定杆2的杆尖201插接入地面，提升装置的稳定性，雨水天气时，雨水落入集雨槽501的内部，通过弧形滤网7过滤雨水中的大颗粒杂质后，雨水通过集水管8导入滤盒9的内部，雨水通过滤盒9内部的活性炭滤芯14过滤、净化后，通过出水管901导入饮水槽10的内部，供畜牧养殖饮用，饮水槽10通过卡块1001可拆卸安装于隔离板3的卡槽301一侧，便于定期拆卸清理饮水槽10，保证饮水槽10的清洁，保证动物饮水安全。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。