1. 一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏，包括支撑底板（1）、隔离板（3）和顶板（5），其特征在于：所述支撑底板（1）的内部设置有收纳腔（101），收纳腔（101）两侧的支撑底板（1）上皆设置有开口，且收纳腔（101）的内部并列设置有轴杆（12），轴杆（12）上皆均匀固定有稳定杆（2），所述支撑底板（1）的顶部通过螺栓安装有隔离板（3），隔离板（3）的顶部安装有顶板（5），且隔离板（3）两侧的顶板（5）底部均匀设置有防护针锥（4），所述隔离板（3）的上半部分设置有观察窗（302），观察窗（302）的内侧均匀安装有栏杆（11），且观察窗（302）内侧的栏杆（11）上通过安装板（902）固定有滤盒（9），所述顶板（5）的顶部设置有集雨槽（501），且集雨槽（501）内部的中心安装有集水管（8），集水管（8）的输出端延伸至滤盒（9）内部的上方，滤盒（9）的底部安装有出水管（901）。

2. 根据权利要求1所述的一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏，其特征在于：所述稳定杆（2）呈“L”形结构，稳定杆（2）穿过开口延伸至支撑底板（1）的两侧，稳定杆（2）的顶端皆设置有杆尖（201）。

3. 根据权利要求1所述的一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏，其特征在于：所述集雨槽（501）的一侧通过转轴（6）铰接有弧形滤网（7），且弧形滤网（7）外侧壁的弧度与集雨槽（501）内侧壁的弧度相同。

4. 根据权利要求1所述的一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏，其特征在于：所述滤盒（9）下方的隔离板（3）内侧壁上横向设置有卡槽（301），卡槽（301）的一侧设置有饮水槽（10），且饮水槽（10）的一侧设置有卡块（1001），卡块（1001）的外轮廓小于卡槽（301）的内轮廓，同时饮水槽（10）通过卡块（1001）可拆卸安装于隔离板（3）的卡槽（301）一侧。

5. 根据权利要求1所述的一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏，其特征在于：所述滤盒（9）的内部设置有滤仓（904），滤仓（904）一侧的滤盒（9）上铰接有门板（903），且滤仓（904）的内部安装有活性炭滤芯（14），活性炭滤芯（14）；可拆卸安装于滤仓（904）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种畜牧养殖用圈养隔离圈栏，其特征在于：所述轴杆（12）设置有2根，且2根轴杆（12）的一端分别固定有第一转盘（1201）和第二转盘（1202），第一转盘（1201）和第二转盘（1202）的一侧皆设置有相互啮合的连接齿块（1203），其中一个轴杆（12）的一端延伸至支撑底板（1）一端的外侧并固定连接有调节盘（13），调节盘（13）上安装有手柄（1301）。