一种畜牧养殖圈养形式的清洁垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧养殖技术领域，具体为一种畜牧养殖圈养形式的清洁垫。

背景技术

畜牧，是指采用用畜、禽等已经被我们人类人工饲养驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产过程。是人类与自然界进行物质交换的极重要环节。畜牧是农业的重要组成部分，与种植业并列为农业生产的两大支柱。

目前，在南方非天然牧场地区，畜牧养殖主要采用圈养形式为主，但是在圈养过程中由于对圈养地面清洁不及时或清洁不彻底易造成细菌存留或者资源浪费等问题，所以现今市场上提供有用于畜牧养殖圈养用的清洁垫。本发明人通过对现今市场上的此类清洁垫调研后知晓其基本可以满足畜牧业的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点：

- 现有的此类清洁垫在使用时通常为一体化结构，不便分离拆洗，因此容易导致其内部细菌大量的滋生；

- 现有的此类清洁垫在使用时其表面的污水通常不便排出，并且清洁垫表面的污垢留存容易导致排水不畅，因此存在一定不足；

- 现有的此类清洁垫在使用时通常难以对动物的皮毛进行清理或者清理效果不佳，因此存在一定的改进空间。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种畜牧养殖圈养形式的清洁垫，以解决上述背景技术中提出清洁垫在使用时不便拆洗，排水不畅和难以较好清理动物皮毛的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种畜牧养殖圈养形式的清洁垫，包括支撑底层、中心层、连接结构、疏水顶层和清洁毛刷，所述支撑底层的顶端设置有中心层，且中心层的上方设置有疏水顶层，并且疏水顶层的内部皆固定有等间距的出水管，出水管的底端延伸至疏水顶层的下方，所述支撑底层的内部皆固定有等间距的排水管，且排水管位置处的支撑底层顶端皆固定有等间距的输水管，并且输水管的底端延伸至支撑底层的内部并与排水管相连通，输水管的底端延伸至中心层的内部，所述支撑底层顶端的拐角位置处皆设置有连接结构。

优选的，所述中心层下方的支撑底层顶端皆设置有等间距的底部凹槽，且底部凹槽位置处的中心层底端皆固定有底部插杆，并且底部插杆的底端延伸至底部凹槽的内部，便于中心层和支撑底层相连接。

优选的，所述中心层上方的疏水顶层底端皆设置有等间距的顶部凹槽，且顶部凹槽位置处的中心层顶端皆固定有顶部插杆，并且顶部插杆的顶端延伸至顶部凹槽的内部，便于中心层和疏水顶层相连接。

优选的，所述连接结构的内部依次设置有柱状固定块、连接插槽和连接插柱，支撑底层顶端的拐角位置处皆固定有柱状固定块，便于对连接插柱进行固定。

优选的，所述柱状固定块的内部设置有连接插槽，且连接插槽的内部卡接有连接插柱，并且连接插柱的顶端延伸至柱状固定块的外部并与疏水顶层的底端固定连接，用于支撑底层和疏水顶层的连接工作。

优选的，所述疏水顶层的顶端固定有网状橡胶层，且网状橡胶层的顶端固定有清洁毛刷，并且清洁毛刷的外壁上涂抹有抗菌硅胶涂层，便于对动物皮毛进行清理。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该畜牧养殖圈养形式的清洁垫不仅实现了清洁垫的快速拆分功能，改善了清洁垫使用时排水的流畅性，而且实现了动物皮毛的清理功能、抑制了细菌的滋生；

- 通过设置有柱状固定块、连接插槽、连接插柱、底部凹槽、底部插杆、顶部凹槽和顶部插杆，向上拉动疏水顶层使其带动连接插柱脱离连接插槽，使得连接插柱与柱状固定块分离，顶部凹槽与顶部插杆分离，可将疏水顶层与支撑底层拆开，同时，拉动中心层使得底部插杆与底部凹槽分离，可对中心层表面的污垢进行定期清理，从而实现了清洁垫的快速拆分功能；

- 通过设置有排水管、输水管、中心层和出水管，清洁垫表面的污水进入出水管的内部，出水管将污水导入中心层的表面，在中心层的过滤作用下，污垢留在中心层的表面，污水在输水管的作用下经过排水管排出至外部，从而改善了清洁垫使用时排水的流畅性；

- 通过设置有网状橡胶层、清洁毛刷和抗菌硅胶涂层，网状橡胶层顶端固定的清洁毛刷与动物相接触，对动物的皮毛进行很好的清理，同时清洁毛刷表面涂抹的抗菌硅胶涂层有着良好的抑菌效果，从而实现了动物皮毛的清理功能，抑制了细菌的滋生。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型的连接结构放大结构示意图。

图中：1、支撑底层；2、排水管；3、中心层；4、连接结构；401、柱状固定块；402、连接插槽；403、连接插柱；5、疏水顶层；6、出水管；7、网状橡胶层；8、清洁毛刷；9、抗菌硅胶涂层；10、底部凹槽；11、底部插杆；12、输水管；13、顶部凹槽；14、顶部插杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种畜牧养殖圈养形式的清洁垫，包括支撑底层1、中心层3、连接结构4、疏水顶层5和清洁毛刷8，支撑底层1的顶端设置有中心层3，且中心层3的上方设置有疏水顶层5，并且疏水顶层5的内部皆固定有等间距的出水管6，出水管6的底端延伸至疏水顶层5的下方；

疏水顶层5的顶端固定有网状橡胶层7，且网状橡胶层7的顶端固定有清洁毛刷8，并且清洁毛刷8的外壁上涂抹有抗菌硅胶涂层9，便于对动物皮毛进行清理；

中心层3下方的支撑底层1顶端皆设置有等间距的底部凹槽10，且底部凹槽10位置处的中心层3底端皆固定有底部插杆11，并且底部插杆11的底端延伸至底部凹槽10的内部，便于中心层3和支撑底层1相连接；

中心层3上方的疏水顶层5底端皆设置有等间距的顶部凹槽13，且顶部凹槽13位置处的中心层3顶端皆固定有顶部插杆14，并且顶部插杆14的顶端延伸至顶部凹槽13的内部，便于中心层3和疏水顶层5相连接；

支撑底层1的内部皆固定有等间距的排水管2，且排水管2位置处的支撑底层1顶端皆固定有等间距的输水管12，并且输水管12的底端延伸至支撑底层1的内部并与排水管2相连通，输水管12的底端延伸至中心层3的内部，支撑底层1顶端的拐角位置处皆设置有连接结构4；

连接结构4的内部依次设置有柱状固定块401、连接插槽402和连接插柱403，支撑底层1顶端的拐角位置处皆固定有柱状固定块401，柱状固定块401的内部设置有连接插槽402，且连接插槽402的内部卡接有连接插柱403，并且连接插柱403的顶端延伸至柱状固定块401的外部并与疏水顶层5的底端固定连接；

工作人员向上拉动疏水顶层5使其带动连接插柱403脱离连接插槽402，使得连接插柱403与柱状固定块401分离，顶部凹槽13与顶部插杆14分离，可将疏水顶层5与支撑底层1拆开，同时，拉动中心层3使得底部插杆11与底部凹槽10分离，可对中心层3表面的污垢进行定期清理，从而实现了清洁垫的快速拆分功能。

工作原理：使用时，工作人员首先将该清洁垫铺设在圈舍的地面上，其次，在清洁垫的使用过程中，清洁垫表面的污水进入出水管6的内部，出水管6将污水导入中心层3的表面，在中心层3的过滤作用下，污垢留在中心层3的表面，污水在输水管12的作用下经过排水管2排出至外部，从而改善了清洁垫使用时排水的流畅性，然后，当动物踩踏在清洁垫上时，网状橡胶层7顶端固定的清洁毛刷8与动物相接触，对动物的皮毛进行很好的清理，同时清洁毛刷8表面涂抹的抗菌硅胶涂层9有着良好的抑菌效果，从而实现了动物皮毛的清理功能，抑制了细菌的滋生，最后，工作人员向上拉动疏水顶层5使其带动连接插柱403脱离连接插槽402，使得连接插柱403与柱状固定块401分离，顶部凹槽13与顶部插杆14分离，可将疏水顶层5与支撑底层1拆开，同时，拉动中心层3使得底部插杆11与底部凹槽10分离，可对中心层3表面的污垢进行定期清理，从而实现了清洁垫的快速拆分功能，完成畜牧养殖圈养形式的清洁垫的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。