1. 一种具有自动供料功能的畜牧养殖舍，包括地基（1）、养殖舍体（2）、料槽（6）、供料室（7）和聚料机构（10），其特征在于：所述地基（1）顶端的一侧固定有养殖舍体（2），且养殖舍体（2）内部的一侧固定有固定台（4），所述固定台（4）一侧的养殖舍体（2）内部固定有料槽（6），且上方的养殖舍体（2）内壁上皆固定有等间距的送料管（22），并且料槽（6）的内部设置有聚料机构（10），所述养殖舍体（2）顶部的两侧壁上皆镶嵌有通风窗（11），所述养殖舍体（2）一侧的地基（1）顶端固定有供料室（7），且供料室（7）顶端的一侧固定有电机（8），并且电机（8）的输出端通过联轴器固定有转轴（9），所述供料室（7）一侧的地基（1）顶端固定有加料池（17），加料池（17）与供料室（7）相连通，且加料池（17）的内部固定有导料斜台（18），所述养殖舍体（2）远离供料室（7）一侧的地基（1）顶端固定有露天放养区（15），且露天放养区（15）位置处的养殖舍体（2）外壁上安装有门体（16），所述养殖舍体（2）一侧的外壁上固定有控制面板（21），且控制面板（21）内部单片机的输出端与电机（8）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种具有自动供料功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述养殖舍体（2）内部的顶端设置有输送管（12），且输送管（12）的底端皆安装有等间距的喷头（13），并且输送管（12）的两端皆固定有连接杆（14），连接杆（14）的一端与养殖舍体（2）的内壁固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种具有自动供料功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述固定台（4）两侧的养殖舍体（2）底部皆设置有排水渠（3），且排水渠（3）的顶端固定有过滤板（5）。

4. 根据权利要求1所述的一种具有自动供料功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述供料室（7）的顶部固定有送料泵（19），且送料泵（19）的输入端通过管道延伸至供料室（7）的底部，送料泵（19）的输出端通过管道与送料管（22）相连通，并且供料室（7）两侧的内壁上皆固定有等间距的紫外线杀菌灯（20）。

5. 根据权利要求1所述的一种具有自动供料功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述聚料机构（10）的内部依次设置有活动底板（1001）、抬升索（1002）和收卷辊（1003），所述料槽（6）的底部设置有活动底板（1001），且活动底板（1001）的一侧与料槽（6）相铰接。

6. 根据权利要求5所述的一种具有自动供料功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述活动底板（1001）上方的养殖舍体（2）内壁上铰接有收卷辊（1003），收卷辊（1003）的一端与转轴（9）固定连接，且收卷辊（1003）的外壁上缠绕有抬升索（1002），并且抬升索（1002）的底端延伸至料槽（6）的内部并与活动底板（1001）固定连接。