| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2016109886002 |
|  | 发明创造名称 一种膨化茶制品及其制备方法 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）重庆市农业科学院 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2019年11月27日发出的第二次审查意见通知书（发文序号 2019112201941320）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好！代理人在仔细阅读了您对申请号为201610988600.2下发的第二次审查意见通知书后，针对您所提出的问题进行如下修改： （1）将权利要求1和权利要求5合并为新的权利要求1。 以上修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，具体请详见修改后的权利要求替换页。 1.权利要求1符合专利法第22条3款的规定。 首先，权利要求1和对比文件1的区别技术特征如下： （1）预处理后直接微波杀青。对比文件1采用干茶加工，不存在启示。而对比文件2是采用热风杀青进行杀青后，再用微波机进行补杀，且补杀时间长达12分钟，由此可以提炼出对比文件2主要的杀青方式是热风杀青，总杀青时间至少14分钟。如本发明说明书[0016]段所述“微波杀青是利用微波快速加热，使茶叶在短时间内升温至活性氧化酶钝化的温度”，即杀青是通过高温钝化氧化酶，那对比文件2的杀青方式就有两点问题，一是热风杀青为主，热风必然循环加热，这个过程中必然会带走水分（其原理与热风干燥一致），同时14分钟长时间的加热杀青，其水分也必然损失；二是热风杀青是通过水分扩散的形式加热，水分从内部因渗透压的关系扩散到表面，进而散失，茶叶表面会因为水分的过度散失形成硬膜，从而影响后续的冷冻、膨化效果，特别是膨化效果，会因硬膜的存在，体积难以膨胀，导致成品品质较差。而本发明则不存在上述问题，本发明是将预处理后的茶叶直接进行微波杀青，杀青时间最多3-5分钟（见说明书第[0017]段所述“最多维持3-5分钟即可杀青完成，是一种高效节能的新型茶叶杀青技术”），这样的好处是一方面预处理后的茶叶内水分不会过多散失（微波杀青的方式+短时间结束），二是不会在表面形成硬膜（微波是对细胞内的水分子直接加热，不存在渗透扩散的过程），这都极大的提高了膨化效率、膨化效果及成品品质。这些是对比文件2没有提及的，现有技术也未给出相关的技术启示。 （2）微波杀青后的茶叶直接冷藏，然后冷冻。对比文件1是复水后直接冷冻，对比文件2是杀青后自然冷却或风扇辅助冷却后冷冻。第一，对比文件1是干茶，水分含量极低，所以需要复水，与本发明不同。而对比文件2的方式同（1）中相同，仍旧存在自然冷却或风扇辅助冷却过程水分损失和硬膜形成的问题，而本发明是将微波杀青后的茶叶直接冷藏降温，这个过程中，因为温度降低，水分蒸发减少，扩散减少硬膜形成的情况也减弱，然后再进行冷冻，其水分含量必然很高，即从步骤上直接毫无疑义的可以看出，本发明冷冻原料茶叶的水分含量必然高于对比文件2的冷冻原料茶叶，从而冷冻冰晶破坏效果，即后续的膨化效果可想而知，也更优。这并非是常规选择，而是解决了对比文件2不能解决的问题，具有突出的实质性进展。 （3） 微波膨化干燥一体式加工。微波后的产品不用取出直接干燥，这大大的减少了加工中的运输工序，节省了生产时间，提高了生产效率。 （4）微波分段干燥。本发明采用的是微波分段干燥，并非是常规选择，其作用是缓慢降低温度和功率，避免瞬间降温造成的水蒸气凝结，使得水分重新被膨化后的茶叶吸收而影响成品的膨化效果（见说明书第[0024]段）。公知常识所知，膨化后的产品因为具有多孔的性质，并且细胞间空隙增大，极易吸收水分而发生类似融化的变质情况，所以后期的干燥必须防止这种情况的发生，所以本发明采用了分段干燥的方式，这是对比文件1和对比文件2没有提及的，现有技术也未给出相关的技术启示。 2. 权利要求2-5符合专利法第22条3款的规定 在权利要求1符合专利法第22条3款创造性规定的基础上，其从属权利要求2-5也符合专利法第22条3款的规定。 综上，本发明能够符合专利法及实施细则的相关规定，恳请审查员尽快授权。如修改后的文件仍存在问题，烦请审查员通知我处修改，以期早日获得专利权。谢谢！

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2020年02月24日 | 年 月 日 |