1. 一种新型大黄鱼投饵装置，其特征在于：包括壳体（1）、挤压单元（2）、切割单元（3）、壳盖（5）、支撑板（6）和挂钩（7）；

壳体（1）：所述壳体（1）的顶端与壳盖（5）相配合，所述壳盖（5）底端的前后两侧均设有支撑板（6），所述壳体（1）的后侧面设有挂钩（7），所述壳体（1）的底端设有切割单元（3），所述壳体（1）的左右两侧均设有固定单元（4）；

挤压单元（2）：所述挤压单元（2）包含固定杆（21）、锯齿（22）、转轴（23）、齿轮（24）、主电机（25）和挤压板（26），所述转轴（23）有两个且分别转动连接在两个支撑板（6）之间，所述主电机（25）有两个且分别设在前侧的支撑板（6）前侧面的左右两端，两个主电机（25）的输出轴分别与两个转轴（23）的前端连接，两个转轴（23）外侧的中部均套接有齿轮（24），所述固定杆（21）的左右两侧均设有凹槽，凹槽内阵列有锯齿（22），所述锯齿（22）与齿轮（24）相啮合，所述固定杆（21）的底端与挤压板（26）顶端的中部连接，所述固定杆（21）与壳盖（5）中部的滑孔滑动连接；

其中，还包括出料板（8）、滑块（9）、控制器（13）和蓄电池（14），所述出料板（8）的左右两端均设有滑块（9），所述滑块（9）与壳体（1）底端左右两侧的滑槽滑动连接，所述控制器（13）设在壳体（1）的前侧面，所述蓄电池（14）设在壳盖（5）顶端的后侧，所述主电机（25）的输入端电连接控制器（13）的输出端，所述控制器（13）的输入端电连接蓄电池（14）的输出端。

2. 根据权利要求1所述的一种新型大黄鱼投饵装置，其特征在于：所述切割单元（3）包含固定块（31）、电机（32）、丝杠（33）、活动块（34）、刀座（35）和切刀（36），所述固定块（31）设在壳体（1）底端的后侧，所述固定块（31）前侧面的凹槽转动连接有丝杠（33），所述电机（32）设在固定块（31）的右端，所述电机（32）的输出轴与丝杠（33）的右端连接，所述活动块（34）侧面的螺孔与丝杠（33）螺纹连接，所述活动块（34）的前端设有刀座（35），所述刀座（35）的左右两侧均安装有切刀（36），所述电机（32）的输入端电连接控制器（13）的输出端。

3. 根据权利要求1所述的一种新型大黄鱼投饵装置，其特征在于：所述固定单元（4）包含连接块（41）、卡块（42）、螺杆（43）、连接板（44）和转轮（45），所述连接板（44）设在壳体（1）的一侧，所述连接板（44）中部的螺孔与螺杆（43）螺纹连接，所述螺杆（43）的底端设有转轮（45），所述螺杆（43）的顶端转动连接有卡块（42），所述连接块（41）设在壳盖（5）顶端的一侧，所述连接块（41）顶端的卡槽与卡块（42）相卡接。

4. 根据权利要求1所述的一种新型大黄鱼投饵装置，其特征在于：还包括刮条（10），所述刮条（10）有四个且分别设在挤压板（26）的四个侧面。

5. 根据权利要求1所述的一种新型大黄鱼投饵装置，其特征在于：还包括旋转轴（11）和卡杆（12），所述旋转轴（11）有两个且左右对应转动连接在壳体（1）前侧面的底端，两个旋转轴（11）的外侧均设有卡杆（12）。