1. 一种用于多层醋醅的灭菌拆卸取样器，其特征在于，包括取样架（1）和取样袋（2），所述取样架（1）包括若干个取样架单元（3），每个取样架单元（3）包括等长的第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2），所述第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2）呈十字形活动连接；所述第一固定杆（3-1）上且在靠近两侧的端点处均对称设置有第一固定孔（3-3）和助展杆（3-4），所述助展杆（3-4）设置在第一固定孔（3-3）的外侧，所述第二固定杆（3-2）上且在靠近两侧的端点处设置有助展杆（3-4），所述第二固定杆（3-2）上的助展杆（3-4）距第二固定杆（3-2）中心的距离与第一固定杆（3-1）上的助展杆（3-4）距第一固定杆（3-1）中心的距离相等，所述第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2）的两端均固定连接有支撑杆（3-5），所述支撑杆（3-5）和助展杆（3-4）与第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2）均垂直设置，所述助展杆（3-4）与支撑杆（3-5）平行设置；

所述取样袋（2）包括若干个取样袋单元（4），每个取样架单元（3）上设置有一个取样袋单元（4），取样袋单元（4）包括无盖中空的取样袋本体（4-1）和固定带（4-2），所述固定带（4-2）的两端分别与取样袋本体（4-1）的顶部相邻的两个边相连接，所述固定带（4-2）上连接有第一固定件（4-3），所述取样袋本体（4-1）的四个角内侧设置有助展袋（4-4），所述助展袋（4-4）的顶部无盖，所述取样袋单元（4）通过第一固定件（4-3）和第一固定孔（3-3）相连接。

2. 根据权利要求1所述的用于多层醋醅的灭菌拆卸取样器，其特征在于，所述第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2）的中心处分别设置有第二固定孔（3-6）和第三固定孔（3-7），所述第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2）通过第二固定孔（3-6）和第三固定孔（3-7）和螺杆螺母组件（3-8）活动连接。

3. 根据权利要求1所述的用于多层醋醅的灭菌拆卸取样器，其特征在于，所述支撑杆（3-5）是中空的，所述支撑杆（3-5）的一端设置有第二固定件（3-9），所述第二固定件（3-9）与支撑杆（3-5）一体成型，所述第二固定件（3-9）的外径小于支撑杆（3-5）的内径，所述支撑杆（3-5）的另一端和第二固定件（3-9）上均设置有第四固定孔（3-10），相邻的两个取样架单元（3）通过其中的一个取样架单元（3）的第二固定件（3-9）插入另外一个取样架单元（3）的支撑杆（3-5）上相连接，通过螺杆螺母组件（3-8）和第四固定孔（3-10）相固定。

4. 根据权利要求1所述的用于多层醋醅的灭菌拆卸取样器，其特征在于，与第一固定杆（3-1）相连接的两个支撑杆（3-5）上均设置有卡槽（3-11），所述卡槽（3-11）的材质均为弹性材质，与第二固定杆（3-2）相连接的两个支撑杆（3-5）通过卡槽（3-11）分别与第一固定杆（3-1）相连接的两个支撑杆（3-5）嵌合连接。

5. 根据权利要求1所述的用于多层醋醅的灭菌拆卸取样器，其特征在于，所述支撑杆（3-5）的中心设置有第五固定孔（3-12），所述第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2）为中空的，第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2）的端头内壁上设置有螺纹，第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2）均通过螺纹连接有螺杆螺母组件（3-8），螺杆螺母组件（3-8）穿过第五固定孔（3-12）将支撑杆（3-5）分别与第一固定杆（3-1）和第二固定杆（3-2）相连接。

6. 根据权利要求1所述的用于多层醋醅的灭菌拆卸取样器，其特征在于，所述助展杆（3-4）插入助展袋（4-4）中。

7. 根据权利要求1所述的用于多层醋醅的灭菌拆卸取样器，其特征在于，所述支撑杆（3-5）的长度为30 cm。

8. 根据权利要求1所述的用于多层醋醅的灭菌拆卸取样器，其特征在于，所述取样袋单元（4）的高度小于支撑杆（3-5）的长度且大于助展杆（3-4）的长度。

9. 根据权利要求1所述的用于多层醋醅的灭菌拆卸取样器，其特征在于，所述取样架（1）的高度比醋醅的高度高1米。