本实用新型提供一种新型家兔喂料车，包括圆形钢筋圈，所述圆形钢筋圈两端对称安装有两根升降杆，每个所述升降杆上方固定一根直杆，两根所述直杆之间架设喂料桶，所述喂料桶上设有桶盖，所述喂料桶包括成一体的上圆柱形铁皮桶和下圆锥形铁皮漏斗，所述下圆锥形铁皮漏斗底部设有出料口，所述出料口连通可拆卸的塑料软管，所述塑料软管另一端用软塞封闭；所述圆形钢筋圈底部安装有车轮。本实用新型的家兔喂料车结构简单，设计合理，使用方便，可以大大降低饲养员的劳动强度，节约大量的人力物力，而且还可以减少饲料的浪费。