1. 一种新型家兔喂料车，其特征在于，包括圆形钢筋圈，所述圆形钢筋圈两端对称安装有两根升降杆，每个所述升降杆上方固定一根直杆，两根所述直杆之间架设喂料桶，所述喂料桶上设有桶盖，所述喂料桶包括成一体的上圆柱形铁皮桶和下圆锥形铁皮漏斗，所述下圆锥形铁皮漏斗底部设有出料口，所述出料口连通可拆卸的塑料软管，所述塑料软管另一端用软塞封闭；所述圆形钢筋圈底部安装有车轮。

2. 根据权利要求1所述的一种新型家兔喂料车，其特征在于，所述升降杆包括多根套接的套杆，相邻套杆分别设有相对应的凹槽和凸条，所述凸条在所述凹槽内滑动，并且所述凸条和所述凹槽一侧分别设有磁片，当所述凸条在所述凹槽内滑动至最远距离时，所述凸条和所述凹槽上的磁片闭合，起到进一步稳固作用。

3. 根据权利要求1所述的一种新型家兔喂料车，其特征在于，所述喂料桶和所述桶盖通过90°合页连接，所述桶盖单侧开合。

4. 根据权利要求1所述的一种新型家兔喂料车，其特征在于，所述车轮的数量为3或4个。

5. 根据权利要求1~4任意一项所述的一种新型家兔喂料车，其特征在于，所述上圆柱形铁皮桶上还焊接有手推杆。