一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种好氧堆肥装置，具体涉及一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置。

背景技术

室外堆肥实验容易受气温、气流、蚊蝇等外界因素的干扰，使得堆体温度变化大，水分散失过快，堆体中掺杂蝇蛆等问题突出，严重影响堆肥实验的正常进行，对实验结果的准确性也产生较大影响。实验室规模的堆肥大多在泡沫箱中进行，在保温保湿方面还是存在很大不足，而且无法对产生的NH3进行收集。此外，实验室通过水浴箱对堆体装置进行加热，堆体装置易在水浴箱中会产生浮力，导致其无法完全浸入热水中，导致堆体装置只有下部能起到加热效果，内部堆体受热不均匀，对堆肥效果产生较大影响。目前还没有更好的专门用于实验室内控制实验条件的好氧堆肥装置，因此，有必要针对这一问题开发出性能精良的实验室用好氧堆肥装置。

发明内容

为解决上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置。本实用新型的技术方案为：

一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置，包括夹层圆筒型装置本体和搅拌装置；所述装置本体顶部设有进料口和气体收集管插口，所述装置本体底部设有出料口，所述装置本体内设有曝气装置；所述曝气装置包括环形曝气管，所述环形曝气管上均匀分布有一圈气孔，所述环形曝气管通过管道和曝气机相连；所述搅拌装置包括设置在所述装置本体内部的三层折叶桨式搅拌器和设置在所述装置本体顶部的电机；所述夹层包括双层结构，外层结构用于充入保温介质，所述外层结构上设有进水口和出水口；内层结构用于放置加热丝来控温和保温，所述加热丝通过电线与外部电源相连。

进一步的，所述管道上设有气体流量计。

优选的，所述装置本体外表面设有温度控制面板，所述温度控制面板和所述加热丝电连接。

进一步的，所述装置本体内设有温度传感器，所述温度传感器与所述温度控制面板电相连。

可选的，所述装置本体外表面设有观察窗。

进一步的，所述装置本体顶部设有采样口，所述采样口上设有密封盖。

可选的，所述好氧堆肥装置还包括支架，所述支架底部设有滚轮，所述支架设置在所述装置本体底部。

进一步的，所述支架包括环形托架和设置在所述环形托架下方的4个支柱，每个所述支柱上设有一个滚轮；所述装置本体底部沿其筒身圆周均匀焊接有4个方形铁片，每个所述铁片上设有一个螺孔一；所述托架上设有与所述方形铁片相对应的螺孔二，通过所述螺孔一、所述螺孔二和螺栓将所述装置本体固定在所述托架上。

本实用新型的有益效果：第一，本实用新型的好氧堆肥装置本身相同于一个水浴箱，克服将装置置于水浴箱中产生浮力的不足，使堆体不同深度均匀受热，保温效果更好；第二，本实用新型的好氧堆肥装置通过环形曝气管使曝气更加均匀，避免堆体局部产生厌氧；第三，本实用新型的好氧堆肥装置为全密封结构，一方面可以保温保湿的作用，另一方面可以通过气体收集管收集堆体产生的气体。

附图说明

图1为本实用新型的好氧堆肥装置的一种结构示意图。

图2为本实用新型的好氧堆肥装置设置在支架上的结构示意图。

图3为本实用新型的环形曝气管的结构示意图。

图4为本实用新型的支架的结构示意图。

图1~4中，1、装置本体，2、进料口，3、气体收集管，4、出料口，5、曝气装置，6、环形曝气管，7、气孔，8、曝气机，9、搅拌器，10、电机，11、夹层外层结构，12、夹层内层结构，13、进水口，14、出水口，15、加热丝，16、电线，17、气体流量计，18、温度控制面板，19、温度传感器，20、观察窗，21、采样口，22、密封盖一，23、支架，24、滚轮，25、环形托架，26、支柱，27、方形铁片，28、螺孔二，29、螺栓，30、密封盖二。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

图1~4示出本实用新型的一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置的结构示意图，该装置包括不锈钢材质的夹层圆筒型装置本体1和搅拌装置。所述装置本体1的底面直径：高度=3:4，所述装置本体1顶部设有进料口2和气体收集管3插口，进料口2上设有密封盖一22。通过气体收集管3可以收集堆肥过程中产生的NH3、CO2等气体，气体收集管3和储气罐相连。所述装置本体1底部设有出料口4，出料口4处设有控制阀门。所述装置本体1内设有曝气装置5。所述曝气装置5包括环形曝气管6，所述环形曝气管6上均匀分布有一圈气孔7，所述环形曝气管6通过管道和曝气机8相连。所述管道上设有气体流量计17，精确控制曝气量。

所述搅拌装置包括设置在所述装置本体1内部的三层折叶桨式搅拌器9和设置在所述装置本体1顶部的电机10；所述夹层包括双层结构，外层结构11用于充入保温介质，比如水，所述外层结构11上设有进水口13和出水口14；内层结构12用于放置加热丝15来控温和保温，所述加热丝15通过电线16与外部电源相连。

所述装置本体1外表面设有温度控制面板18，所述温度控制面板18和所述加热丝15电连接。所述装置本体1内还设有温度传感器19，所述温度传感器19与所述温度控制面板18电相连。所述温度控制面板为市售商品，型号为YMG7000。

为了更好的掌控堆肥效果，所述装置本体1外表面设有观察窗20，便于操作人员随时观察堆体状态。并且，所述装置本体1顶部设有采样口21，所述采样口21上设有密封盖二30，便于采样或通过采样孔对装置本体1内部的温度进行人工测量。

为了方便装置的移动，所述好氧堆肥装置还包括支架23，所述支架23底部设有滚轮24，所述支架23设置在所述装置本体1底部，设置支架和滚轮是为了方便好氧堆肥装置在实验室内任意移动到指定位置，方便操作。具体为：所述支架23包括环形托架25和设置在所述环形托架25下方的4个支柱26，每个所述支柱26上设有一个滚轮24；所述装置本体1底部沿其筒身圆周均匀焊接有4个方形铁片27，每个所述铁片27上设有一个螺孔一；所述托架25上设有与所述方形铁片27相对应的螺孔二28，通过所述螺孔一、所述螺孔二28和螺栓29将所述装置本体1固定在所述托架25上。

本实用新型在使用时，通过进料口将堆肥原料加入，然后在夹层外层结构中通入一定温度的水，同时接通加热丝，通过控制面板调节温度，保持水温恒定；开启曝气装置和搅拌装置；在气体收集管插口插入气体收集管；堆肥过程中通过观察窗、取样口来鉴别堆肥效果。堆肥结束，从出料口放出肥料。

综上，本实用新型以下4点优势：第一，本实用新型的好氧堆肥装置本身相同于一个水浴箱，克服将装置置于水浴箱中产生浮力的不足，使堆体不同深度均匀受热，保温效果更好；第二，本实用新型的好氧堆肥装置内置温度传感器，可以通过温度控制面板对温度进行准确控制；第三，本实用新型的好氧堆肥装置通过环形曝气管使曝气更加均匀，避免堆体局部产生厌氧，同时气体流量计可以精确控制曝气量；第四，本实用新型的好氧堆肥装置为全密封结构，一方面可以保温保湿的作用，另一方面可以通过气体收集管收集堆体产生的气体。

- 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。