1. 一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置，其特征在于，包括夹层圆筒型装置本体和搅拌装置；所述装置本体顶部设有进料口和气体收集管插口，所述装置本体底部设有出料口，所述装置本体内设有曝气装置；所述曝气装置包括环形曝气管，所述环形曝气管上均匀分布有一圈气孔，所述环形曝气管通过管道和曝气机相连；所述搅拌装置包括设置在所述装置本体内部的三层折叶桨式搅拌器和设置在所述装置本体顶部的电机；所述夹层包括双层结构，外层结构用于充入保温介质，所述外层结构上设有进水口和出水口；内层结构用于放置加热丝来控温和保温，所述加热丝通过电线与外部电源相连。

2. 根据权利要求1所述的一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置，其特征在于，所述管道上设有气体流量计。

3. 根据权利要求1所述的一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置，其特征在于，所述装置本体外表面设有温度控制面板，所述温度控制面板和所述加热丝电连接。

4. 根据权利要求3所述的一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置，其特征在于，所述装置本体内设有温度传感器，所述温度传感器与所述温度控制面板电相连。

5. 根据权利要求1所述的一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置，其特征在于，所述装置本体外表面设有观察窗。

6. 根据权利要求1所述的一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置，其特征在于，所述装置本体顶部设有采样口，所述采样口上设有密封盖。

7. 根据权利要求1~6任意一项所述的一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置，其特征在于，所述好氧堆肥装置还包括支架，所述支架底部设有滚轮，所述支架设置在所述装置本体底部。

8. 根据权利要求7所述的一种用于控制实验条件的好氧堆肥装置，其特征在于，所述支架包括环形托架和设置在所述环形托架下方的4个支柱，每个所述支柱上设有一个滚轮；所述装置本体底部沿其筒身圆周均匀焊接有4个方形铁片，每个所述铁片上设有一个螺孔一；所述托架上设有与所述方形铁片相对应的螺孔二，通过所述螺孔一、所述螺孔二和螺栓将所述装置本体固定在所述托架上。