本实用新型提供一种新型兔用防刨食盒，包括盒体和与所述盒体成一体的储料漏斗；所述储料漏斗位于所述盒体一侧上方，所述储料漏斗为圆弧楔形结构，所述圆弧楔形结构的矩形面为一滑板，所述滑板可沿着设置在所述圆弧楔形结构两侧的凹槽上下滑动；所述盒体内设有凹形食槽，所述凹形食槽与所述圆弧楔形结构相通，所述凹形食槽的侧壁和水平面的夹角α为60~75°。本实用新型将盒体和圆弧楔形结构的漏斗设计成一体结构，并且漏斗和凹形食槽相通，滑板的优点在于可以调整饲料进入凹形食槽的量；将凹形食槽的侧壁设计成和水平面的夹角α为60~75°的斜面，可有效改善兔子进食时将饲料刨出食槽的现象。本实用新型适合在养兔场规模化推广。