一种新型兔用防刨食盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家畜养殖辅助工具，具体涉及一种新型兔用防刨食盒。

背景技术

近年来，世界兔业市场的产值一直保持着迅猛的增长态势。全球兔业主要分布在亚洲和欧洲地区， 而我国是全球五大兔肉生产国之一，为全球提供了大部分的兔肉产品。在国内，从养殖品种结构来看，肉兔依然占据重要地位，其次是獭兔。从养殖区域来看，我国肉兔养殖主要集中在四川、重庆等西南地区以及山东和河南等地，獭兔则主要在山东、河北、河南和山西等中部和北部区域，毛兔主要在鲁浙苏皖等地。随着社会的发展，传统养殖已逐步向现代化养殖转型，越来越多的养殖辅助设备设施被应用于兔类养殖中。如何让这些设备设施为规模化养殖做出贡献,是一个值得深思的问题,也是养殖设备设施发展的瓶颈问题。由于兔类特殊的生活习性，常发生家兔将饲料刨出食盒外的情况。这种情况不仅会造成饲料的浪费，而且还给日常的清洁工作带来许多麻烦，额外增加养殖成本。目前市面上已有的兔用食盒，大体包括以下几种：1）长方形食盒；2）碗状食盒；3）外挂式食盒，如CN2016209245390公开的结构；4）漏斗式食盒。这些食盒的结构普遍比较简单，并且开口较大，下料多，还不具备防刨功能或者防刨功能不够完善。因此，有必要对兔用食盒进一步进行结构改进。

发明内容

为解决上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种新型兔用防刨食盒。本实用新型的技术方案为：

一种新型兔用防刨食盒，包括盒体（1）和与所述盒体（1）成一体的储料漏斗（2）；所述储料漏斗（2）位于所述盒体（1）一侧上方，所述储料漏斗（2）为圆弧楔形结构，所述圆弧楔形结构的矩形面为一滑板（5），所述滑板（5）可沿着设置在所述圆弧楔形结构两侧的凹槽（6）上下滑动；所述盒体（1）内设有凹形食槽（7），所述凹形食槽（7）与所述圆弧楔形结构相通，所述凹形食槽（7）的侧壁（8）和水平面的夹角α为60~75°。

进一步的，所述圆弧楔形结构的加料口（3）和出料口（4）的面积比为（3~4）:1。

优选的，所述凹形食槽（7）的侧壁（8）和水平面的夹角为75°。

进一步的，所述凹形食槽（7）底部设有多条狭缝（9）。

进一步的，所述盒体（1）内还设有抽屉（10），所述抽屉（10）位于所述凹形食槽（7）的下方。

进一步的，所述抽屉（10）上设有把手（11）。

进一步的，所述储料漏斗（2）侧壁上设有螺孔，通过所述螺孔和螺栓（12）固定在兔笼上。

本实用新型的有益效果：本实用新型结构简单，设计合理，成本低廉，将盒体和圆弧楔形结构的漏斗设计成一体结构，并且漏斗和凹形食槽相通，滑板的优点在于可以调整饲料进入凹形食槽的量；将凹形食槽的侧壁设计成和水平面的夹角α为60~75°的斜面，可有效改善兔子进食时将饲料刨出食槽的现象。本实用新型适合在养兔场规模化推广。

附图说明

图1为本实用新型的兔用防刨食盒的立体结构示意图。

图2为本实用新型的兔用防刨食盒的侧视图。

图3为本实用新型的兔用防刨食盒的俯视图。

图4为图3中A-A面的剖视图。

图1~4中，1、盒体，2、储料漏斗，3、储料漏斗加料口，4、储料漏斗出料口，5、滑板，6、凹槽，7、凹形食槽，8、凹形食槽的侧壁，9、狭缝，10、抽屉，11、把手，12、螺栓，13、夹子。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

图1~4示出本实用新型的一种新型兔用防刨食盒的结构示意图，包括盒体1和与所述盒体1成一体的储料漏斗2。所述储料漏斗2位于所述盒体1一侧上方，所述储料漏斗2为圆弧楔形结构，所述圆弧楔形结构的加料口3和出料口4的面积比为3:1，加料口3和出料口4的面积尺寸相差不宜过大也不宜过小，过大容易导致出料口4堵塞，过小导致下料过快，造成食槽中饲料较多，容易发生兔子刨料的情况，控制在（3~4）:1较好。所述圆弧楔形结构的矩形面为一滑板5，所述滑板5可沿着设置在所述圆弧楔形结构两侧的凹槽6上下滑动，这样设置的目的是为了调整出料口大小，防止出料口4堵塞。并且当滑板5完全进入凹槽6中时，出料口4最小，为下半圆大小。当从凹槽6中抽出滑板5后，为了防止其滑落，可以取个通用的夹子13（比如夹食物的木夹子或是U形夹子）夹住滑板就可以防止其滑落。

所述盒体1内设有凹形食槽7，所述凹形食槽7与所述圆弧楔形结构的出料口4相通，所述凹形食槽7的侧壁8和水平面的夹角α为75°，侧壁不宜太过倾斜，控制在60~75°即可大大改善兔子刨料的情况。所述凹形食槽7底部设有多条狭缝9，目的是为了漏掉饲料中的粉尘。所述盒体1内还设有抽屉10，所述抽屉10位于所述凹形食槽7的下方，可以直接接住从狭缝9中楼下来的粉尘。为了方便抽拉抽屉10，其上设有把手11。

所述储料漏斗2侧壁上设有螺孔，通过所述螺孔和螺栓12将其固定在兔笼上，防止兔子打翻食盒。也可以通过铁丝直接将漏斗和兔笼进行固定。

综上，本实用新型结构简单，设计合理，成本低廉，将盒体和圆弧楔形结构的漏斗设计成一体结构，并且漏斗和凹形食槽相通，滑板的优点在于可以调整饲料进入凹形食槽的量，防止食槽内饲料堆积过多；将凹形食槽的侧壁设计成和水平面的夹角α为60~75°的斜面，可有效改善兔子进食时将饲料刨出食槽的现象；食槽的底部设置狭缝的优点在于漏掉饲料粉尘，保持饲料的干净。本实用新型适合在养兔场规模化推广。

- 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。