一种用于多层醋醅的灭菌取样器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种取样装置，具体涉及一种用于多层醋醅的灭菌取样器。

背景技术

[0002] 目前多数食醋企业采用固态酿醋方法，醋醅厚度约一米左右，使用的醋醅取样工具都比较长，无法进行有效的灭菌，因此通过这种方法采集的醋醅样品用于微生物分析相关实验就难以满足样品无菌取样要求，得到的结果也难以反映样品真实情况。此外，传统的取样器是非封闭的敞开构造，因此直接将其插入醋醅后取出得到的样品并不全是对应醋醅深度的样品，导致采集的样品不准确，从而影响相关实验的结果与结论的准确性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种用于多层醋醅的灭菌取样器，旨在解决现有技术中取样器存在的问题。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案来实现的上述目的：

一种用于多层醋醅的灭菌取样器，包括取样结构和保护结构，

所述取样结构包括：

底座，所述底座上表面有环形螺纹凹槽和环形无螺纹凹槽；

连接杆，所述连接杆由多根不同直径的表面带螺纹的中空短连接杆组成，其中直径最大的中空短连接杆的顶部设有环状结构，其中直径最小的中空短连接杆的底部螺纹可直接与所述底座上表面的环形螺纹凹槽螺纹连接；

多个取样室，所述取样室为漏斗状，且各取样室底部有大小不同的螺纹孔，所述取样室底部的螺纹孔与所述连接杆表面的螺纹相配合分别螺纹连接；

所述保护结构包括：

保护罩，所述保护罩为空心的可收缩长筒状，所述保护罩的顶部外壁上有两个固定件，所述保护罩的底部与所述底座上表面的环形无螺纹凹槽相契合；

保护绳，所述保护绳一端连接所述连接杆上的环状结构，另一端连接所述保护罩的顶部外壁上的固定件。

[0005] 作为一种优选方案，本实用新型提供的用于多层醋醅的灭菌取样器的底座的形状为圆锥体，其目的是在取样中更好的将取样器插入醋醅中。

[0006] 作为一种优选的方案，本实用新型提供的用于多层醋醅的灭菌取样器的中空短连接杆的内侧底部设有限位凸起，其目的是防止在对连接杆进行伸缩时，下端直径更小的中空短连接杆与上端直径更大的中空短连接杆发生脱落。

[0007] 作为一种优选方案，本实用新型提供的用于多层醋醅的灭菌取样器的保护绳为两根，且保护绳的长度大于所述保护罩的高度。

[0008] 进一步的，本实用新型提供的用于多层醋醅的灭菌取样器的保护罩的内壁直径大于所述取样室的直径。

[0009] 进一步的，本实用新型提供的用于多层醋醅的灭菌取样器的保护罩的直径小于所述底座的直径。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

本实用新型提供的取样器可通过收缩连接杆和保护罩到最小长度，将整个取样器进行灭菌，保证取样室的无菌状态，并且便于清洗和收纳；将灭好菌的取样结构与保护罩嵌合，密封性好，可取得更符合真实深度的醋醅样品；本实用新型的取样室的可根据实验和取样要求，调整取样室的高度，进一步提高采集的样品的准确性，提高实验结果的精度。

附图说明

[0011]        图1是本实用新型一种用于多层醋醅的灭菌取样器结构示意图；

图2是本实用新型一种用于多层醋醅的灭菌取样器收缩时结构示意图；

图3是本实用新型一种用于多层醋醅的灭菌取样器底座结构示意图。

[0012] 图中，1底座、2连接杆、3取样室、4保护罩、5保护绳、6环形螺纹凹槽、7环形无螺纹凹槽、8环状结构、9固定件。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅说明书附图 1-3，本实用新型提供一种技术方案：

一种用于多层醋醅的灭菌取样器，包括取样结构和保护结构，所述取样结构包括：其中取样结构包括底座1、连接杆2和多个取样室3，保护结构包括保护罩4和保护绳5，所述底座1上表面有环形螺纹凹槽6和环形无螺纹凹槽7；所述连接杆2由多根不同直径的表面带螺纹的中空短连接杆组成，其中直径最大的中空短连接杆的顶部设有环状结构8，其中直径最小的中空短连接杆的底部螺纹可直接与所述底座1上表面的环形螺纹凹槽6螺纹连接，在对连接杆2组装时将多根中空短连接杆按照直径由大到小的顺序从上至下依次连接即可；所述取样室3为漏斗状，且各取样室3底部有大小不同的螺纹孔（图中未示出），取样室3底部的螺纹孔与所述连接杆2表面的螺纹相配合分别螺纹连接；所述保护罩4为空心的可收缩长筒状，所述保护罩4的顶部外壁上有两个固定件9，两个固定件9对称位于保护罩4的顶部外壁的两侧。所述保护罩4的底部与所述底座1上表面的环形无螺纹凹槽相契合7；所述保护绳5一端连接所述连接杆2上的环状结构8，另一端连接所述保护罩4的顶部外壁上的固定件9上，作为一种优选方案，本实用新型的保护绳5为两根，分别系在保护罩4的顶部外壁上的两个固定件9上。

[0015] 优选的，取样器的底座1的形状优选为圆锥体，有利于在取样中更好的将取样器插入醋醅中。中空短连接杆的内侧底部还设有限位凸起（图中未示出），其目的是防止在对连接杆2进行伸缩时，下端直径更小的中空短连接杆与上端直径更大的中空短连接杆发生脱落。本实用新型的保护绳5的长度大于所述保护罩4的高度，保护罩4的内壁直径大于所述取样室3的直径，保护罩4的直径小于所述底座1的直径。

[0016] 本实用新型提供的一种用于多层醋醅的灭菌取样器，在使用过程中，首先将各取样室3通过螺纹孔固定在连接杆2上相应的位置，连接杆2通过直径最小的中空短连接杆的底部螺纹与底座连接好，然后将连接杆2收缩到最小的长度，同时将保护罩4收缩至最小长度，两根保护绳5的一端分别系在保护罩4外壁的两个固定件9上，另一端穿过保护罩4内部，然后系在连接杆顶部的环状结构8上，将保护罩4和底座1嵌合好。接着将整个取样器用纱布报纸包好，进行121℃高压灭菌20min，烘箱烘干。在准备取样时，将包裹在已灭菌取样器上的纱布报纸去除，使保护罩4伸长，接着拉动保护绳5，将连接杆2完全伸直后，把两根保护绳5的另一端分别系在两个固定件9上。将整个装置插入到醋醅中，解开固定件9上的保护绳5，将整个保护罩4完全取出，然后再拉动保护绳5，缓慢的将装有醋醅样品的取样室3一个接一个的拉出醋醅，然后将不同深度的醋醅样品转移到对应的无菌取样袋中，就完成了整个取样的过程。

[0017] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。