1. 一种充质干细胞实验设备，包括工作台（1），工作台（1）上对称固定有两滑轨（2），两个滑轨（2）上分别设有与滑轨（2）滑动配合的滑块（3），所述滑块（3）上分别固定有竖向布置的支撑板（4），在两支撑板（4）之间固定有横梁（5），所述横梁（5）上设置有切割装置（6）；

其特征在于：所述工作台（1）上位于两滑轨（2）之间设置有凹槽（7），凹槽（7）的长度方向与滑轨（2）的长度方向一致；在凹槽（7）内平行设置有一对压板（8），且压板（8）的长度方向与凹槽（7）的长度方向相垂直，所述凹槽（7）内沿其长度方向间隔布置有多组安装孔（71），所述压板（8）上设置有与安装孔（71）相匹配的对接孔（81）；所述切割装置（6）包括与横梁（5）连接的调节杆（61），调节杆（61）的下端安装有一呈“冂”字形的安装板（9），在安装板（9）的两侧壁之间连接有一转轴（10），所述转轴（10）上固定套设有切割轮（11）。

2. 根据权利要求1所述的充质干细胞实验设备，其特征在于：所述横梁（5）上纵向开设有一孔体（51），所述调节杆（61）穿过所述孔体（51），且在调节杆（61）的上端设有一卡块（611）；所述横梁（5）还横向开设有一螺纹孔（52），所述螺纹孔（52）与孔体（51）垂直连通，向螺纹孔（52）内插入螺钉，该螺钉与调节杆（61）上插入孔体（51）内的部位抵触接触。

3. 根据权利要求2所述的充质干细胞实验设备，其特征在于：在所述螺钉与调节杆（61）相抵触的抵触端设置有橡胶垫（12）。

4. 根据权利要求1所述的充质干细胞实验设备，其特征在于：所述安装板（9）的两侧设置有一呈“U”形的卡槽（91），所述安装板（9）上在邻近卡槽（91）的部位处设置有凸块（92），所述凸块（92）上设置有卡簧（13），所述卡簧（13）的顶端略凸出于卡槽（91）的槽壁，使转轴（10）能活动地卡在卡槽（91）内，且使切割轮（11）在安装板（9）侧壁之间随着转轴（10）在卡槽（91）中随意转动。

5. 据权利要求1所述的充质干细胞实验设备，其特征在于：所述切割轮（11）的包括套设在转轴（10）上的轮体（111），所述轮体（111）为圆柱体；所述轮体（111）环侧上设置有多个切割刀片（112），所述切割刀片（112）呈三角状，且切割刀片（112）的尖头端朝外；多个所述切割刀片（112）均匀间隔的布置在所述轮体（111）上，所述切割刀片（112）的长度方向与轮体（111）的高度方向一致。

6. 根据权利要求1所述的充质干细胞实验设备，其特征在于：所述压板（8）上、与凹槽（7）相接触的一面设置有防滑垫（82），所述防滑垫（82）的外表面设置有凹凸纹（821），且凹凸纹（821）的排布方向与压板（8）的宽度方向一致。

7. 根据权利要求1所述的充质干细胞实验设备，其特征在于：所述凹槽（7）的长度为1m~1.2m。

8. 根据权利要求1所述的充质干细胞实验设备，其特征在于：所述滑轨（2）的两端均固定有限位板（21）。