1. 一种间充质干细胞的冻存管，包括管体（1）和管盖（2），其特征在于：所述管体（1）的上端设有一凹环（11），管盖（2）的下端设置有与所述凹环（11）相配合的凸环（21），且在凹环（11）与凸环（21）的内外侧均设置有用于彼此旋接的螺纹结构（3），所述凹环（11）和/或凸环（21）的端部还设置有密封垫（4）；所述管盖（2）内设有一内腔（22），与管体（1）的容纳腔（12）配合对应，置放试管（6）时，试管（6）的上部凸出于容纳腔（12）并位于所述内腔（22）中；所述管体（1）的管壁上设置有一门阀（13），通过门阀（13）向容纳腔（12）内加入液氮，所述容纳腔（12）内还设置有用于置放试管（6）的承接架（7）。

2. 根据权利要求1所述的间充质干细胞的冻存管，其特征在于：所述管体（1）为双层壁结构，且内壁（14）与外壁（15）之间形成有一腔体（16），所述门阀（13）设置在外壁（15）上，所述内壁（14）上还均匀间隔布置有多个导流孔（141），贯穿腔体（16）和容纳腔（12）。

3. 根据权利要求1或2所述的间充质干细胞的冻存管，其特征在于：所述承接架（7）包括至少两个纵向间隔设置的套环（71），所述套环（71）通过连接件（8）与管体（1）进行连接，且位于最下方的套环（71）下端设置有用于接托试管（6）底部的凹部（711），所述凹部（711）的底端直径小于凹部（711）的开口端直径。

4. 根据权利要求2所述的间充质干细胞的冻存管，其特征在于：所述承接架（7）包括套筒（72），所述套筒（72）上开设有与所述导流孔（141）相配合的通孔（721），所述套筒（72）能够在容纳腔（12）内进行转动，所述套筒（72）与管体（1）内侧相贴合；所述套筒（72）的内侧设置有置放板（73），置放板（73）上设置有试管孔（731）。

5. 根据权利要求1所述的间充质干细胞的冻存管，其特征在于：所述管盖（2）的盖壁上也设置有所述门阀（13）。

6. 根据权利要求1所述的间充质干细胞的冻存管，其特征在于：所述管体（1）与管盖（2）的外壁上均涂设有一隔热层（5）。

7. 根据权利要求1所述的间充质干细胞的冻存管，其特征在于：所述管盖（2）的外壁上环设有纵向凸纹（23）。

8. 根据权利要求1所述的间充质干细胞的冻存管，其特征在于：所述内腔（22）的直径大于所述容纳腔（12）的直径。