一种间充质干细胞的冻存管

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种间充质干细胞的冻存管。

背景技术

细胞冻存是将细胞放在低温环境，减少细胞代谢，以便长期储存的一种技术；细胞冻存是细胞保存的主要方法之一，起到了细胞保种的作用。细胞冻存是细胞保存的主要方法是利用冻存技术将细胞置于液氮中低温保存，可以使细胞暂时脱离生长状态而将其细胞特性保存起来，这样在需要的时候再复苏细胞用于实验。在对部分充质干细胞进行转移时，常采用冻存管的形式，便于携带；因此则对冻存管的密封性具有较高要求，且现有技术中，在后续取出放置在冻存管内的试管时，需采用工具伸入内部进行夹取，夹取不便，而部分设计采用在底部设置抵出部件，将试管抵出的方式，又增加了结构复杂度。同时，对试管放置的稳定性和冻存效率也具有一定要求。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种具有较高密封性能、稳定性，冻存效率，且使用操作简单便捷的间充质干细胞的冻存管。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种间充质干细胞的冻存管，其包括管体和管盖，管体的上端设有一凹环，管盖的下端设置有与凹环相配合的凸环，且在凹环与凸环的内外侧均设置有用于彼此旋接的螺纹结构，凹环和/或凸环的端部还设置有密封垫；管盖内设有一内腔，与管体的容纳腔配合对应，置放试管时，试管的上部凸出于容纳腔并位于内腔中；管体的管壁上设置有一门阀，通过门阀向容纳腔内加入液氮，容纳腔内还设置有用于置放试管的承接架。

进一步地，管体为双层壁结构，且内壁与外壁之间形成有一腔体，门阀设置在外壁上，内壁上还均匀间隔布置有多个导流孔，贯穿腔体和容纳腔。

进一步地，承接架包括至少两个纵向间隔设置的套环，套环通过连接件与管体进行连接，且位于最下方的套环下端设置有用于接托试管底部的凹部，凹部的底端直径小于凹部的开口端直径。

进一步地，承接架包括套筒，套筒上开设有与导流孔相配合的通孔，套筒能够在容纳腔内进行转动，套筒与管体内侧相贴合；套筒的内侧设置有置放板，置放板上设置有试管孔。

进一步地，管盖的盖壁上也设置有门阀，也可通过此处的门阀相管盖内通过液氮，提高冻存效果。

进一步地，管体与管盖的外壁上均涂设有一隔热层，可通过隔热层对外部温度进行隔绝，减小外部环境的影响。

进一步地，管盖的外壁上环设有纵向凸纹，纵向凸纹环绕设置在管盖的外壁上，在打开管盖时，纵向凸纹的设置便于旋转打开管盖。

进一步地，内腔的直径大于容纳腔的直径，其可选择为略大于容纳腔的直径，使得位于管盖内腔内的试管部位不与内腔壁相接触，使得在旋转打开、关闭管盖时，不接触磨损试管。

本实用新型的有益效果为：

1、通过对管体上端凹环、管盖下端凸环、凹环与凸环内外侧螺纹结构、以及密封垫的设置，操作简单、连接牢固，且提高了管体和管盖之间的密封性能，进而提高了冻存管密封质量。

2、管盖内设有一内腔，与管体的容纳腔配合对应，当冻存试管时，试管的上部凸出于容纳腔并位于内腔中；当需要取出试管时，打开管盖，此时露出试管上部，可直接取出试管，简单方便；与现有技术中，需要在试管底部设置一弹出及抵出装置相比，本设计在确保冻存效果的同时，简化了结构。

3、在容纳腔内还设置有承接架，用于置放试管；可将试管放置在容纳腔的承接架上，提高试管放置的稳定性；且使试管与容纳腔的腔壁上留有间隙，在冻存时，提高冻存的均匀性。

4、还可通过对管体管壁以及导流孔的设计，用于将腔体内的液氮从各个位置上的容纳腔均匀的送入容纳腔内，避免大量的液氮直接同时与容纳腔内的试管的某一部位接触，造成试管破裂的现象。

5、还可将承接架设计为套筒的形式，并在套筒上开设有与导流孔相配合的通孔，且套筒能够在容纳腔内进行转动，套筒与管体内侧相贴合；通过对其结构的设计，使其便于携带使用，提高了使用的便捷性。

6、管盖的外壁上环设有纵向凸纹，纵向凸纹环绕设置在管盖的外壁上，在打开管盖时，纵向凸纹的设置便于旋转打开管盖。

附图说明

图1示意性的给出了间充质干细胞的冻存管的结构示意图。

图2示意性的给出了间充质干细胞的冻存管的导流孔的设置示意图。

图3示意性的给出了间充质干细胞的冻存管的套环的设置结构示意图。

图4示意性的给出了间充质干细胞的冻存管的套筒的结构示意图。

图5示意性的给出了间充质干细胞的冻存管的置放板的设置结构示意图。

图6示意性的给出了间充质干细胞的冻存管的管盖的外部示意图。

其中：1、管体；11、凹环；12、容纳腔；13、门阀；14、内壁；141、导流孔；15、外壁；16、腔体；2、管盖；21、凸环；22、内腔；23、纵向凸纹；3、螺纹结构；4、密封垫；5、隔热层；6、试管；7、承接架；71、套环；711、凹部；72、套筒；721、通孔；73、置放板；731、试管孔；8、连接件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一个实施例，提供一种间充质干细胞的冻存管，参见图1，该间充质干细胞的冻存管包括管体1和管盖2，在管体1的上端设有一凹环11，并且在管盖2的下端设置有凸环21，凸环21与凹环11相配合。

在凹环11与凸环21的内外侧均设置有螺纹结构3，通过螺纹结构3将凹环11与凸环21旋接在一起，进而实现管体1与管盖2的彼此旋接固定，操作简单、连接牢固。

并且，在凹环11和/或凸环21的端部还设置有密封垫4，当将试管6放置在管体1后，将管盖2的凸环21配合旋入管体1的凹环11内，在螺纹结构3的作用下进行连接；且在紧紧旋接后，凸环21和凹环11之间通过密封垫4紧紧压接，提高了管体1和管盖2之间的密封性能，进而提高了冻存管密封质量。

同时，对管盖2下端凸环21和管体1上端凹环11的设置，还可起到一个定位旋接的作用。

在本实施例中，在管盖2内设有一内腔22，与管体1的容纳腔12配合对应，当冻存试管6时，将试管6放置在该冻存装置内，此时，试管6的下部位于管体1容纳腔12内，而试管6的上部凸出于容纳腔12并位于内腔22中。

当需要取出试管6时，打开管盖2，此时露出试管6上部，可直接取出试管6，简单方便；与现有技术中，需要在试管6底部设置一弹出及抵出装置相比，本设计在确保冻存效果的同时，简化了结构。

当然，可如常规冻存液氮的添加方式，在管体1的管壁上设置有一门阀13，通过门阀13向容纳腔12内加入液氮，进而实现对试管6内干细胞的冻存；在将试管6放入该冻存装置内后，便可通过门阀13向容纳腔12内加入液氮，再关闭门阀13即可。

在容纳腔12内还设置有承接架7，用于置放试管6；可将试管6放置在容纳腔12的承接架7上，提高试管6放置的稳定性；且使试管6与容纳腔12的腔壁上留有间隙，在冻存时，提高冻存的均匀性。

实施例二

参见图2，在本设计中，将管体1进一步设计为双层壁结构，且内壁14与外壁15之间形成有一腔体16，门阀13设置在外壁15上；在向管体1内通入液氮时，液氮先进入腔体16内。

管体1的内壁14上还均匀间隔布置有多个导流孔141，导流孔141贯穿腔体16和容纳腔12，用于将腔体16内的液氮从各个位置上的容纳腔12均匀的送入容纳腔12内，避免大量的液氮直接同时与容纳腔12内的试管6的某一部位接触，造成试管6破裂的现象。

实施例三

在本实施例中，对承接架7的结构做出了进一步的限定；具体地，参见图1和图3，令承接架7包括至少两个纵向间隔设置的套环71，试管6放置在套环71中。

且套环71通过连接件8与管体1进行连接，具体地，连接件8为多个，且均布间隔地在套环71周侧，确保套环71连接的牢固性。

同时，令位于最下方的套环71下端设置有凹部711，用于接托试管6底部；当然，还可选择的在凹部711内以及套环71上铺设一硅胶层，可保护试管6，避免试管6磨损。

并且为使凹部711能够更好的承托试管6底部，还可进一步优选地，令凹部711的底端直径小于凹部711的开口端直径。

实施例四

一种间充质干细胞的冻存管，参见图4和图5，本实用新型实施例是在实施例2的基础上进行的进一步的限定。

具体地，令承接架7包括套筒72，并在套筒72上开设有与导流孔141相配合的通孔721，且套筒72能够在容纳腔12内进行转动，套筒72与管体1内侧相贴合。

在使用本实施例中的冻存装置前，可预先通过门阀13向腔体16内通入液氮，并且转动套筒72，使套筒72上的通孔721与导流孔141不对应，对导流孔141进行遮挡，避免腔体16内的液氮通过导流孔141进入至容纳腔12内，进而将液氮收储在腔体16内。

当然，还可在套筒72的外壁15上设置一橡胶垫，确保对导流孔141遮挡的高效。且当采用套筒72的形式时，导流孔141设置在内壁14的周侧，未设置在内壁14的下端。

而当需要使用该冻存装置时，将试管6放置在管体1内后，转动套筒72，时套筒72上的通孔721与导流孔141相对应重叠；此时，位于腔体16内的液氮便可通过导流孔141进入至容纳腔12内，对试管6进行冻存。

本实施例改进设计的冻存装置便于携带使用，提高了使用的便捷性。

并且，还可在套筒72的内侧设置有置放板73，置放板73与套筒72固定连接，置放板73上设置有试管孔731，用于放置试管6。

实施例五

一种间充质干细胞的冻存管，参见图3，本实用新型实施例是在实施例1的基础上进行的进一步的限定。

在管盖2的盖壁上也设置有门阀13（图未示出），也可通过此处的门阀13相管盖2内通过液氮，原理类似于管体1的液氮添加方式，提高冻存效果。

参见图1，管体1与管盖2的外壁15上均涂设有一隔热层5，可通过隔热层5对外部温度进行隔绝，减小外部环境的影响。

参见图6，管盖2的外壁15上环设有纵向凸纹23，纵向凸纹23环绕设置在管盖2的外壁15上，在打开管盖2时，纵向凸纹23的设置便于旋转打开管盖2。

实施例六

一种间充质干细胞的冻存管，参见图3，本实用新型实施例是在实施例1的基础上进行的进一步的限定。

具体地，令内腔22的直径大于容纳腔12的直径，其可选择为略大于容纳腔12的直径，使得位于管盖2内腔22内的试管6部位不与内腔22壁相接触，使得在旋转打开、关闭管盖2时，不接触磨损试管6。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。