1. 一种胎盘间充质采样器，其特征在于：包括采样管（1），采样管（1）的采样头（11）设置为尖头状，用于下插切割胎盘组织；所述采样管（1）内设有一活动塞（2），所述活动塞（2）与一杆体（3）连接，杆体（3）的未连接端穿过采样管（1）的上端开口，且在杆体（3）的未连接端设置一凸块（4）；所述采样管（1）的外部套设有一抵触件（5），抵触件（5）可伸缩，采样时抵触件（5）与胎盘组织抵触接触，所述采样头（11）处可拆卸适配设置有一保护头（6）。

2. 根据权利要求1所述的胎盘间充质采样器，其特征在于：所述采样头（11）下插切割胎盘组织前，所述活动塞（2）位于采样管（1）的中部位置处。

3. 根据权利要求1所述的胎盘间充质采样器，其特征在于：所述采样管（1）内填充有气体，且气体为惰性气体。

4. 根据权利要求1所述的胎盘间充质采样器，其特征在于：所述抵触件（5）包括与上连接环（51）、下抵触环（52）以及多个间隔连接在上连接环（51）和下抵触环（52）之间的弹簧组件（53），所述上连接环（51）与所述采样管（1）外壁相连接，所述下抵触环（52）不与采样管（1）外壁相接触。

5. 根据权利要求4所述的胎盘间充质采样器，其特征在于：所述弹簧组件（53）包括弹簧（531）、上连接环（51）连接的内管（532）以及与下抵触环（52）连接的外管（533），内管（532）的管径小于外管（533）的管径，且内管（532）套在外管（533）中，所述弹簧（531）套设在内管（532）和外管（533）的外部。

6. 根据权利要求5所述的胎盘间充质采样器，其特征在于：所述下抵触环（52）的内侧均匀间隔布置有槽体（521），所述槽体（521）内容置有滚珠（5211），在槽体（521）的敞口端设置有用于将滚珠限定在槽体（521）内的挡件（5212），所述滚珠（5211）上凸出于槽体（521）的部位与采样管（1）外壁相接触。

7. 根据权利要求1~6任一项所述的胎盘间充质采样器，其特征在于：所述采样管（1）的外壁间隔设置有多个长槽（7），所述长槽（7）的上端未与采样管（1）的未连接端相连通；所述抵触件（5）的上端间隔设置有多个凸起部（534），所述凸起部（534）卡置于所述长槽（7）内。

8. 根据权利要求1所述的胎盘间充质采样器，其特征在于：所述采样管（1）的外壁上设置有外螺纹（12），所述保护头（6）上设置有与所述外螺纹（12）相配合的内螺纹（61），保护头（6）和采样管（1）通过螺纹旋接。

9. 根据权利要求1所述的胎盘间充质采样器，其特征在于：所述保护头（6）内部底端设置有橡胶块（62），所述橡胶块（62）上设置有一环形凹槽（621），所述保护头（6）和采样管（1）旋接后，采样头（11）位于环形凹槽（621）内，且所述环形凹槽（621）的截面形状与采样头（11）的截面形状相同。