一种胎盘间充质采样器

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种胎盘间充质采样器。

背景技术

胎盘作为理想的间充质干细胞来源，在抗衰老及疾病治疗领域显示了其独特的功能，治疗有明显效果。在从胎盘组织中提取充质干细胞的过程中，需将收集到的胎盘存放在低温环境中，并且在提取操作前，需要对冷冻的胎盘进行切割采样，对采样的胎盘样品进行检测，如肝炎病毒及相应抗体、遗传性溶血性疾病、造血干/祖细胞定量、组织配型、造血干/祖细胞定性等等检测；再检测合格后再对胎盘进行提取处理。

目前，在对胎盘样品进行采样时，需打开冷藏箱冷藏口，取出胎盘，对胎盘进行切割后，再将胎盘重新放回至冷藏箱内，并将切割后的胎盘样品送至检测室内进行提取处理前的检测工作。然而，在与胎盘的接触切割时易造成细菌污染，且在对胎盘进行取出切割再重放回冷藏的过程中，会对胎盘造成影响，且对采集操作的快捷性具有一定的要求。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种胎盘间充质采样器，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种胎盘间充质采样器，其包括采样管，采样管的采样头设置为尖头状，用于下插切割胎盘组织；采样管内设有一活动塞，活动塞与一杆体连接，杆体的未连接端穿过采样管的上端开口，且在杆体的未连接端设置一凸块；采样管的外部套设有一抵触件，抵触件可伸缩，采样时抵触件与胎盘组织抵触接触，采样头处可拆卸适配设置有一保护头。

进一步地，采样头下插切割胎盘组织前，活动塞位于采样管的中部位置处。

进一步地，采样管内填充有气体，且气体为惰性气体。

进一步地，抵触件包括与上连接环、下抵触环以及多个间隔连接在上连接环和下抵触环之间的弹簧组件，上连接环与采样管外壁相连接，下抵触环不与采样管外壁相接触。

进一步地，弹簧组件包括弹簧、上连接环连接的内管以及与下抵触环连接的外管，内管的管径小于外管的管径，且内管套在外管中，弹簧套设在内管和外管的外部。

进一步地，下抵触环的内侧均匀间隔布置有槽体，槽体内容置有滚珠，在槽体的敞口端设置有用于将滚珠限定在槽体内的挡件，滚珠上凸出于槽体的部位与采样管外壁相接触。

进一步地，采样管的外壁间隔设置有多个长槽，长槽的上端未与采样管的未连接端相连通；抵触件的上端间隔设置有多个凸起部，凸起部卡置于长槽内。

进一步地，采样管的外壁上设置有外螺纹，保护头上设置有与外螺纹相配合的内螺纹，保护头和采样管通过螺纹旋接。

进一步地，保护头内部底端设置有橡胶块，橡胶块上设置有一环形凹槽，保护头和采样管旋接后，采样头位于环形凹槽内，且环形凹槽的截面形状与采样头的截面形状相同。

本实用新型的有益效果为：该胎盘间充质采样器的采样管的采样头设置为尖头状，用于下插切割胎盘组织；采样管内设有一活动塞，活动塞与一杆体连接；在采样管的外部套设有一抵触件，抵触件可伸缩，采样时抵触件与胎盘组织抵触接触，且采样头处可拆卸适配设置有一保护头。该胎盘间充质采样器通过对其结构的有效设计，操作使用方便、快速、高效，减小了采样时对冷藏胎盘的影响，同时减小了采样时与胎盘的接触，减小可发生的污染情况。

附图说明

图1示意性的给出了胎盘间充质采样器的结构示意图。

图2示意性的给出了胎盘间充质采样器的保护头的结构示意图。

图3示意性的给出了胎盘间充质采样器的采样头的结构示意图。

图4示意性的给出了胎盘间充质采样器的抵触件的结构示意图。

图5示意性的给出了胎盘间充质采样器的下抵触环的结构示意图。

图6示意性的给出了胎盘间充质采样器的滚珠的容置结构示意图。

图7示意性的给出了胎盘间充质采样器的长槽的设置结构示意图。

图8示意性的给出了胎盘间充质采样器的凸起部的设置结构示意图。

其中：1、采样管；11、采样头；12、外螺纹；2、活动塞；3、杆体；4、凸块；5、抵触件；51、上连接环；52、下抵触环；521、槽体；5211、滚珠；5212、挡件；53、弹簧组件；531、弹簧；532、内管；533、外管；534、凸起部；6、保护头；61、内螺纹；62、橡胶块；621、环形凹槽；7、长槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一个实施例，提供一种胎盘间充质采样器，如图1~图3所示，该胎盘间充质采样器包括采样管1，通过采样管1完成对胎盘组织样品的直接切割采集。

采样管1的采样头11设置为尖头状，具体地，其截面呈三角状，用于下插切割胎盘组织。当然，采样管1可设置为透明管，便于观察采样胎盘组织，采样头11可设置为不锈钢刀的结构，使其具有较高的切割强度。

在采样管1内设有一活动塞2，活动塞2与一杆体3连接，通过杆体3推动活塞的移动，类似推针原理。

其杆体3的未连接端穿过采样管1的上端开口，且在杆体3的未连接端设置一凸块4，便于通过杆体3推动活塞，且避免杆体3的未连接进入采样管1内。

在采样管1的外部套设有一抵触件5，且抵触件5可伸缩，在采样时，通过抵触件5与胎盘组织抵触接触，对采样的胎盘组织附近位置进行固定，确保了采样的快速高效。

同时，在采样头11处还可拆卸适配设置有一保护头6，在未进行采样操作时，对采样头11进行保护，且在采样完成后，隔绝采样管1与外部环境的连通，确保采样管1的密闭性。

具体地，采样管1的外壁上设置有外螺纹12，保护头6上设置有与外螺纹12相配合的内螺纹61，保护头6和采样管1通过螺纹旋接，连接牢固有效，避免非正常操作情况下保护头6脱落的现象。

在使用该胎盘间充质采样器对胎盘组织进行采样时，在取下保护头6后，立即打开冷藏胎盘的冷藏口，迅速将采样头11下插切割胎盘，在采样头11下插切割胎盘时，套设在采样管1外部的抵触件5与采样头11附近的胎盘部位抵触接触，对采样的胎盘组织附近位置进行固定，确保了采样的快速高效。

在采样头11下插切割后，通过凸块4拉动杆体3，使杆体3带动活塞向上运动，此时，在气压的作用下，将采样头11下插切割的胎盘组织向采样管1内拉动；然后取出该采样器，关闭冷藏口，再将保护头6与采样管1进行旋接，即完成了采样工作。

该胎盘间充质采样器操作使用方便、快速、高效，减小了采样时对冷藏胎盘的影响，同时减小了采样时与胎盘的接触，减小可发生的污染情况。

当然，在通过采样头11下插切割胎盘组织前，令活动塞2位于采样管1的中部位置处；即给采样的胎盘组织留有存放空间，又确保后续取出胎盘的有效。

在后续需对采样的胎盘进行检测时，打开保护头6，通过杆体3向下推动活塞，将存放在采样管1内采样的胎盘组织从采样头11处推出即可。

同时，作为进一步优选地，在采样管1内填充有气体，且气体选择为惰性气体，避免对采样胎盘组织的影响。

实施例二

参见图4，在本实施例中，在实施例一的基础上，对抵触件5的具体结构进行了有效设计，确保对不同厚度胎盘采集时的有效抵触固定。

具体地，抵触件5包括与上连接环51、下抵触环52以及多个间隔连接在上连接环51和下抵触环52之间的弹簧组件53，其弹簧组件53均匀间隔布置在上连接环51和下抵触环52之间。

其上连接环51与采样管1外壁相连接，而下抵触环52不与采样管1外壁相接触，使得采样头11凸出于下抵触环52的长度可调。

作为优选设计，弹簧组件53包括弹簧531、上连接环51连接的内管532以及与下抵触环52连接的外管533，内管532的管径小于外管533的管径，且内管532套在外管533中，弹簧531套设在内管532和外管533的外部。

上连接环51与内管532以及下抵触环52与外管533可采用一体成型的方式，当弹簧组件53未被压缩时，内管532的下端也卡合在外管533中；本实施方式通过对弹簧组件53结构的有效设计，确保了抵触件5伸缩过程中的稳定性。

实施例三

在本实施例中，在实施例二的基础上，做出了进一步的优化设计，确保在抵触件5抵触采样组织的周围部分时，采样头11能够下插切割的稳定有效。

具体地，参见图5和图6，在下抵触环52的内侧均匀间隔布置有槽体521，并在槽体521内容置有滚珠5211，在槽体521的敞口端设置有挡件5212，用于将滚珠5211限定在槽体521内，避免滚珠5211脱落出槽体521。

而滚珠5211上凸出于槽体521的部位与采样管1外壁相接触，在采样头11下插的过程中，下抵触环52相对采样管1上移动，此时，采用滚珠5211与采样管1接触的方式，保证了下插采样的稳定快速。

实施例四

根据本申请的一个实施例，提供一种胎盘间充质采样器，在上述实施例的基础上，实现抵触件5与采集管的可拆卸安装，且具有便捷的拆卸安装使用方式。

参见图7和图8，在采样管1的外壁间隔设置有多个长槽7，且长槽7的上端未与采样管1的未连接端相连通，而长槽7的下端与采样管1的下端相连通。

在抵触件5的上端间隔设置有多个凸起部534，凸起部534卡置于长槽7内。

在具体实施中，将抵触件5上的凸起部534从长槽7的下端置于长槽7内，并向上移动，直至长槽7的最上端；且由于长槽7的上端未与采样管1的未连接端相连通，对抵触件5进一步上移做出了限制，确保了采样时抵触件5的有效作用。

在采样完成后，直接向下移动抵触件5，将抵触件5移出长槽7即可完成对抵触件5与采样管1之间的拆卸。

实施例五

在本实施例中，在保护头6内部底端设置有橡胶块62，对采样头11进行保护，避免保护头6与采样头11之间的硬性接触。

且进一步优选地，在橡胶块62上设置有一环形凹槽621，保护头6和采样管1旋接后，采样头11位于环形凹槽621内，且环形凹槽621的截面形状与采样头11的截面形状相同。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。