1. 一种用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，包括连接的手柄（1）、刀架（2）和刀体（3）；其特征在于：所述手柄（1）上位于握把端的一侧开设有安装口（4），在安装口（4）处安装有转盘（5），且转盘（5）的一侧凸出于安装口（4）；所述刀架（2）的一侧通过副转盘（6）与手柄（1）的安装端进行连接，所述转盘（5）和副转盘（6）之间连接有一牵引带（7），拨转转盘（5）通过牵引带（7）带动副转盘（6）进行转动，所述刀体（3）与刀架（2）固定连接。

2. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其特征在于：所述转盘（5）和副转盘（6）上均设置有啮齿，所述手柄（1）内设置有用于穿过牵引带（6）的通道（11），所述牵引带（7）包括弹力带（71）以及与啮齿相啮合的啮合带（72）。

3. 根据权利要求2所述的用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其特征在于：所述通道（11）为并行设置的两条。

4. 根据权利要求1~3任一项所述的用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其特征在于：所述手柄（1）包括第一手柄（12）和第二手柄（13），所述第一手柄（12）和第二手柄（13）之间设有一套筒（8），在套筒（8）内壁的左侧设置有第一内螺纹（81），在套筒（8）内壁的右侧设置有第二内螺纹（82），所述第一内螺纹（81）和第二内螺纹（82）的方向相反；

所述第一手柄（12）的连接端外壁设置有与第一内螺纹（81）相配合的外螺纹，第二手柄（13）的连接端外壁设置有与第二内螺纹（82）相配合的外螺纹；所述安装口（4）开设在第一手柄（12）上，所述刀架（2）与第二手柄（13）相连。

5. 根据权利要求4所述的用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其特征在于：所述第一手柄（12）和第二手柄（13）的连接端均设置有凸块（9），内螺纹设置在凸块（9）上，所述套筒（8）的敞口端（83）设置有用于将凸块（9）限定在所述套筒（8）内的挡件（84）。

6. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其特征在于：所述手柄（1）上位于安装口（4）的上下端连接有一转轴a（41），所述转盘（5）的中部开设有孔体a（51），通过孔体a（51）套穿在转轴a（41）上，并与转轴a（41）相固定。

7. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其特征在于：所述刀架（2）的一侧通过转轴b（21）与手柄（1）安装端的延伸件（14）进行连接，所述副转盘（6）的中部开设有孔体b（61），通过孔体b（61）套穿在转轴b（21）上，并与转轴b（21）相固定。

8. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其特征在于：所述刀体（3）为梯形，且上短边与刀架（2）进行固接，所述刀体（3）的拐角处均设置为圆角结构（31）。

9. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其特征在于：所述刀体（3）包括连接片（32）和与连接片（32）连接的刮片（33），刮片（33）与连接片（32）弯折连接，所述连接片（32）上并行设置有连接孔（321），刀架（2）上设置有与连接孔（321）对应设置的对接孔（22）。

10. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其特征在于：还包括一用于遮挡培养瓶瓶口挡片（10），所述挡片（10）的中心开设有穿孔（101），所述刀架（2）和刀体（3）从穿孔（101）处穿过伸入培养瓶内进行细胞的刮取。