1. 一种用于胎盘间充质干细胞培养装置，包括培养皿本体（1）和与培养皿本体（1）相适配的皿盖（2），其特征在于：所述培养皿本体（1）内设有一横板（3），横板（3）与培养皿本体（1）下端之间设有间距，所述横板（3）上间隔开设有通孔（31），所述通孔（31）处设置有细胞滤纸（311）；所述培养皿本体（1）内、位于横板（3）的上方分布设置有多个扩容板（4），所述扩容板（4）垂直设置在横板（3）上；所述培养皿本体（1）上、位于横板（3）的下方设置有进液口（5）和出液口（6），所述进液口（5）和出液口（6）处连接有管体（7），且在管体（7）上设置有阀门（71）。

2. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞培养装置，其特征在于：所述进液口（5）和出液口（6）为设置在培养皿本体（1）下端的同一个开口，且与该开口连接的管体（7）为三通管，所述管体（7）的三端分别与该开口，以及一排液管和加液管连通，所述阀门（71）为两个，且分别设置在与排液管和加液管的连通处。

3. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞培养装置，其特征在于：所述出液口（6）设置在培养皿本体（1）的底端中部，所述进液口（5）设置在位于横板（3）下方一侧的培养皿本体（1）上。

4. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞培养装置，其特征在于：所述扩容板（4）未与培养皿本体（1）侧壁进行接触，且任意两扩容板（4）之间也不相接触。

5. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞培养装置，其特征在于：所述培养皿本体（1）的下端开设有一通口（11），所述培养皿本体（1）内、位于横板（3）的下端设置有一活动板（8），所述活动板（8）的下端连接有一推拉杆（81），所述进液口（5）和出液口（6）均设置在位于横板（3）下方一侧的培养皿本体（1）上。

6. 根据权利要求5所述的用于胎盘间充质干细胞培养装置，其特征在于：所述通口（11）处设置有挡环（111），通过档环（111）将活动板（8）限制在培养皿本体（1）内进行上下移动。

7. 根据权利要求5或6所述的用于胎盘间充质干细胞培养装置，其特征在于：所述皿盖（2）上连接有一气囊（21）。

8. 根据权利要求1所述的用于胎盘间充质干细胞培养装置，其特征在于：所述细胞滤纸（311）的孔隙小于细胞的直径，阻挡细胞进入横板（3）下方；所述细胞滤纸（311）绷紧固定在细胞滤纸支撑圈（312）中，所述通孔（31）中密封固定设置有卡接接头（9），所述细胞滤纸支撑圈（312）的四周设置有与该卡接接头（9）内圈凹槽相吻合卡接的凸圈，所述细胞滤纸支撑圈（312）通过凸圈卡接在该卡接接头（9）的凹槽中。