1. 一种黄精预处理用发酵皿，包括外皿体（1）、内盖体（3）、外盖体（4）、内筒体（7）和限位座（8），其特征在于：所述外皿体（1）底部的中心位置处固定有限位座（8），且限位座（8）的内部放置有内筒体（7），内筒体（7）的顶端延伸至限位座（8）的外部，并且内筒体（7）的顶端安装有内盖体（3），所述外皿体（1）的顶部安装有外盖体（4），且外盖体（4）底端的两侧皆设有两组拆装结构（5），所述外皿体（1）内部的边缘位置处设有铝合金保温片体（9），且铝合金保温片体（9）一侧的外皿体（1）内部边缘位置处设有中空夹腔（10），并且中空夹腔（10）远离铝合金保温片体（9）一侧的外皿体（1）内部边缘位置处设有不锈钢保温片体（11），中空夹腔（10）的内部固定有等间距的阻温块（12），阻温块（12）的两端分别与铝合金保温片体（9）以及不锈钢保温片体（11）的外壁固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种黄精预处理用发酵皿，其特征在于：所述拆装结构（5）的内部依次设有锁定座（501）、缓冲弹簧（502）、活塞片（503）、锁定柱（504）、锁定槽（505）、定位筒（506）、伸缩弹簧（507）、推柄（508）、推板（509）、卡槽（510）、卡块（511）以及梯型槽（512），所述外皿体（1）顶部的两外侧壁上皆固定有两组锁定座（501），且锁定座（501）顶部的一侧设有锁定槽（505），并且锁定槽（505）内部的中心位置处设有锁定柱（504），锁定柱（504）的顶端延伸至锁定槽（505）的外部并与外盖体（4）的底端固定连接。

3. 根据权利要求2所述的一种黄精预处理用发酵皿，其特征在于：所述锁定柱（504）一侧的外壁上设有梯型槽（512），且梯型槽（512）一侧的内壁上固定有定位筒（506），定位筒（506）的一端延伸至梯型槽（512）的外部，并且定位筒（506）一侧的锁定座（501）内壁上设有卡槽（510）。

4. 根据权利要求3所述的一种黄精预处理用发酵皿，其特征在于：所述定位筒（506）一侧的内壁上设有缓冲弹簧（502），且缓冲弹簧（502）的一端安装有活塞片（503），并且活塞片（503）远离缓冲弹簧（502）一侧的外壁上设有卡块（511），卡块（511）远离活塞片（503）的一端延伸至卡槽（510）的内部。

5. 根据权利要求4所述的一种黄精预处理用发酵皿，其特征在于：所述卡块（511）一侧的卡槽（510）内部设有推板（509），且推板（509）远离卡块（511）一侧的外壁上设有推柄（508），推柄（508）远离推板（509）的一端延伸至锁定座（501）的外部，并且推柄（508）两侧的推板（509）外壁上皆设有伸缩弹簧（507），伸缩弹簧（507）远离推板（509）的一端与卡槽（510）的内壁固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种黄精预处理用发酵皿，其特征在于：所述限位座（8）上方的内筒体（7）两外侧壁上皆设有限位环（6），且限位环（6）远离内筒体（7）一侧的外壁上安装有连接杆（2），连接杆（2）远离限位环（6）的一端与外皿体（1）的内壁固定连接。