一种黄精预处理用发酵皿

技术领域

[0001] 本实用新型涉及药物发酵技术领域，具体为一种黄精预处理用发酵皿。

背景技术

黄精是一种药用植物，具有补脾以及润肺生津的作用，随着社会的不断发展，现已被人们应用于医学行业中，在对其生产加工过程中，需对其进行发酵处理，因而需将其放置于相应的发酵皿中进行预处理。

目前市面上的发酵皿多种多样，但功能性较为单一，还存在一定的问题，已逐渐无法满足人们的需求，具体问题有以下几点：

- 现有的此类发酵皿不便于快速开启处理，导致其使用时有所不便，还需加以改善；

- 现有的此类发酵皿不便于对内筒体进行限位，导致其易出现倾倒的现象，稳定性一般；

- 现有的此类发酵皿的保温性能一般，导致其需对发酵液体不断进行更换，进而影响其发酵效率。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种黄精预处理用发酵皿，以解决上述背景技术中提出发酵皿不便于快速开启处理、不便于对内筒体进行限位以及保温性能一般的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种黄精预处理用发酵皿，包括外皿体、内盖体、外盖体、内筒体和限位座，所述外皿体底部的中心位置处固定有限位座，且限位座的内部放置有内筒体，内筒体的顶端延伸至限位座的外部，并且内筒体的顶端安装有内盖体，所述外皿体的顶部安装有外盖体，且外盖体底端的两侧皆设有两组拆装结构，所述外皿体内部的边缘位置处设有铝合金保温片体，且铝合金保温片体一侧的外皿体内部边缘位置处设有中空夹腔，并且中空夹腔远离铝合金保温片体一侧的外皿体内部边缘位置处设有不锈钢保温片体，中空夹腔的内部固定有等间距的阻温块，阻温块的两端分别与铝合金保温片体以及不锈钢保温片体的外壁固定连接。

优选的，所述拆装结构的内部依次设有锁定座、缓冲弹簧、活塞片、锁定柱、锁定槽、定位筒、伸缩弹簧、推柄、推板、卡槽、卡块以及梯型槽，所述外皿体顶部的两外侧壁上皆固定有两组锁定座，且锁定座顶部的一侧设有锁定槽，并且锁定槽内部的中心位置处设有锁定柱，锁定柱的顶端延伸至锁定槽的外部并与外盖体的底端固定连接，以便对外盖体进行安装。

优选的，所述锁定柱一侧的外壁上设有梯型槽，且梯型槽一侧的内壁上固定有定位筒，定位筒的一端延伸至梯型槽的外部，并且定位筒一侧的锁定座内壁上设有卡槽，以便对卡块进行锁定。

优选的，所述定位筒一侧的内壁上设有缓冲弹簧，且缓冲弹簧的一端安装有活塞片，并且活塞片远离缓冲弹簧一侧的外壁上设有卡块，卡块远离活塞片的一端延伸至卡槽的内部，以便使卡块锁定至卡槽的内部。

优选的，所述卡块一侧的卡槽内部设有推板，且推板远离卡块一侧的外壁上设有推柄，推柄远离推板的一端延伸至锁定座的外部，并且推柄两侧的推板外壁上皆设有伸缩弹簧，伸缩弹簧远离推板的一端与卡槽的内壁固定连接，以便对卡块进行推送处理。

优选的，所述限位座上方的内筒体两外侧壁上皆设有限位环，且限位环远离内筒体一侧的外壁上安装有连接杆，连接杆远离限位环的一端与外皿体的内壁固定连接，以便对内筒体进行限位。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该黄精预处理用发酵皿不仅提高了发酵皿使用时的便捷性，提高了发酵皿使用时的稳定性，而且确保了发酵皿使用时的发酵效率；

- 通过设置有锁定座、缓冲弹簧、活塞片、锁定柱、锁定槽、定位筒、伸缩弹簧、推柄、推板、卡槽、卡块以及梯型槽，通过按压推柄，因伸缩弹簧具有良好的弹性作用，使得推柄带动推板在卡槽的内部平移，进而由卡槽对卡块进行推动，因缓冲弹簧具有良好的缓冲作用，使得活塞片带动卡块收缩至梯型槽内部所设置的定位筒内部，此时拉动外盖体，即可使锁定柱脱离于锁定槽的内部，进而将外盖体拆离于锁定座的顶部，实现了发酵皿快速开启的功能，从而提高了发酵皿使用时的便捷性；

- 通过设置有连接杆、限位环以及限位座，通过限位座对内筒体的底部进行定位，同时由连接杆将限位环设置于内筒体两侧的外壁，以便对内筒体进行限位处理，降低其出现倾倒的现象，从而提高了发酵皿使用时的稳定性；

- 通过设置有铝合金保温片体、中空夹腔、不锈钢保温片体以及阻温块，通过铝合金保温片体与不锈钢保温片体自身良好的保温性能，使得外皿体的保温性能得到提升，同时在铝合金保温片体与不锈钢保温片体之间设置有中空夹腔，并将阻温块等间距设置在中空夹腔的内部，以降低热能经铝合金保温片体与不锈钢保温片体进行传递，进一步增强了外皿体的保温性能，降低对发酵液体不断进行更换的现象，从而确保了发酵皿使用时的发酵效率。

附图说明

图1为本实用新型黄精预处理用发酵皿正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型黄精预处理用发酵皿拆装结构剖视放大结构示意图；

图3为本实用新型黄精预处理用发酵皿的侧视结构示意图；

图4为本实用新型黄精预处理用发酵皿的外皿体剖视放大结构示意图。

图中：1、外皿体；2、连接杆；3、内盖体；4、外盖体；5、拆装结构；501、锁定座；502、缓冲弹簧；503、活塞片；504、锁定柱；505、锁定槽；506、定位筒；507、伸缩弹簧；508、推柄；509、推板；510、卡槽；511、卡块；512、梯型槽；6、限位环；7、内筒体；8、限位座；9、铝合金保温片体；10、中空夹腔；11、不锈钢保温片体；12、阻温块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种黄精预处理用发酵皿，包括外皿体1、内盖体3、外盖体4、内筒体7和限位座8，外皿体1底部的中心位置处固定有限位座8，且限位座8的内部放置有内筒体7，内筒体7的顶端延伸至限位座8的外部，限位座8上方的内筒体7两外侧壁上皆设有限位环6，且限位环6远离内筒体7一侧的外壁上安装有连接杆2，连接杆2远离限位环6的一端与外皿体1的内壁固定连接，以便对内筒体7进行限位；

并且内筒体7的顶端安装有内盖体3，外皿体1的顶部安装有外盖体4，且外盖体4底端的两侧皆设有两组拆装结构5，拆装结构5的内部依次设有锁定座501、缓冲弹簧502、活塞片503、锁定柱504、锁定槽505、定位筒506、伸缩弹簧507、推柄508、推板509、卡槽510、卡块511以及梯型槽512，外皿体1顶部的两外侧壁上皆固定有两组锁定座501，且锁定座501顶部的一侧设有锁定槽505，并且锁定槽505内部的中心位置处设有锁定柱504，锁定柱504的顶端延伸至锁定槽505的外部并与外盖体4的底端固定连接，锁定柱504一侧的外壁上设有梯型槽512，且梯型槽512一侧的内壁上固定有定位筒506，定位筒506的一端延伸至梯型槽512的外部，并且定位筒506一侧的锁定座501内壁上设有卡槽510，定位筒506一侧的内壁上设有缓冲弹簧502，且缓冲弹簧502的一端安装有活塞片503，并且活塞片503远离缓冲弹簧502一侧的外壁上设有卡块511，卡块511远离活塞片503的一端延伸至卡槽510的内部，卡块511一侧的卡槽510内部设有推板509，且推板509远离卡块511一侧的外壁上设有推柄508，推柄508远离推板509的一端延伸至锁定座501的外部，并且推柄508两侧的推板509外壁上皆设有伸缩弹簧507，伸缩弹簧507远离推板509的一端与卡槽510的内壁固定连接；

通过按压推柄508，因伸缩弹簧507具有良好的弹性作用，使得推柄508带动推板509在卡槽510的内部平移，进而由卡槽510对卡块511进行推动，因缓冲弹簧502具有良好的缓冲作用，使得活塞片503带动卡块511收缩至梯型槽512内部所设置的定位筒506内部，此时拉动外盖体4，即可使锁定柱504脱离于锁定槽505的内部，进而将外盖体4拆离于锁定座501的顶部，实现发酵皿快速开启的功能，提高发酵皿使用时的便捷性；

外皿体1内部的边缘位置处设有铝合金保温片体9，且铝合金保温片体9一侧的外皿体1内部边缘位置处设有中空夹腔10，并且中空夹腔10远离铝合金保温片体9一侧的外皿体1内部边缘位置处设有不锈钢保温片体11，中空夹腔10的内部固定有等间距的阻温块12，阻温块12的两端分别与铝合金保温片体9以及不锈钢保温片体11的外壁固定连接。

工作原理：当发酵皿使用时，首先将黄精放置于内筒体7的内部，再而将内盖体3密封于内筒体7的顶部，随后将内筒体7的底部放置于限位座8的内部并将发酵液体注入至外皿体1的内部，此时合上外盖体4即可进行发酵处理，通过限位座8对内筒体7的底部进行定位，同时由连接杆2将限位环6设置于内筒体7两侧的外壁，以便对内筒体7进行限位处理，降低其出现倾倒的现象，提高发酵皿使用时的稳定性，之后通过铝合金保温片体9与不锈钢保温片体11自身良好的保温性能，使得外皿体1的保温性能得到提升，同时在铝合金保温片体9与不锈钢保温片体11之间设置有中空夹腔10，并将阻温块12等间距设置在中空夹腔10的内部，以降低热能经铝合金保温片体9与不锈钢保温片体11进行传递，进一步增强了外皿体1的保温性能，降低对发酵液体不断进行更换的现象，确保发酵皿使用时的发酵效率，最后通过按压推柄508，因伸缩弹簧507具有良好的弹性作用，使得推柄508带动推板509在卡槽510的内部平移，进而由卡槽510对卡块511进行推动，因缓冲弹簧502具有良好的缓冲作用，使得活塞片503带动卡块511收缩至梯型槽512内部所设置的定位筒506内部，此时拉动外盖体4，即可使锁定柱504脱离于锁定槽505的内部，进而将外盖体4拆离于锁定座501的顶部，实现发酵皿快速开启的功能，提高发酵皿使用时的便捷性，从而完成发酵皿的使用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。