一种园林观光旅游用景观灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及景观灯技术领域，具体为一种园林观光旅游用景观灯。

背景技术

园林是游客旅游、观光、休息、学习的佳选之处，园林景观灯既有照明的功能，同时又兼有艺术装饰和美化环境的功能。园林景观灯需要根据园林整体规划沿园林路径间隔布置，一方面对某一片区园林内的建筑、道路、草木等进行照明；另一方面，景观灯的造型风格还需要与该片区的园林景观相匹配，起到装饰景观的作用。

而现有的景观灯在使用过程中普遍存在以下问题或者缺陷，比如现有的园林景观灯功能较单一，利用率低；其次、现有的园林景观灯很多需要手动开启和关闭，且内部容易进水，造成了内部元件的损坏，需要定期进行维护，造成诸多不便；第三，人们在园林中旅游、玩耍时，难免出现手部弄脏的问题，而有的园林中并没有方便能够清洗手部的地方，给人们造成诸多不便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种园林观光旅游用景观灯，以解决上述背景技术中提出的景观灯内部容易进水；功能较单一，利用率低问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种园林观光旅游用景观灯，包括固定底座、蓄水箱和顶座，所述固定底座的顶部设置有防护罩，防护罩的顶部通过支撑底柱固定支撑有蓄水箱，且蓄水箱的顶部通过立柱固定支撑有顶座，同时顶座的一侧设置有保护盒，保护盒的内部安装有控制器，所述顶座侧面的顶部皆通过转轴铰接有安装板，同时安装板的外侧壁上皆安装有LED景观灯，LED景观灯通过导线与控制器电连接，所述安装板的内壁上皆安装有太阳能电池板，且太阳能电池板通过光伏控制器与防护罩内侧的固定底座顶部安装的蓄电池电连接，蓄电池通过导线与控制器电连接。

优选的，所述顶座的顶部开设有集水槽，集水槽内部底端的中心通过螺栓安装有电动伸缩杆，电动伸缩杆顶端的外侧铰接有支架，且支架呈“L”形结构，同时4个支架的顶端分别与4个安装板内侧铰接。

优选的，所述集水槽的开口处通过螺栓安装有滤网，滤网的中心设置有开孔，该开孔的内径大于电动伸缩杆输出端的直径，且集水槽下方的顶座内部设置有过滤腔室，集水槽与过滤腔室之间通过通孔相互连通。

优选的，所述过滤腔室的内部安装有活性炭滤芯，所述立柱内部的中间设置有沥水管，沥水管的一端延伸至过滤腔室内部的底端，且沥水管的另一端延伸至蓄水箱内部的顶端，同时蓄水箱一侧的底部安装有水龙头。

优选的，所述安装板设置有4个，且其中2个安装板的顶部分别安装有雨水传感器和光亮传感器，同时雨水传感器和光亮传感器的输出端皆通过导线与控制器的输入端电性连接。

优选的，所述立柱的两侧皆通过螺栓安装有展示板，展示板的一侧安装有防爆玻璃，且展示板呈中空矩形结构，同时展示板的一端设置有安装槽口。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该园林观光旅游用景观灯，通过在立柱的两侧皆通过螺栓安装内部设置有空腔的展示板，能够实现广告的安装、宣传效果，增加景观灯的市场价值和观感性，此外，广告装置能更好的利用资源，租借给企业进行广告宣传，收取租金，用于景观灯的维护，大大降低了景观灯后期的维护成本，同时，展示板的一端设置有安装槽口，能够方便的拆装广告，方便更换新的广告牌，便于维修；

- 该园林观光旅游用景观灯，通过在集水槽内部设置电动伸缩杆，使得电动伸缩杆顶端的外侧铰接有支架，且支架呈“L”形结构，同时4个支架的顶端分别与4个安装板内侧铰接，从而带动安装板以转轴为中心旋转展开、折叠，能够在雨水天气时旋转展开，使得LED景观灯位于安装板的底部，避免雨水直接击打LED景观灯，避免LED景观灯内部进水，延长景观灯的使用寿命；

- 该园林观光旅游用景观灯，通过在集水槽的开口处设置滤网，集水槽下方的顶座内部设置有过滤腔室，集水槽与过滤腔室之间通过通孔相互连通，同时，过滤腔室的内部安装有活性炭滤芯，能够在雨水天气时收集雨水，通过滤网和活性炭滤芯过滤、净化后，存储于蓄水箱内部，配合蓄水箱一侧的底部安装的水龙头，能够为人们在旅游、观光、休息、学习的过程中提供清洗手部，给人们带来方便。

附图说明

图1为本实用新型园林观光旅游用景观灯的主视结构示意图；

图2为本实用新型园林观光旅游用景观灯的顶座剖视结构示意图；

图3为本实用新型园林观光旅游用景观灯的俯视结构示意图；

图4为本实用新型园林观光旅游用景观灯的展示板侧视结构示意图。

图中：1、固定底座；2、防护罩；3、支撑底柱；4、蓄水箱；401、水龙头；5、顶座；501、集水槽；502、过滤腔室；503、通孔；6、雨水传感器；7、安装板；701、转轴；8、LED景观灯；9、光亮传感器；10、保护盒；11、控制器；12、展示板；1201、防爆玻璃；1202、安装槽口；13、立柱；1301、沥水管；14、蓄电池；15、太阳能电池板；16、支架；17、滤网；18、电动伸缩杆；19、活性炭滤芯。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种园林观光旅游用景观灯，包括固定底座1、蓄水箱4和顶座5，固定底座1的顶部设置有防护罩2，防护罩2的顶部通过支撑底柱3固定支撑有蓄水箱4，且蓄水箱4的顶部通过立柱13固定支撑有顶座5；

立柱13的两侧皆通过螺栓安装有展示板12，展示板12的一侧安装有防爆玻璃1201，且展示板12呈中空矩形结构，同时展示板12的一端设置有安装槽口1202，广告装置能更好的利用资源，租借给企业进行广告宣传，收取租金，用于景观灯的维护，大大降低了景观灯后期的维护成本，同时，能够方便的拆装广告，方便更换新的广告牌，便于维修；

顶座5的一侧设置有保护盒10，保护盒10的内部安装有控制器11；顶座5侧面的顶部皆通过转轴701铰接有安装板7，同时安装板7的外侧壁上皆安装有LED景观灯8，LED景观灯8通过导线与控制器11电连接；

顶座5的顶部开设有集水槽501，集水槽501能够有效的收集雨水；

集水槽501的开口处通过螺栓安装有滤网17，滤网17的中心设置有开孔，该开孔的内径大于电动伸缩杆18输出端的直径，且集水槽501下方的顶座5内部设置有过滤腔室502，集水槽501与过滤腔室502之间通过通孔503相互连通，过滤腔室502的内部安装有活性炭滤芯19，立柱13内部的中间设置有沥水管1301，沥水管1301的一端延伸至过滤腔室502内部的底端，且沥水管1301的另一端延伸至蓄水箱4内部的顶端，同时蓄水箱4一侧的底部安装有水龙头401，水经过滤网17初步过滤后，通过集水槽501的通孔503注入过滤腔室502的内部，经过活性炭滤芯19过滤、净化后通过沥水管1301导入蓄水箱4的内部，存储的水能够通过水龙头401排出，能够为人们在旅游、观光、休息、学习的过程中提供清洗手部，给人们带来方便；

集水槽501内部底端的中心通过螺栓安装有电动伸缩杆18，电动伸缩杆18顶端的外侧铰接有支架16，且支架16呈“L”形结构，同时4个支架16的顶端分别与4个安装板7内侧铰接，电动伸缩杆18带动安装板7以转轴701为中心旋转展开、折叠，能够在雨水天气时旋转展开，使得LED景观灯8位于安装板7的底部，避免雨水直接击打LED景观8灯，避免LED景观灯8内部进水，延长LED景观灯8的使用寿命；

安装板7的内壁上皆安装有太阳能电池板15，且太阳能电池板15通过光伏控制器与防护罩2内侧的固定底座1顶部安装的蓄电池14电连接，蓄电池14通过导线与控制器11电连接；

安装板7设置有4个，且其中2个安装板7的顶部分别安装有雨水传感器6和光亮传感器9，雨水传感器6的型号可为RY-YX，光亮传感器9的型号可为HS/S4.2.1 ，同时雨水传感器6和光亮传感器9的输出端皆通过导线与控制器11的输入端电性连接，控制器11的型号可为PLC，雨水传感器6和光亮传感器9能够实时监测外部环境，并将信号实时传递至控制器11，实现装置的自动化控制，避免人工操作，提高装置的使用方便性。

工作原理：使用时，光亮传感器9检测晴天时，控制器11控制电动伸缩杆18带动支架16的一端向上移动，从而使得安装板7在转轴701的作用下旋转展开，安装板7内侧的太阳能电池板15吸收光能转化为电能，并传递至蓄电池14的内部存储，从而为整个景观灯提供电力支持，光亮传感器9检测夜晚时，控制器11控制电动伸缩杆18带动支架16的一端向下移动，装板7在转轴701的作用下旋转折叠，控制器11控制LED景观灯8开启，为园林提供照明，雨水传感器6检测到雨水天气时，控制器11控制电动伸缩杆18带动支架16的一端向上移动，从而使得安装板7在转轴701的作用下旋转展开，雨水经过滤网17初步过滤后，通过集水槽501的通孔503注入过滤腔室502的内部，经过活性炭滤芯19过滤、净化后通过沥水管1301导入蓄水箱4的内部，存储的水能够通过水龙头401排出，能够为人们在旅游、观光、休息、学习的过程中提供清洗手部，给人们带来方便。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。