本实用新型公开了一种园林观光旅游用景观灯，包括固定底座、蓄水箱和顶座，所述固定底座的顶部设置有防护罩，防护罩的顶部通过支撑底柱固定支撑有蓄水箱，且蓄水箱的顶部通过立柱固定支撑有顶座，所述顶座侧面的顶部皆通过转轴铰接有安装板，同时安装板的外侧壁上皆安装有LED景观灯，LED景观灯通过导线与控制器电连接，所述安装板的内壁上皆安装有太阳能电池板，且太阳能电池板通过光伏控制器与防护罩内侧的固定底座顶部安装的蓄电池电连接。本实用新型装板以转轴为中心旋转展开、折叠，能够在雨水天气时旋转展开，使得LED景观灯位于安装板的底部，避免雨水直接击打LED景观灯，避免LED景观灯内部进水，延长景观灯的使用寿命。