1. 一种石墨烯功能涂料制备装置，包括工作台（1），其特征在于：所述工作台（1）顶部的左侧开设有滑槽（3），所述滑槽（3）内腔的两侧均活动连接有滑杆（2），所述滑杆（2）的顶部设有混合箱（11），所述混合箱（11）的顶部设有电机（7），所述电机（7）的输出端设有转轴（10），所述转轴（10）的底部贯穿并延伸至混合箱（11）的内腔，所述转轴（10）的两侧均设有搅拌叶（9），所述混合箱（11）左侧的顶部连通有进料口（8），所述混合箱（11）右侧的底部连通有出料口（5），所述工作台（1）顶部的右侧固定连接有活动箱（6），所述活动箱（6）右侧的顶部和底部均设有气缸（13），所述气缸（13）的输出端贯穿并延伸至活动箱（6）的内腔，所述气缸（13）的输出端固定连接有移动板（12），所述活动箱（6）内腔的顶部和底部均开设有移动板（12）相适配的限位槽（16），所述移动板（12）左侧的顶部和底部均固定连接有推杆（15），所述推杆（15）的左侧贯穿并延伸至活动箱（6）的左侧与混合箱（11）固定连接；

所述气缸（13）的左侧与活动箱（6）的连接处通过固定件固定连接，且气缸（13）的顶部和底部与活动箱（6）的连接处均通过支架（14）固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种石墨烯功能涂料制备装置，其特征在于：所述工作台（1）的底部设有防滑垫，且防滑垫的顶部与工作台（1）的连接处通过粘合剂固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种石墨烯功能涂料制备装置，其特征在于：所述混合箱（11）底部的两侧与滑杆（2）的连接处均通过连接块（4）固定连接，且两个滑杆（2）关于混合箱（11）呈中心对称。

4.根据权利要求1所述的一种石墨烯功能涂料制备装置，其特征在于：所述转轴（10）的两侧与搅拌叶（9）的连接处均通过焊接形式固定连接。