一种牛用远程药注射器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧养殖防疫设施技术领域，具体为一种牛用远程药注射器。

背景技术

养殖场中牛由于体型较大，在进行药物注射时，容易出现攻击注射人员和不易注射成功的情况。这种情况会不仅会导致牛疫苗注射时间慢，还会给注射人员带来危险。现在药注射时一般是首先将牛固定住，注射人员采用普通注射器进行注射，这种方法耗时耗力，并且注射人员的工作效率较低。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是现有技术中养殖户在药剂注射时，难以注射成功，注射效率低。

为解决上述问题，本实用新型提供一种结构合理、安全性高、工作效率高的牛用远程药注射器。解决了养牛场中药注射效率低的问题，提高工作人员工作效率，减少药剂的损失，为养殖户提供便利。

为达到上述目的，本实用新型通过以下技术方案来实现的：一种牛用远程药注射器，包括注射装置和发射装置；

注射装置包括注射针头、药剂针筒、注射活塞和注射推杆；注射针头固定连接在药剂针筒的前端，注射活塞位于药剂针筒内，后方固定连接注射推杆；注射推杆外套接有注射弹簧，注射弹簧一端与注射活塞后端抵触，一端与药剂针筒的后端内壁抵触；

发射装置包括发射筒、压力筒；压力筒固定于发射筒内，前端套接在注射装置外，内部设有发射活塞，发射活塞后端连接发射推杆，发射推杆为L型推杆，其中水平杆与发射活塞连接，垂直杆连接发射弹簧，发射弹簧另一端与发射筒内壁连接；垂直杆下方设有勾，与扳机卡扣装置的斜杆上端的斜弯折部卡接；斜杆通过转轴固定，转轴上方设有限位栓，斜杆下方水平弯折与扳机横杆抵触，扳机横杆另一端连接扳机，连接处设有转轴；压力筒下方为扳机孔和发射握把，通过扳机孔操控扳机。

进一步的，注射推杆的后端设有平衡尾翼。

进一步的，注射针头包括闭合针尖、注射孔、滑块；注射孔位于注射针头的一侧，滑块位于该侧的滑槽内滑动，控制注射孔进行开启和闭合。

进一步的，注射针头还包括脱落弹簧，一端与药剂针筒前端抵触，一端固定连接滑块。进一步的，注射孔位于距离针尖3mm处。

进一步的，脱落弹簧、注射弹簧和发射弹簧为轻质复位弹簧。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.由注射装置和发射装置构成，结构简单，操作简便，易于安装，制造成本低。

2.注射针头在在飞行过程中，药剂不会流出，通过注射孔和滑块相互配合，让药剂完全注射入动物体内。

3.发射装置中弹簧可以自动复位，便于下次的药剂发射。

4.在注射推杆上具有平衡尾翼和注射弹簧，尾翼能够保证注射装置在飞行中的稳定性，注射弹簧能够让药剂快速的注入。

5.在针尖上具有一个轻质弹簧，当针尖刺入皮肤以后会压缩弹簧，在弹簧的回复力作用下，针尖容易从皮肤脱落，防止造成二次伤害。

6.通过发射装置将注射装置吹出，可以通过更换发射装置，获得不同的推力，适用于不同的动物，具有操作简便，重量轻，推力和药剂量都可以调节。

附图

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的注射装置放大结构示意图；

图中，注射针头11、闭合针尖111、滑块112、脱落弹簧113、药剂针筒12、注射活塞13、注射推杆14、注射弹簧15、发射筒21、压力筒22、发射活塞221、发射弹簧223、扳机卡扣装置23。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1：

如图1-图2所示，一种牛用远程药注射器，包括注射装置1和发射装置2；

注射装置包括注射针头11、药剂针筒12、注射活塞13和注射推杆14；注射针头11固定连接在药剂针筒的前端，注射活塞13位于药剂针筒12内，后方固定连接注射推杆14；注射推杆14外套接有注射弹簧15，注射弹簧一端与注射活塞13后端抵触，一端与药剂针筒12的后端内壁抵触；

发射装置包括发射筒21、压力筒22；压力筒22固定于发射筒21内，前端套接在注射装置外，内部设有发射活塞221，发射活塞221后端连接发射推杆222，发射推杆222为L型推杆，其中水平杆与发射活塞连接，垂直杆上方延伸至发射筒外，发射筒上方设有开口，垂直杆在开口内作水平运动；垂直杆后方连接发射弹簧223，发射弹簧另一端与发射筒21内壁连接；垂直杆下方设有勾，与扳机卡扣装置23的斜杆上端的斜弯折部卡接；斜杆通过转轴（图1中空心圆即表示转轴）固定，转轴上方设有限位栓，斜杆下方水平弯折与扳机横杆抵触，扳机横杆另一端连接扳机，连接处设有转轴。操作时，手动将垂直杆向后拉同时调整扳机卡扣装置，使斜杆与垂直杆卡接，固定弹簧在压缩状态；发射时，扣动扳机，带动扳机横杆后端上移，从而斜杆上端下移，解除与垂直杆的卡接，弹簧复位，完成发射。压力筒22下方为扳机孔和发射握把，通过扳机孔操控扳机。

发射装置可通过手动压缩弹簧使发射活塞后移，扳机装置能够释放压缩的弹簧，弹簧释放之后发射活塞向前移动产生强大的空气压力推动注射针头向前发射。

实施例2：

注射推杆14的后端设有平衡尾翼。用于平衡注射推杆的推进方向，并保持注射装置在飞行中的稳定性。

其余均与实施例1相同。

实施例3：

注射针头11包括闭合针尖111、注射孔、滑块112；注射孔位于注射针头的一侧，滑块位于该侧的滑槽内滑动，控制注射孔进行开启和闭合；滑块位于注射孔外时堵住注射孔，针头进入牛体内后在发射冲力的作用下滑块滑开、注射孔打开，注射活塞在注射弹簧的作用下将药剂推出。

注射针头11还包括脱落弹簧113，一端与药剂针筒12前端抵触，一端固定连接滑块112。脱落弹簧即复位弹簧，利用其恢复形变的弹力，将注射装置弹出、脱落。

注射孔位于距离针尖3mm处。

其余均与实施例1-2相同。

实施例4：

脱落弹簧113、注射弹簧15和发射弹簧223为轻质复位弹簧。

其余均与实施例1-3相同。

工作原理为：

首先，将滑块向后移动，打开注射孔，将注射推杆向后拉伸，将药剂吸入药剂针筒中，注射弹簧处于压缩状态，然后滑块前移，关闭注射孔，压力平衡，药剂不会漏出。手动向后拉伸发射推杆到扳机卡扣处，此时发射弹簧处于压缩状态。将装好药剂的注射装置放在发射筒中，然后对准注射部位，扣动扳机让压缩的发射弹簧复位，弹簧带动发射推杆向前运动压缩空气让注射装置从发射筒中飞出，针尖刺入动物体内时，推动滑块向后运动，打开注射孔，压力平衡打破，注射推杆和注射活塞在注射弹簧的复位作用下，将药液注入动物体内。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。