1. 一种牛用远程药注射器，其特征在于：包括注射装置和发射装置；

注射装置包括注射针头、药剂针筒、注射活塞和注射推杆；注射针头固定连接在药剂针筒的前端，注射活塞位于药剂针筒内，后方固定连接注射推杆；注射推杆外套接有注射弹簧，注射弹簧一端与注射活塞后端抵触，一端与药剂针筒的后端内壁抵触；

发射装置包括发射筒、压力筒；压力筒固定于发射筒内，前端套接在注射装置外，内部设有发射活塞，发射活塞后端连接发射推杆，发射推杆为L型推杆，其中水平杆与发射活塞连接，垂直杆连接发射弹簧，发射弹簧另一端与发射筒内壁连接；垂直杆下方设有勾，与扳机卡扣装置的斜杆上端的斜弯折部卡接；斜杆通过转轴固定，转轴上方设有限位栓，斜杆下方水平弯折与扳机横杆抵触，扳机横杆另一端连接扳机，连接处设有转轴；压力筒下方为扳机孔和发射握把，通过扳机孔操控扳机。

2. 如权利要求1所述的牛用远程药注射器，其特征在于：注射推杆的后端设有平衡尾翼。

3. 如权利要求1所述的牛用远程药注射器，其特征在于：注射针头包括闭合针尖、注射孔、滑块；注射孔位于注射针头的一侧，滑块位于该侧的滑槽内滑动，控制注射孔进行开启和闭合。

4. 如权利要求3所述的牛用远程药注射器，其特征在于：注射针头还包括脱落弹簧，一端与药剂针筒前端抵触，一端固定连接滑块。

5. 如权利要求3或4所述的牛用远程药注射器，其特征在于：注射孔位于距离针尖3mm处。

6. 如权利要求4所述的牛用远程药注射器，其特征在于：脱落弹簧、注射弹簧和发射弹簧为轻质复位弹簧。