一种畜禽肠道微生物采样装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及采样装置技术领域，具体为一种畜禽肠道微生物采样装置。

背景技术

畜禽指可供发展畜牧业的牲畜、家禽等，而且是人类主要的动物蛋白来源。畜禽养殖具有较高的经济价值，一直以来都是农民实现农业梦，致富的重要途径。时常对畜禽的健康状况进行关注、检测是很重要的，因此需要对畜禽肠道中的微生物进行观察，因此需要用到采样装置，但是，现有的畜禽肠道微生物采样装置存在许多问题或缺陷：

第一，现有的畜禽肠道微生物采样装置更换吸嘴不方便，实用性不强；

第二，现有的畜禽肠道微生物采样装置对试管的固定效果不好，导致试管容易掉落；

第三，现有的畜禽肠道微生物采样装置不能对装置内部进行消毒，导致微生物污染环境。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种畜禽肠道微生物采样装置以解决上述背景技术中提出的更换吸嘴不方便、对试管的固定效果不好和没有对装置的内部进行消毒的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种畜禽肠道微生物采样装置，包括手柄、装置本体、电池盒和防护门，所述电池盒的外部设置有充电口，所述电池盒外部固定安装有控制面板，且控制面板的内部镶嵌有单片机，所述电池盒的顶部固定安装有手柄，所述电池盒的一端固定安装有装置本体，所述装置本体的外部固定安装有插口，所述装置本体的外部通过螺钉固定安装有合页，且合页的一端通过螺钉固定安装有防护门，所述防护门外部的一端固定安装有安装块，且安装块的内部设置有插销，所述插销的一端设置有拉手，插销的另一端插入到插口的内部。

优选的，所述装置本体的外部固定安装有连接管，连接管的一端设置有伸缩件，伸缩件上铰接有卡箍。，卡箍实现了固定的作用。

优选的，所述伸缩件的一端固定连接有导管，导管的另一端固定连接有吸嘴，吸嘴呈现圆形状，吸嘴实现了采样的作用。

优选的，所述装置本体的内部设置有真空箱，真空箱的底部固定安装有第一安装板，第一安装板的两端设置有卡槽，真空箱的另一端设置有真空机，真空箱的内部通过连管连接有导流管，导流管的底部连接有喷嘴，真空机实现了实现真空的作用。

优选的，所述装置本体内部的一端还固定设置有滚轮，滚轮的底部铰接有连接块，连接块上固定安装有紫外线灯，紫外线灯起到了消毒的作用。

优选的，所述装置本体的底部固定安装有第二安装板，第二安装板的顶部设置有试管，试管的表面安装有标签，试管在第二安装板上设置有五个，第二安装板的顶部还设置有固定板，固定板上固定安装有固定环，固定环上连接有弹簧，弹簧的一端连接有夹板，夹板之间夹持有试管，试管用来实现了存放样品的作用。

本实用新型的有益效果是：该畜禽肠道微生物采样装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有连接管、卡箍和伸缩件实现了对导管和吸嘴进行更换的目的，在装置对畜禽肠道中的微生物进行采样时，通过把吸嘴插入到动物的肠道内部，然后启动真空机，真空机把真空箱抽成真空，这时，动物粪便就会在大气压的作用下抽入到真空箱中，进而流入到试管中，实现取样，因此通过把卡箍取下，把伸缩件按下，然后把导管拔出，进而进行更换导管和吸嘴，用来适应不同动物肠道的尺寸，实现了更换方便的目的。

（2）通过设置有固定板和第二安装板实线了对试管进行固定的目的，防止在采样的过程中试管由于震动导致试管掉落，在对动物进行采样的过程中，为了防止采样人员抖动，导致试管掉落，因此通过把试管插入到夹板中，然后夹板就会在弹簧的作用下进行夹持试管实现了对试管进行固定的目的，防止试管掉落。

（3）通过设置有紫外线灯、连接块和滚轮实现了对装置内部进行消毒，防止微生物进行污染环境，在装置对微生物进行采样时，装置内部会残留有微生物，导致微生物污染环境，使用时，启动紫外线灯，紫外线灯就会进行发射紫外线，紫外线会使微生物的蛋白质外壳变性，从而实现了消毒的作用，当紫外线灯损坏时，还可以把紫外线灯抽出实现了更换紫外线灯的目的，使用方便，实现了消毒的作用。

附图说明

图1为本实用新型畜禽肠道微生物采样装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型畜禽肠道微生物采样装置的固定板俯视结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处结构示意图；

图4为本实用新型畜禽肠道微生物采样装置的本体外部结构示意图；

图5为本实用新型的系统框图。

图中：1、手柄；2、紫外线灯；3、真空机；4、装置本体；5、真空箱；6、第一安装板；7、卡槽；8、连接管；9、卡箍；10、伸缩件；11、导管；12、吸嘴；13、喷嘴；14、固定板；15、导流管；16、标签；17、试管；18、第二安装板；19、单片机；20、控制面板；21、充电口；22、电池盒；23、固定环；24、弹簧；25、夹板；26、防护门；27、插口；28、插销；29、拉手；30、安装块；31、合页；32、连接块；33、滚轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种畜禽肠道微生物采样装置，包括手柄1、装置本体4、电池盒22和防护门26，电池盒22的外部设置有充电口21，电池盒22外部固定安装有控制面板20，且控制面板20的内部镶嵌有单片机19，电池盒22的顶部固定安装有手柄1，电池盒22的一端固定安装有装置本体4，装置本体4的外部固定安装有插口27，装置本体4的外部通过螺钉固定安装有合页31，且合页31的一端通过螺钉固定安装有防护门26，防护门26外部的一端固定安装有安装块30，且安装块30的内部设置有插销28，插销28的一端设置有拉手29，插销28的另一端插入到插口27的内部；

装置本体4的外部固定安装有连接管8，连接管8的一端设置有伸缩件10，伸缩件10上铰接有卡箍9；

伸缩件10的一端固定连接有导管11，导管11的另一端固定连接有吸嘴12，吸嘴12呈现圆形状；

装置本体4的内部设置有真空箱5，真空箱5的底部固定安装有第一安装板6，第一安装板6的两端设置有卡槽7，真空箱5的另一端设置有真空机3，真空箱5的内部通过连管连接有导流管15，导流管15的底部连接有喷嘴13；

使用时，在装置对畜禽肠道中的微生物进行采样时，通过把吸嘴12插入到动物的肠道内部，然后启动真空机3，真空机3把真空箱5抽成真空，这时，动物粪便就会在大气压的作用下抽入到真空箱5中，进而流入到试管17中，实现取样，因此通过把卡箍9取下，把伸缩件10按下，然后把导管11拔出，进而进行更换导管11和吸嘴12，用来适应不同动物肠道的尺寸，实现了更换方便的目的；

装置本体4内部的一端还固定设置有滚轮33，滚轮33的底部铰接有连接块32，连接块32上固定安装有紫外线灯2；

在装置对微生物进行采样时，装置内部会残留有微生物，导致微生物污染环境，使用时，启动紫外线灯2，紫外线灯2就会进行发射紫外线，紫外线会使微生物的蛋白质外壳变性，从而实现了消毒的作用，当紫外线灯2损坏时，还可以把紫外线灯2抽出实现了更换紫外线灯2的目的，使用方便，实现了消毒的作用；

装置本体4的底部固定安装有第二安装板18，第二安装板18的顶部设置有试管17，试管17的表面安装有标签16，试管17在第二安装板18上设置有五个，第二安装板18的顶部还设置有固定板14，固定板14上固定安装有固定环23，固定环23上连接有弹簧24，弹簧24的一端连接有夹板25，夹板25之间夹持有试管17；

在对动物进行采样的过程中，为了防止采样人员抖动，导致试管17掉落，因此通过把试管17插入到夹板25中，然后夹板25就会在弹簧24的作用下进行夹持试管17实现了对试管17进行固定的目的，防止试管17掉落；

控制面板20的输出端通过导线与单片机19的输入端电性连接，单片机19的输出端通过导线与紫外线灯2和真空机3的输出端电性连接，单片机19的型号可选用HT66F018，紫外线灯2的型号可选用G8T5，真空机3的型号可选用BYNFZ。

工作原理：在装置对畜禽肠道中的微生物进行采样时，通过把吸嘴12插入到动物的肠道内部，然后启动真空机3，真空机3把真空箱5抽成真空，这时，动物粪便就会在大气压的作用下抽入到真空箱5中，进而流入到试管17中，实现取样，因此通过把卡箍9取下，把伸缩件10按下，然后把导管11拔出，进而进行更换导管11和吸嘴12，用来适应不同动物肠道的尺寸，实现了更换方便的目的，在采样的过程中试管17由于震动导致试管17掉落，在对动物进行采样的过程中，为了防止采样人员抖动，导致试管17掉落，因此通过把试管17插入到夹板25中，然后夹板25就会在弹簧24的作用下进行夹持试管17实现了对试管17进行固定的目的，防止试管17掉落，在装置对微生物进行采样时，装置内部会残留有微生物，导致微生物污染环境，使用时，启动紫外线灯2，紫外线灯2就会进行发射紫外线，紫外线会使微生物的蛋白质外壳变性，从而实现了消毒的作用，当紫外线灯2损坏时，还可以把紫外线灯2抽出实现了更换紫外线灯2的目的，使用方便，实现了消毒的作用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。