1. 一种畜禽肠道微生物采样装置，包括手柄（1）、装置本体（4）、电池盒（22）和防护门（26），其特征在于：所述电池盒（22）的外部设置有充电口（21），所述电池盒（22）外部固定安装有控制面板（20），且控制面板（20）的内部镶嵌有单片机（19），所述电池盒（22）的顶部固定安装有手柄（1），所述电池盒（22）的一端固定安装有装置本体（4），所述装置本体（4）的外部固定安装有插口（27），所述装置本体（4）的外部通过螺钉固定安装有合页（31），且合页（31）的一端通过螺钉固定安装有防护门（26），所述防护门（26）外部的一端固定安装有安装块（30），且安装块（30）的内部设置有插销（28），所述插销（28）的一端设置有拉手（29），插销（28）的另一端插入到插口（27）的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种畜禽肠道微生物采样装置，其特征在于：所述装置本体（4）的外部固定安装有连接管（8），连接管（8）的一端设置有伸缩件（10），伸缩件（10）上铰接有卡箍（9）。

3. 根据权利要求2所述的一种畜禽肠道微生物采样装置，其特征在于：所述伸缩件（10）的一端固定连接有导管（11），导管（11）的另一端固定连接有吸嘴（12），吸嘴（12）呈现圆形状。

4. 根据权利要求1所述的一种畜禽肠道微生物采样装置，其特征在于：所述装置本体（4）的内部设置有真空箱（5），真空箱（5）的底部固定安装有第一安装板（6），第一安装板（6）的两端设置有卡槽（7），真空箱（5）的另一端设置有真空机（3），真空箱（5）的内部通过连管连接有导流管（15），导流管（15）的底部连接有喷嘴（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种畜禽肠道微生物采样装置，其特征在于：所述装置本体（4）内部的一端还固定设置有滚轮（33），滚轮（33）的底部铰接有连接块（32），连接块（32）上固定安装有紫外线灯（2）。

6. 根据权利要求1所述的一种畜禽肠道微生物采样装置，其特征在于：所述装置本体（4）的底部固定安装有第二安装板（18），第二安装板（18）的顶部设置有试管（17），试管（17）的表面安装有标签（16），试管（17）在第二安装板（18）上设置有五个，第二安装板（18）的顶部还设置有固定板（14），固定板（14）上固定安装有固定环（23），固定环（23）上连接有弹簧（24），弹簧（24）的一端连接有夹板（25），夹板（25）之间夹持有试管（17）。