1. 一种用于微生物发酵物提取设备，包括设备主体（1）、主螺纹轴（2）、支撑板（3）、副螺纹轴（8）和卡槽（15），其特征在于：所述设备主体（1）顶端的中心位置处铰接有主螺纹轴（2），且主螺纹轴（2）顶端的一侧安装有支板（4），并且支板（4）顶端的一侧安装有主手柄（5），主手柄（5）的底端与主螺纹轴（2）的顶端固定连接，主手柄（5）一侧的支板（4）顶端安装有开关（6），所述主螺纹轴（2）表面的一侧套接有支撑板（3），且支撑板（3）底端的两侧皆固定有螺纹块（7），并且螺纹块（7）内部的一端安装有副螺纹轴（8），副螺纹轴（8）远离螺纹块（7）的一端安装有副手柄（9），副螺纹轴（8）靠近主螺纹轴（2）的一端安装有夹持块（10），所述设备主体（1）的两内侧壁上皆交接有丝杆（11），且丝杆（11）表面的一侧螺纹处套接有活动块（12），并且活动块（12）底端的中心位置处铰接有连接杆（13），所述连接杆（13）底端的一侧铰接有连接块（14），且连接块（14）底端的一侧设置有拆卸结构（21）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于微生物发酵物提取设备，其特征在于：所述设备主体（1）的两侧内壁上皆设置有卡槽（15），且卡槽（15）内部的一侧安装有卡扣板（17），并且卡扣板（17）内部的一端皆设置有等间距的提取管（18）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于微生物发酵物提取设备，其特征在于：所述设备主体（1）顶部的中心位置处安装有伺服电机（22），且伺服电机（22）的输出端通过联轴器安装有转轴（23），并且转轴（23）远离伺服电机（22）的一端安装有第一锥齿轮（24），第一锥齿轮（24）底端的两侧皆啮合有第二锥齿轮（25），第二锥齿轮（25）的一端与丝杆（11）的一端固定连接。

4. 根据权利要求2所述的一种用于微生物发酵物提取设备，其特征在于：所述提取管（18）内部的一端设置有活塞橡胶（19），且活塞橡胶（19）顶端的中心位置处固定有活塞杆（20），并且活塞杆（20）顶端的一侧安装有上连接板（16）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于微生物发酵物提取设备，其特征在于：所述拆卸结构（21）的内部依次设置导向杆（2101）、弹簧（2102）、限位柄（2103）、主安装块（2104）、限位槽（2105）、副安装块（2106）和限位块（2107），所述连接块（14）底端的一侧固定有导向杆（2101），导向杆（2101）表面的一侧缠绕有弹簧（2102），且导向杆（2101）底端的一侧安装有主安装块（2104），主安装块（2104）的底端与上连接板（16）相铰接，并且主安装块（2104）内部的一端设置有副安装块（2106）。

6. 根据权利要求5所述的一种用于微生物发酵物提取设备，其特征在于：所述副安装块（2106）内部的两侧皆设置有限位槽（2105），且限位槽（2105）底部的一侧安装有限位柄（2103），限位柄（2103）的顶端延伸至主安装块（2104）的外部，并且限位柄（2103）表面的两侧皆设置有限位块（2107）。