1. 一种肠道厌氧菌培养装置，包括底座（1）、箱体（2）、放置台（7）、弹片（8）和密封门（12），其特征在于：所述底座（1）顶端的中心位置处固定有箱体（2），且箱体（2）内部的一端设有放置台（7），并且放置台（7）底端的中心位置处安装有两组弹片（8），弹片（8）的底端与箱体（2）的底部相连接，所述放置台（7）的顶端安装有等间距的固定座（6），且固定座（6）上方的箱体（2）内部设有定位套环（3），并且定位套环（3）的两外侧壁上皆设有支撑杆（5），支撑杆（5）远离定位套环（3）的一端与放置台（7）的顶端相连接，所述箱体（2）内部的顶端设有降压机构（4），且箱体（2）表面的一端安装有密封门（12），并且密封门（12）表面的两侧皆设有可视透窗（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种肠道厌氧菌培养装置，其特征在于：所述降压机构（4）的内部依次设有塞头（401）、旋柄（402）、丝杆（403）、通气口（404）、气阀（405）、活塞板（406）、螺旋筒（407）以及通气管（408），所述箱体（2）顶端的中心位置处固定有螺旋筒（407），螺旋筒（407）的底端延伸至箱体（2）的内部，且螺旋筒（407）下方的箱体（2）内部设有活塞板（406），并且螺旋筒（407）的上方设有旋柄（402）。

3. 根据权利要求2所述的一种肠道厌氧菌培养装置，其特征在于：所述活塞板（406）顶端的两侧皆设有通气管（408），通气管（408）的底端延伸至活塞板（406）的外部，且活塞板（406）上方的通气管（408）表面安装有气阀（405）。

4. 根据权利要求2所述的一种肠道厌氧菌培养装置，其特征在于：所述螺旋筒（407）的内部螺纹连接有丝杆（403），丝杆（403）的底端延伸至螺旋筒（407）的外部并与活塞板（406）的顶端相铰接，丝杆（403）的顶端延伸至螺旋筒（407）的外部并与旋柄（402）的底端相连接，且螺旋筒（407）两侧的箱体（2）顶端皆设有通气口（404），通气口（404）的底端延伸至箱体（2）的内部，并且通气口（404）的顶部安装有塞头（401）。

5. 根据权利要求1所述的一种肠道厌氧菌培养装置，其特征在于：所述放置台（7）两侧的箱体（2）底部皆固定有T型杆（11），且T型杆（11）表面的一端缠绕有复位弹簧（9）。

6. 根据权利要求5所述的一种肠道厌氧菌培养装置，其特征在于：所述复位弹簧（9）上方的T型杆（11）表面套装有缓冲环体（10），缓冲环体（10）的一端与放置台（7）的外壁固定连接。