一种用于骨科护理的支架及组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗领域，具体涉及一种用于骨科护理的支架及组件。

背景技术

骨科护理支架是在医院比较常见的医疗器械设备，其中，针对换药处理的支架组件更为常用，其主要是对一些骨折患者进行伤口护理及换药。目前，在对患者肢部进行上药换药时，常存在滴落弄脏地面或床面的问题。并且，针对于躺在床上腿部骨折的患者，现常规换药时，需要将患者的腿部抬到病床的一侧，将腿部放在换药架上进行护理上药换药，在患者移动的过程中，易对伤口造成二次伤害。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种结构新颖、便于护理使用的用于骨科护理的支架及组件。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种用于骨科护理的支架，其包括杆体，杆体的上端一侧横接有一撑杆，撑杆的端部支撑有一呈弧形状的托板；杆体上位于横杆的下方设置有托盘，托盘与杆体可拆卸安装；杆体上位于托盘的下端连接有辅助杆，在托盘上设置有卡槽；未安装托盘时，辅助杆自然下垂；安装托盘时，令辅助杆的活动端卡设在卡槽中。

进一步地，杆体上设有一呈“7”字形的卡件，卡件上与杆体接触的一段上、下贯穿有一通道，托盘的一侧设有一插件，插件插入通道中，卡件的另一段用于与托盘下端抵触接触。

进一步地，杆体上位于托盘的下端设置有长槽，辅助杆自然下垂时位于长槽内。

进一步地，辅助杆为两根，长槽的数量与辅助杆的数量一致，卡槽为两个且分别设置在托盘的中部两侧；杆体上位于长槽的上端设置有一凹槽，凹槽内容置有一球体，球体的直径大于凹槽敞口端的直径；球体上凸出与凹槽敞口端的部位与辅助杆进行连接，且凹槽敞口端的下端与长槽相连通。

进一步地，辅助杆的活动端上设置有铁片，卡槽内设置有与铁片相吸附的磁性片。

一种用于骨科护理的组件，其包括上述所述的支架，支架安装在一推车上，推车的下端安装有万向轮，推车的上面板上设有一通孔，杆体的下端穿过通孔，撑杆位于通孔的上方，推车的中面板用于放置托盘，中面板上也设置有通孔。

进一步地，推车的下面板上、位于杆体的一旁设置有废物箱，推车的上面板上设置有用于容纳置放撑杆的凹部，上面板的下端设置有至少两个抽屉，用于放置医疗物品，抽屉的尾部与凹部相贴合。

进一步地，推车的中面板上设置有槽体，托盘放置在槽体内。

本实用新型的有益效果为：

该于骨科护理的支架及组件在其撑杆的下端可拆卸安装有托盘，可防止换药时药品滴落在地面或床面；在杆体上位于托盘的下端连接有辅助杆，在托盘上设置有卡槽，未安装托盘时，辅助杆自然下垂，安装托盘时，可令辅助杆的活动端卡设在卡槽中，对托盘进行稳定支撑。且辅助杆自然下垂时收纳在长槽内，同时，通过对辅助杆与杆体安装结构的有效设计，使其能够满足稳固支撑的条件。该申请对用于骨科护理的组件的整体结构也进行了有效的设计与布局，使其结构新颖、紧凑，便于护理使用。

附图说明

图1示意性地给出了用于骨科护理的支架的结构示意图。

图2示意性地给出了用于骨科护理的支架的卡件的结构示意图。

图3示意性地给出了用于骨科护理的支架的辅助杆与杆体的安装示意图。

图4示意性地给出了用于骨科护理的支架的长槽的结构示意图。

图5示意性地给出了用于骨科护理的支架的卡槽的设置结构示意图。

图6示意性地给出了用于骨科护理的组件的正面结构示意图。

图7示意性地给出了用于骨科护理的组件的背面结构示意图。

其中：1、杆体；2、撑杆；3、托板；4、托盘；5、辅助杆；6、卡槽；7、通道；8、长槽；9、凹槽；10、球体；11、铁片；12、磁性片；13、推车；131、上面板；132、中面板；133、下面板；14、万向轮；15、通孔；16、废物箱；17、凹部；18、抽屉；19、槽体；20、卡件；21、插件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

如图1和图2所示，该用于骨科护理的支架包括杆体1，在杆体1的上端一侧横接有一撑杆2，撑杆2水平设置与杆体1固定连接。在撑杆2的端部支撑有一呈弧形状的托板3，托板3下凹，患者可将肢体放置在托板3处。

杆体1上位于横杆的下方设置有托盘4，托盘4与杆体1可拆卸安装；在使用时，可将托盘4安装在杆体1上，换药时药物可滴落在托盘4上，避免其滴落在床单或地上，污染床面或地面的情况。

在未使用时，可将托盘4从杆体1上取下，便于移动收纳。

该用于骨科护理的支架的杆体1上、位于托盘4的下端连接有辅助杆5，通过辅助杆5对托盘4进行支撑，确保托盘4安装的稳定性。

具体地，在托盘4上设置有卡槽6；当未安装托盘4时，辅助杆5在重力的作用下自然下垂；在安装托盘4时，将辅助杆5的活动端卡设在卡槽6中，进而完成对托盘4的支撑固定。

且可优选地，在杆体1上设有一呈“7”字形的卡件20，同时，令卡件20上与杆体1接触的一段上、下贯穿有一通道7，在托盘4的一侧设有一插件21。

当需要将托盘4安装在杆体1上时，将托盘4上的插件21插入通道7中，此时，卡件20的另一段与托盘4下端抵触接触，进而完成对托盘4的安装，且安装便捷、高效、稳定。

当然，还可进一步优选地，在杆体1上位于托盘4的下端设置有长槽8，辅助杆5自然下垂时位于长槽8内，便于紧凑结构，对辅助杆5进行收纳。

实施例二

在本实施例中，在实施例一的基础上，对辅助杆5的安装方式进行的设计，使其能够有效地支撑托盘4，使托盘4稳定的安装在杆体1上。

由于托盘4的宽度大于杆体1的宽度，若仅采用上、下竖直翻折杆体1支撑的形式，对托盘4的中部进行支撑，存在托盘4两侧晃动的问题，无法稳定的对托盘4进行有效支撑。

参见图3~图5，在本实施例中，令辅助杆5为两根，长槽8的数量与辅助杆5的数量一致，并令卡槽6为两个且分别设置在托盘4的中部两侧；在具体实施中，一根辅助杆5对应一个长槽8和一个卡槽6，当将两个辅助杆5的活动端放置在卡槽6内后，两个辅助杆5呈“八”字形的对托盘4进行支撑，确保了托盘4的稳定性。

为满足上述支撑结构，即令辅助杆5可相对杆体1进行上下翻折，以及小幅度的左右转动；在杆体1上、位于长槽8的上端设置有一凹槽9，凹槽9内容置有一球体10，并且球体10的直径大于凹槽9敞口端的直径，避免球体10从凹槽9的敞口端掉落。

其中，球体10上凸出与凹槽9敞口端的部位与辅助杆5进行连接，且凹槽9敞口端的下端与长槽8相连通。

实施例三

根据本申请的一个实施例，为确保辅助杆5对托盘4支撑连接的高效，在辅助杆5的活动端上设置有铁片11，同时，还在卡槽6内设置有磁性片12；其中，磁性片12与铁片11相吸附。

当然，在本申请中，还可将杆体1和/或撑杆2设置为长度可调的伸缩杆的形式，便于调节使用及收纳；且由于具备伸缩功能的杆形式种类多样，市面上出售大量，因此，在此不对其做限制于赘述，只要能够实现伸缩功能即可，且均在本申请保护范围内。

实施例四

一种用于骨科护理的组件，参见图6和图7，其包括上述任一一项实施例中所涉及到的支架结构；在该组件结构中，上述涉及到的支架安装在一推车13上，在推车13的下端安装有万向轮14，便于移动。

在推车13的上面板131上设有一通孔15，杆体1的下端从上至下穿过通孔15，并位于上面板131的下方，而令撑杆2位于通孔15的上方。

其中，推车13上的中面板132刻用于放置托盘4，未使用时，对托盘4进行放置收纳，当然，在中面板132上也设置有通孔15，杆体1的下端穿过中面板132上的通孔15。

在推车13的下面板133上、位于杆体1的一旁设置有废物箱16，用于放置用过的医用品；在推车13的上面板131上设置有凹部17，可用于容纳置放撑杆2，未使用时，将撑杆2放置在凹部17内。

在上面板131的下端设置有至少两个抽屉18，用于放置医疗物品，其中，抽屉18的尾部与凹部17贴合设置。本申请通过对推车13各结构的有效设计，结构新颖、紧凑，便于使用。

在推车13的中面板132上设置有槽体19，托盘4放置在槽体19内，避免未使用时，在推动推车13时，托盘4偏移或掉落现象。

在使用时，可将该推车13推至患者的床边，将推车13上靠近杆体1的一侧紧靠在病床一边；当然，还可在推车13的该侧上设置夹具，通过夹具夹住病床床沿，将推车13紧固在病床旁。之后，转动杆体1，将杆体1上的撑杆2转动至病床的上端，将患者的肢部直接放置在托板3上，无需移动患者，并取出位于中面板132上的托盘4，将托盘4上的插件21插入通道7中，并将位于长槽8内的辅助杆5拿出，将辅助杆5的活动端卡设在卡槽6中；此时，便可取出抽屉18内的医疗物品对患者进行换药等处理，在完成后，将用过的医用品扔至下面板133的废物箱16。

实施例五

在本申请中，在上述实施例四的结构基础上，当采用杆体1和/或撑杆2为伸缩杆的方式；此时，令杆体1的下端依次穿过上面板131和下面板133上的通孔15，并固定安装在下面板133上。

同时，令杆体1与下面板133通过轴承连接，使得杆体1可相对进行转动。

实施例六

在本申请中，在上述实施例四的结构基础上，当采用杆体1为固定杆、不可伸缩的方式时；在上面板131上位于通孔15的一侧横向设置一槽孔（图未示出），槽孔的一端位于上面板131的外侧，槽孔的另一端与通孔15连通。

同时在槽孔内设置一紧固插件21，当然，槽孔可设置为螺纹孔，在紧固插件21的外表面设置外螺纹，通过旋转紧固插件21，使紧固插件21的端部与位于通孔15内杆体1紧紧抵触接触，进而实现杆体1高度位置的固定。

在未使用时，杆体1的下端与下面板133接触；而在需要使用时，向上提起杆体1，当杆体1提升至适当高度时，旋紧紧固插件21，对杆体1高度位置的固定。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。