1. 一种用于骨科护理的支架，包括杆体（1），其特征在于：所述杆体（1）的上端一侧横接有一撑杆（2），所述撑杆（2）的端部支撑有一呈弧形状的托板（3）；所述杆体（1）上位于所述撑杆（2）的下方设置有托盘（4），所述托盘（4）与杆体（1）可拆卸安装；所述杆体（1）上位于托盘（4）的下端连接有辅助杆（5），在托盘（4）上设置有卡槽（6）；未安装托盘（4）时，所述辅助杆（5）自然下垂；安装托盘（4）时，令辅助杆（5）的活动端卡设在所述卡槽（6）中。

2. 根据权利要求1所述的用于骨科护理的支架，其特征在于：所述杆体（1）上设有一呈“7”字形的卡件（20），所述卡件（20）上与杆体（1）接触的一段上、下贯穿有一通道（7），所述托盘（4）的一侧设有一插件（21），插件（21）插入通道（7）中，所述卡件（20）的另一段用于与托盘（4）下端抵触接触。

3. 根据权利要求1所述的用于骨科护理的支架，其特征在于：所述杆体（1）上位于托盘（4）的下端设置有长槽（8），所述辅助杆（5）自然下垂时位于所述长槽（8）内。

4. 根据权利要求3所述的用于骨科护理的支架，其特征在于：所述辅助杆（5）为两根，所述长槽（8）的数量与辅助杆（5）的数量一致，所述卡槽（6）为两个且分别设置在托盘（4）的中部两侧；所述杆体（1）上位于长槽（8）的上端设置有一凹槽（9），所述凹槽（9）内容置有一球体（10），所述球体（10）的直径大于凹槽（9）敞口端的直径；所述球体（10）上凸出与凹槽（9）敞口端的部位与所述辅助杆（5）进行连接，且所述凹槽（9）敞口端的下端与所述长槽（8）相连通。

5. 根据权利要求1所述的用于骨科护理的支架，其特征在于：所述辅助杆（5）的活动端上设置有铁片（11），所述卡槽（6）内设置有与所述铁片（11）相吸附的磁性片（12）。

6. 一种用于骨科护理的组件，其特征在于：包括上述权利要求1~5任一项所述的用于骨科护理的支架，所述支架安装在一推车（13）上，所述推车（13）的下端安装有万向轮（14），所述推车（13）的上面板（131）上设有一通孔（15），所述杆体（1）的下端穿过通孔（15），所述撑杆（2）位于通孔（15）的上方，所述推车（13）的中面板（132）用于放置所述托盘（4），所述中面板（132）上也设置有所述通孔（15）。

7. 根据权利要求6所述的用于骨科护理的组件，其特征在于：所述推车（13）的下面板（133）上、位于杆体（1）的一旁设置有废物箱（16），所述推车（13）的上面板（131）上设置有用于容纳置放撑杆（2）的凹部（17），所述上面板（131）的下端设置有至少两个抽屉（18），用于放置医疗物品，所述抽屉（18）的尾部与凹部（17）相贴合。

8. 根据权利要求6所述的用于骨科护理的组件，其特征在于：所述推车（13）的中面板（132）上设置有槽体（19），所述托盘（4）放置在所述槽体（19）内。