1. 一种用于拉曼光谱仪的偏振设备，包括激光发源（1）、待测物体（2）和拉曼摄谱仪（3）；在激光发源（1）与待测物体（2）之间的光路上依次设置有半波片（4）和光路转换元件（5），光路转换元件（5）将激光光束投射至待测物体（2）上；待测物体（2）在激光光束下激发的拉曼光谱经过光路转换元件（5）投射至偏振片（7）上，经偏振片（7）检偏后发送至拉曼摄谱仪（3）；

其特征在于：所述半波片（4）和偏振片（7）整体外边缘轮廓设置为圆形，且在其外边缘上套设有圆环（8），所述圆环（8）的外围设置有啮齿（81），所述圆环（8）的中心开设有一用于安装半波片（4）和/或偏振片（7）的开口（9）；安装有半波片（4）的圆环（8）与安装有偏振片（7）的圆环（8）之间通过一环带（10）进行传动连接，在环带（10）的两头内侧设置有与啮齿（81）相配合的副啮齿（11），所述啮齿（81）上设置有铁片（6），所述副啮齿（11）上设置有与所述铁片（6）相吸附的磁性片（12）。

2. 根据权利要求1所述的用于拉曼光谱仪的偏振设备，其特征在于：所述圆环（8）上、位于相邻两啮齿（81）之间的凹处两侧设置有挡块（13）；所述环带（10）上的副啮齿（11）两侧设置有与所述挡块（13）相配合的凹部（14），当，环带（10）上的副啮齿（11）与圆环（8）上的啮齿（81）相啮合时，所述凹部（14）位于挡块（13）内。

3. 根据权利要求1所述的用于拉曼光谱仪的偏振设备，其特征在于：所述圆环（8）上还可拆卸安装有一附加圆环（16），在附加圆环（16）的中心开设有装配孔（17），所述附加圆环（16）的外围与装配孔（17）处均布设有所述啮齿（81），且装配孔（17）处的啮齿（81）用于与圆环（8）上的啮齿（81）相啮合，附加圆环（16）外围的啮齿（81）与环带（10）上的啮齿（81）相啮合，所述附加圆环（16）的尺寸大于所述圆环（8）的尺寸。

4. 根据权利要求3所述的用于拉曼光谱仪的偏振设备，其特征在于：所述所述圆环（8）上在临近其边缘处设置有安装孔（15），所述附加圆环（16）的两侧面上位于装配孔（17）处延伸设计有两个围环（18），装配孔（17）处的啮齿（81）位于两个围环（18）之间，所述围环（18）上开设有与所述安装孔（15）相配合的孔体（19），通过螺钉穿连孔体（19）与安装孔（15），将附加圆环（16）固定在圆环（8）上。

5. 根据权利要求4所述的用于拉曼光谱仪的偏振设备，其特征在于：所述安装孔（15）等间隔环绕布置在圆环（8）上，所述孔体（19）等间隔环绕布置在附加圆环（16）上。

6. 根据权利要求1所述的用于拉曼光谱仪的偏振设备，其特征在于：所述圆环（8）安装在一轴架（20）上，所述圆环（8）通过轴承与轴架（20）枢转连接，使圆环（8）可以在轴架（20）内自由转动。

7. 根据权利要求1所述的用于拉曼光谱仪的偏振设备，其特征在于：所述待测物体（2）上均匀布置有核壳结构纳米颗粒层（21）。

8. 根据权利要求1所述的用于拉曼光谱仪的偏振设备，其特征在于：位于所述半波片（4）和光路转换元件（5）之间的光路上设置有一会聚元件（22）。