1. 一种注射防护屏，包括本体（1），其特征在于：所述本体（1）左侧的顶部固定连接有横杆（2），所述横杆（2）的表面套设有第一连接环（3），所述第一连接环（3）的底部固定连接有第二连接环（4），所述第二连接环（4）的底部固定连接有侧帘（5），所述横杆（2）的左端开设有第一螺纹孔（6），所述横杆（2）的左端设置有第一限位板（7），所述第一限位板（7）的左侧贯穿设置有第一螺纹杆（8），所述第一螺纹杆（8）的右端延伸至第一螺纹孔（6）的内腔并与第一螺纹孔（6）的内壁螺纹连接。

2．根据权利要求1所述的一种注射防护屏，其特征在于：所述第一螺纹杆（8）的表面套设有第二限位板（9），所述第二限位板（9）的右侧与第一限位板（7）的左侧接触，所述第一螺纹杆（8）的左端固定连接有旋转球（10）。

3．根据权利要求1所述的一种注射防护屏，其特征在于：所述本体（1）的正面和背面均固定连接有挂钩（11），所述挂钩（11）的表面套设有弹性带（12），所述弹性带（12）的左侧与第一连接环（3）的右侧固定连接。

4．根据权利要求1所述的一种注射防护屏，其特征在于：所述本体（1）的底部固定连接有支撑杆（13），所述支撑杆（13）底部的两侧均固定连接有支腿（14），所述支腿（14）的底部通过转杆活动连接有滚轮（15），所述滚轮（15）的表面通过转杆活动连接有制动器（16）。

- 5．根据权利要求4所述的一种注射防护屏，其特征在于：所述支撑杆（13）的左端固定连接有支撑块（17），所述支撑块（17）的顶部开设有第二螺纹孔（18），所述第二螺纹孔（18）的内壁螺纹连接有第二螺纹杆（19），所述第二螺纹杆（19）的顶部固定连接有手轮（20），所述第二螺纹杆（19）的底部固定连接有固定板（21），所述固定板（21）的底部固定连接有防滑垫（22），所述防滑垫（22）的底部设置有防滑纹。