1. 一种垂直式涂料烘干塔，包括安装架（1）、动力箱（2）、塔体（4）、电机（17）以及防护箱（19），其特征在于：所述安装架（1）的顶端固定有动力箱（2），且动力箱（2）的顶端固定有塔体（4），并且塔体（4）与动力箱（2）的连接位置处安装有防护箱（19），所述动力箱（2）的内部安装有电机（17），且电机（17）的输出端通过联轴器安装有转轴（18），所述防护箱（19）的内部安装有传动盘（15），且传动盘（15）的底端与转轴（18）远离电机（17）的一端固定连接，所述塔体（4）的一侧安装有进料口（9），所述塔体（4）的内部安装有支撑框（5），且支撑框（5）的一侧固定有等间距的石墨烯螺旋管（14），所述支撑框（5）一侧的塔体（4）内部安装有挡条（23），且挡条（23）的内部设置有等间距的喷头（25），所述塔体（4）的顶端固定有分隔板（10），且分隔板（10）底部的两端皆设置有收气罩（11），所述分隔板（10）的顶端安装有风机（8），且风机（8）的一侧设置有加热丝（7），所述安装架（1）的顶端设置有圆形槽（6），且圆形槽（6）的内部安装有拆换结构（21），所述塔体（4）表面的一侧安装有控制面板（20），且控制面板（20）内部单片机的输入端与温度传感器（3）的输出端电性连接，并且控制面板（20）内部单片机的输出端分别与加热丝（7）、风机（8）、转轴（18）以及喷头（25）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种垂直式涂料烘干塔，其特征在于：所述塔体（4）内部的底端安装有出料管（16），且出料管（16）的一端延伸至动力箱（2）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种垂直式涂料烘干塔，其特征在于：所述塔体（4）内部的一侧安装有隔热板（22），且隔热板（22）的内部固定有混合胶板（26），并且挡条（23）的一侧设置有铝膜（27）。

4. 根据权利要求1所述的一种垂直式涂料烘干塔，其特征在于：所述传动盘（15）的顶端安装有转杆（12），且转杆（12）的表面均匀焊接有斜桨（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种垂直式涂料烘干塔，其特征在于：所述拆换结构（21）的内部依次设置有挡板（2101）、短柱（2102）、连杆（2103）以及压片（2104），所述挡板（2101）的拐角位置皆铰接有短柱（2102），且短柱（2102）的表面套装有两组连杆（2103），并且连杆（2103）的一端固定有压片（2104）,压片（2104）的一侧与塔体（4）的顶端相互接触。

- 6. 根据权利要求1所述的一种垂直式涂料烘干塔，其特征在于：所述挡条（23）的一侧固定有导向槽（24）,且导向槽（24）与斜桨（13）相互接触。