1. 一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍，包括养殖舍主体（1）、支撑臂（2）、养殖架（4）、栅栏（5）和支撑架（7），其特征在于：所述养殖舍主体（1）底部的中心位置处固定有支撑臂（2），支撑臂（2）两侧的养殖舍主体（1）底部皆设置有抖料机构（3），且支撑臂（2）顶端的一侧安装有养殖架（4），养殖架（4）的两端与养殖舍主体（1）的内壁固定连接，并且养殖架（4）的顶端皆固定有等间距的栅栏（5），所述养殖舍主体（1）内部的一端安装有支撑架（7），且支撑架（7）表面的一侧皆设置有透气孔（9），所述支撑架（7）底端的两侧皆安装有储水框（12），且相邻储水框（12）之间连接有连接水管（10），所述储水框（12）底端的一侧皆安装有等间距的高压喷头（11），储水框（12）一侧的外壁上安装有入水管（13），入水管（13）的一端延伸至养殖舍主体（1）的外部，所述养殖舍主体（1）顶端的两侧皆安装有集热箱（8），养殖舍主体（1）的两侧外壁上皆安装有粪便收集箱（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述支撑臂（2）的两侧外壁上皆设置有限位槽（19），且限位槽（19）内部的一端安装有滑轮（20）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述抖料机构（3）的内部依次设置有粪便收集板（301）、滑动轮（302）、凸轮块（303）、支座（304）、电机（305）、转轴（306）和螺纹轴（307），所述粪便收集箱（6）内部的一端安装有粪便收集板（301），粪便收集板（301）的一端延伸至养殖舍主体（1）的内部，且粪便收集板（301）底端的一侧铰接有滑动轮（302），并且滑动轮（302）下方的养殖舍主体（1）底部固定有支座（304）。

4. 根据权利要求3所述的一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述支座（304）顶端的一侧安装有电机（305），且电机（305）的输出端通过联轴器安装有转轴（306），并且转轴（306）远离电机（305）的一端安装有螺纹轴（307），螺纹轴（307）表面的一侧螺纹处套接有凸轮块（303），凸轮块（303）的顶端与滑动轮（302）的底端相互接触。

5. 根据权利要求1所述的一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述集热箱（8）内部的一端安装有透光层（14），且透光层（14）下方的集热箱（8）底部安装有保温层（15），并且保温层（15）底端的两侧皆安装有出气管（18），出气管（18）的底端延伸至养殖舍主体（1）的内部。

6. 根据权利要求5所述的一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍，其特征在于：所述保温层（15）表面的一侧安装有太阳能集热板（16），且太阳能集热板（16）表面的一侧皆设置有通孔（17）。