一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧养殖技术领域，具体为一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍。

背景技术

畜牧，是指采用用畜、禽等已经被我们人类人工饲养驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产过程。是人类与自然界进行物质交换的极重要环节。畜牧是农业的重要组成部分，与种植业并列为农业生产的两大支柱。

由于畜牧养殖舍是畜牧养殖的主要场所，所以畜牧养殖离不开畜牧养殖舍。现今畜牧养殖舍种类繁多，基本可以满足畜牧养殖行业的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类畜牧养殖舍在长时间使用后需要对其进行清扫，而人工清扫大大增加了工作人员的劳动强度；

- 现有的此类畜牧养殖舍中对于保暖和降温设施设置不够完善，使得在实现保暖和降温时成本较高，而且保暖和降温效果较差，大大增加了养殖成本；

- 现有的此类畜牧养殖舍难以对牲畜的粪便进行收集，导致圈舍周围环境脏，气味相对难闻，影响从业人员工作，畜牧动物环境福利差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍，以解决上述背景技术中提出的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍，包括养殖舍主体、支撑臂、养殖架、栅栏和支撑架，所述养殖舍主体底部的中心位置处固定有支撑臂，支撑臂两侧的养殖舍主体底部皆设置有抖料机构，且支撑臂顶端的一侧安装有养殖架，养殖架的两端与养殖舍主体的内壁固定连接，并且养殖架的顶端皆固定有等间距的栅栏，所述养殖舍主体内部的一端安装有支撑架，且支撑架表面的一侧皆设置有透气孔，所述支撑架底端的两侧皆安装有储水框，且相邻储水框之间连接有连接水管，所述储水框底端的一侧皆安装有等间距的高压喷头，储水框一侧的外壁上安装有入水管，入水管的一端延伸至养殖舍主体的外部，所述养殖舍主体顶端的两侧皆安装有集热箱，养殖舍主体的两侧外壁上皆安装有粪便收集箱，通过粪便收集箱的设备，便于工作人员对粪便的集中处理。

优选的，所述支撑臂的两侧外壁上皆设置有限位槽，且限位槽内部的一端安装有滑轮，限位槽和滑轮对粪便收集板起到限位和固定的作用。

优选的，所述抖料机构的内部依次设置有粪便收集板、滑动轮、凸轮块、支座、电机、转轴和螺纹轴，所述粪便收集箱内部的一端安装有粪便收集板，粪便收集板的一端延伸至养殖舍主体的内部，且粪便收集板底端的一侧铰接有滑动轮，并且滑动轮下方的养殖舍主体底部固定有支座。

优选的，所述支座顶端的一侧安装有电机，且电机的输出端通过联轴器安装有转轴，并且转轴远离电机的一端安装有螺纹轴，螺纹轴表面的一侧螺纹处套接有凸轮块，凸轮块的顶端与滑动轮的底端相互接触，通过抖料机构的设置，便于粪便的快速倾倒。

优选的，所述集热箱内部的一端安装有透光层，且透光层下方的集热箱底部安装有保温层，并且保温层底端的两侧皆安装有出气管，出气管的底端延伸至养殖舍主体的内部，通过出气管的设置，便于热量的快速传递。

优选的，所述保温层表面的一侧安装有太阳能集热板，且太阳能集热板表面的一侧皆设置有通孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍不仅降低工作人员的劳动强度，降低养殖舍的养殖成本，还提升养殖舍的实用性；

- 通过设置有入水管、高压喷头和储水框，将入水管连接至外部的供水源，使水流进入储水框的内部，并通过高压喷头喷向养殖舍主体的内部，使其对养殖舍主体的内部进行喷洒清洗，清洗后的水流通过养殖架流至粪便收集板的表面，并通过粪便收集板进入粪便收集箱的内部，完成废水的收集，从而完成养殖舍的清理工作，大大降低工作人员的劳动强度；

- 通过设置有透光层、出气管和太阳能集热板，集热箱和透光层形成密封腔且内衬有保温层，阳光或其他光源通过透光层照射在具有吸热涂层且呈折线形的太阳能集热板上，使密封腔内部的空气温度升高，随后热空气经过通孔透出并通过出气管进入养殖舍主体的内部，为了加快冷暖空气中的对流，可在出气管一侧的养殖舍主体顶部安装风扇，使其形成负压，将热空气更为快速的送入养殖舍主体内部，通过此种方法实现了设备辅助加热的功能，降低养殖舍的养殖成本；

- 通过设置有粪便收集板、螺纹轴和滑轮，通过控制电机进行工作，使其带动转轴旋转，转轴带动螺纹轴一同旋转，由于螺纹轴表面的一侧设置有螺纹，则凸轮块在螺纹轴的螺纹面上水平移动，当凸轮块与滑动轮接触时，凸轮块将推动粪便收集板向上运动，且限位槽和滑轮对粪便收集板的运动范围起到固定和限位的作用，即粪便收集板往复循环的震动，当粪便落至粪便收集板的表面时，通过其抖动将粪便更为快速的送入粪便收集箱的内部，实现粪便的收集功能，提升养殖舍的实用性，同时也提高了动物的福利环境。

附图说明

图1为本实用新型具有粪便收集功能的畜牧养殖舍的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型具有粪便收集功能的畜牧养殖舍的集热箱剖面结构示意图；

图3为本实用新型具有粪便收集功能的畜牧养殖舍的抖料机构放大结构示意图；

图4为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图中：1、养殖舍主体；2、支撑臂；3、抖料机构；301、粪便收集板；302、滑动轮；303、凸轮块；304、支座；305、电机；306、转轴；307、螺纹轴；4、养殖架；5、栅栏；6、粪便收集箱；7、支撑架；8、集热箱；9、透气孔；10、连接水管；11、高压喷头；12、储水框；13、入水管；14、透光层；15、保温层；16、太阳能集热板；17、通孔；18、出气管；19、限位槽；20、滑轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种具有粪便收集功能的畜牧养殖舍，包括养殖舍主体1、支撑臂2、养殖架4、栅栏5和支撑架7，养殖舍主体1底部的中心位置处固定有支撑臂2，支撑臂2的两侧外壁上皆设置有限位槽19，且限位槽19内部的一端安装有滑轮20，支撑臂2两侧的养殖舍主体1底部皆设置有抖料机构3；

抖料机构3的内部依次设置有粪便收集板301、滑动轮302、凸轮块303、支座304、电机305、转轴306和螺纹轴307，粪便收集箱6内部的一端安装有粪便收集板301，粪便收集板301的一端延伸至养殖舍主体1的内部，且粪便收集板301底端的一侧铰接有滑动轮302，并且滑动轮302下方的养殖舍主体1底部固定有支座304，支座304顶端的一侧安装有电机305，该电机305的型号可为RS-385SH，且电机305的输出端通过联轴器安装有转轴306，并且转轴306远离电机305的一端安装有螺纹轴307，螺纹轴307表面的一侧螺纹处套接有凸轮块303，凸轮块303的顶端与滑动轮302的底端相互接触；

通过控制电机305进行工作，使其带动转轴306旋转，转轴306带动螺纹轴307一同旋转，由于螺纹轴307表面的一侧设置有螺纹，则凸轮块303在螺纹轴307的螺纹面上水平移动，当凸轮块303与滑动轮302接触时，凸轮块303将推动粪便收集板301向上运动，且限位槽19和滑轮20对粪便收集板301的运动范围起到固定和限位的作用，即粪便收集板301往复循环的震动，当粪便落至粪便收集板301的表面时，通过其抖动将粪便更为快速的送入粪便收集箱6的内部，实现粪便的收集功能，提升养殖舍的实用性；

且支撑臂2顶端的一侧安装有养殖架4，养殖架4的两端与养殖舍主体1的内壁固定连接，并且养殖架4的顶端皆固定有等间距的栅栏5，养殖舍主体1内部的一端安装有支撑架7，且支撑架7表面的一侧皆设置有透气孔9，支撑架7底端的两侧皆安装有储水框12，且相邻储水框12之间连接有连接水管10，储水框12底端的一侧皆安装有等间距的高压喷头11，储水框12一侧的外壁上安装有入水管13，入水管13的一端延伸至养殖舍主体1的外部，养殖舍主体1顶端的两侧皆安装有集热箱8；

集热箱8内部的一端安装有透光层14，且透光层14下方的集热箱8底部安装有保温层15，并且保温层15底端的两侧皆安装有出气管18，出气管18的底端延伸至养殖舍主体1的内部，保温层15表面的一侧安装有太阳能集热板16，且太阳能集热板16表面的一侧皆设置有通孔17；

由于集热箱8和透光层14形成密封腔且内衬有保温层15，阳光或其他光源通过透光层14照射在具有吸热涂层且呈折线形的太阳能集热板16上，使密封腔内部的空气温度升高，随后热空气经过通孔17透出并通过出气管18进入养殖舍主体1的内部，为了加快冷暖空气中的对流，可在出气管18一侧的养殖舍主体1顶部安装风扇，使其形成负压，将热空气更为快速的送入养殖舍主体1内部，通过此种方法实现了设备辅助加热的功能，降低养殖舍的使用成本；

养殖舍主体1的两侧外壁上皆安装有粪便收集箱6；

将入水管13连接至外部的供水源，使水流进入储水框12的内部，并通过高压喷头11喷向养殖舍主体1的内部，使其对养殖舍主体1的内部进行喷洒清洗，清洗后的水流通过养殖架4流至粪便收集板301的表面，并通过粪便收集板301进入粪便收集箱6的内部，完成废水的收集，从而完成养殖舍的清理工作，大大降低工作人员的劳动强度。

工作原理：使用时，首先将入水管13连接至外部的供水源，使水流进入储水框12的内部，并通过高压喷头11喷向养殖舍主体1的内部，使其对养殖舍主体1的内部进行喷洒清洗，清洗后的水流通过养殖架4流至粪便收集板301的表面，并通过粪便收集板301进入粪便收集箱6的内部，完成废水的收集，从而完成养殖舍的清理工作，大大降低工作人员的劳动强度，由于集热箱8和透光层14形成密封腔且内衬有保温层15，阳光或其他光源通过透光层14照射在具有吸热涂层且呈折线形的太阳能集热板16上，使密封腔内部的空气温度升高，随后热空气经过通孔17透出并通过出气管18进入养殖舍主体1的内部，为了加快冷暖空气中的对流，可在出气管18一侧的养殖舍主体1顶部安装风扇，使其形成负压，将热空气更为快速的送入养殖舍主体1内部，通过此种方法实现了设备辅助加热的功能，降低养殖舍的使用成本，通过控制电机305进行工作，使其带动转轴306旋转，转轴306带动螺纹轴307一同旋转，由于螺纹轴307表面的一侧设置有螺纹，则凸轮块303在螺纹轴307的螺纹面上水平移动，当凸轮块303与滑动轮302接触时，凸轮块303将推动粪便收集板301向上运动，且限位槽19和滑轮20对粪便收集板301的运动范围起到固定和限位的作用，即粪便收集板301往复循环的震动，当粪便落至粪便收集板301的表面时，通过其抖动将粪便更为快速的送入粪便收集箱6的内部，实现粪便的收集功能，提升养殖舍的实用性。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。