本实用新型公开了畜牧兽医用耳标钳，包括固定板、升降单元、更换单元、L型连接杆和橡胶块；固定板：所述固定板顶端的后侧设有L型连接杆，所述固定板顶端的前侧设有橡胶块；升降单元：所述升降单元包含电机、固定块、丝杠、活动块和安装块，所述固定块的后侧面与L型连接杆水平方向的前端连接，所述固定块前侧面的凹槽内部转动连接丝杠，所述电机设在固定块的顶端，所述电机的输出轴与丝杠的顶端连接，所述活动块侧面的螺孔与丝杠螺纹连接，所述活动块的前侧面设有安装块，所述安装块的前侧面设有更换单元，所述固定块的左侧面设有消毒单元；该畜牧兽医用耳标钳，使用简单，方便更换，消毒效果好。