畜牧兽医用耳标钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧业技术领域，具体为畜牧兽医用耳标钳。

背景技术

给猪做标记的方式有很多种，可以使用刺青钳打上耳号，可以使用耳标钳打耳标，可以使用甩刺钳在猪的肩胛部位做标记。当然也有使用耳缺钳来做标识管理的，实际情况中，畜牧场中采用人工按压打标的方式对猪进行打标，同时在打标完成之后，工作人员需要对打标的地方进行消毒，避免伤口发生感染，现有的方式是工作人员人工对伤口地方进行擦拭消毒，这一种消毒方式降低了工作人员的工作效率。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供畜牧兽医用耳标钳，使用简单，方便更换，消毒效果好，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：畜牧兽医用耳标钳，包括固定板、升降单元、更换单元、L型连接杆和橡胶块；

固定板：所述固定板顶端的后侧设有L型连接杆，所述固定板顶端的前侧设有橡胶块；

升降单元：所述升降单元包含电机、固定块、丝杠、活动块和安装块，所述固定块的后侧面与L型连接杆水平方向的前端连接，所述固定块前侧面的凹槽内部转动连接丝杠，所述电机设在固定块的顶端，所述电机的输出轴与丝杠的顶端连接，所述活动块侧面的螺孔与丝杠螺纹连接，所述活动块的前侧面设有安装块，所述安装块的前侧面设有更换单元，所述固定块的左侧面设有消毒单元；

其中，还包括插块、耳标针、插孔、蓄电池和控制开关组，所述插块的前侧面设有插孔，所述插块与安装块底端的插槽相插接，所述插块的底端设有耳标针，所述蓄电池设在固定板的底端，所述控制开关组设在L型连接杆水平方向的顶端，所述电机的输入端电连接控制开关组的输出端，所述控制开关组的输入端电连接蓄电池的输出端。

通过升降单元，可以带动耳标针上下移动，从而对畜牧的耳朵进行打孔，既省时省力，同时使操作人员使用更加方便。

进一步的，所述更换单元包含插杆、安装架、螺杆和转轮，所述安装架设在安装块的前侧面，所述安装架中部的螺孔与螺杆螺纹连接，所述螺杆的前端设有转轮，所述螺杆的后端与插杆的前侧面转动连接，所述插杆与插孔相插接，可以根据不同的畜牧来更换不同规格的耳标针，同时方便耳标针的安装和拆卸，进而提高装置的适用范围。

进一步的，所述消毒单元包含储液盒、水泵、连接板、喷头和连接头，所述储液盒设在固定块左侧面的顶端，所述储液盒的底端设有水泵，所述连接板有两个且前后对应设在固定块左侧面的底端，两个连接板之间通过轴转动连接有连接头，所述连接头的左侧面设有喷头，所述喷头的进水口通过水管与水泵的出水口连接，所述水泵的输入端电连接控制开关组的输出端，可以在对畜牧的打孔部位进行消毒，防止伤口处出现感染等问题。

进一步的，还包括刻度表，所述刻度表设在储液盒的左侧面，可以方便观察储液盒内部消毒液的容量，在消毒液过少时可以及时的进行添加。

进一步的，还包括橡胶握把，所述橡胶握把套接在L型连接杆竖直方向的中部，可以给操作人员提供握持的方便，同时增加手部的摩擦力，防止设备掉落。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本畜牧兽医用耳标钳，具有以下好处：

1、通过升降单元，可以带动耳标针上下移动，从而对畜牧的耳朵进行打孔，既省时省力，同时使操作人员使用更加方便；

2、通过更换单元，可以根据不同的畜牧来更换不同规格的耳标针，同时方便耳标针的安装和拆卸，进而提高装置的适用范围，设有刻度表，可以方便观察储液盒内部消毒液的容量，在消毒液过少时可以及时的进行添加；

3、通过消毒单元，可以在对畜牧的打孔部位进行消毒，防止伤口处出现感染等问题，设有橡胶握把，可以给操作人员提供握持的方便，同时增加手部的摩擦力，防止设备掉落。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型A处局部放大结构示意图。

图中：1固定板、2升降单元、21电机、22固定块、23丝杠、24活动块、25安装块、3更换单元、31插杆、32安装架、33螺杆、34转轮、4消毒单元、41储液盒、42水泵、43连接板、44喷头、45连接头、5 L型连接杆、6橡胶座、7插块、8耳标针、9插孔、10刻度表、11橡胶握把、12蓄电池、13控制开关组。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：畜牧兽医用耳标钳，包括固定板1、升降单元2、更换单元3、L型连接杆5和橡胶块6；

固定板1：固定板1顶端的后侧设有L型连接杆5，固定板1顶端的前侧设有橡胶块6；

升降单元2：升降单元2包含电机21、固定块22、丝杠23、活动块24和安装块25，固定块22的后侧面与L型连接杆5水平方向的前端连接，固定块22前侧面的凹槽内部转动连接丝杠23，电机21设在固定块22的顶端，电机21的输出轴与丝杠23的顶端连接，活动块24侧面的螺孔与丝杠23螺纹连接，活动块24的前侧面设有安装块25，通过升降单元2，可以带动耳标针8上下移动，从而对畜牧的耳朵进行打孔，既省时省力，同时使操作人员使用更加方便，安装块25的前侧面设有更换单元3，更换单元3包含插杆31、安装架32、螺杆33和转轮34，安装架32设在安装块25的前侧面，安装架32中部的螺孔与螺杆33螺纹连接，螺杆33的前端设有转轮34，螺杆33的后端与插杆31的前侧面转动连接，插杆31与插孔9相插接，可以根据不同的畜牧来更换不同规格的耳标针8，同时方便耳标针8的安装和拆卸，进而提高装置的适用范围，固定块22的左侧面设有消毒单元4，消毒单元4包含储液盒41、水泵42、连接板43、喷头44和连接头45，储液盒41设在固定块22左侧面的顶端，储液盒41的底端设有水泵42，连接板43有两个且前后对应设在固定块22左侧面的底端，两个连接板43之间通过轴转动连接有连接头45，连接头45的左侧面设有喷头44，喷头44的进水口通过水管与水泵42的出水口连接，水泵42的输入端电连接控制开关组13的输出端，可以在对畜牧的打孔部位进行消毒，防止伤口处出现感染等问题；

其中，还包括插块7、耳标针8、插孔9、蓄电池12和控制开关组13，插块7的前侧面设有插孔9，插块7与安装块25底端的插槽相插接，插块7的底端设有耳标针8，蓄电池12设在固定板1的底端，控制开关组13设在L型连接杆5水平方向的顶端，电机21的输入端电连接控制开关组13的输出端，控制开关组13的输入端电连接蓄电池12的输出端，还包括刻度表10，刻度表10设在储液盒41的左侧面，可以方便观察储液盒41内部消毒液的容量，在消毒液过少时可以及时的进行添加，还包括橡胶握把11，橡胶握把11套接在L型连接杆5竖直方向的中部，可以给操作人员提供握持的方便，同时增加手部的摩擦力，防止设备掉落。

在使用时：接通蓄电池，各用电器正常工作，首先将畜牧耳朵放到橡胶座6的顶端，使用控制开关组13启动水泵42，水泵42将储液盒41内部的消毒液输送到喷头44内，转动连接头45调节喷头44的角度，随后由喷头44喷向畜牧的打孔部位进行消毒，防止伤口处出现感染等问题，储液盒41的左侧面设有刻度表10，刻度表10可以方便观察储液盒41内部消毒液的容量，在消毒液过少时可以及时的进行添加，然后启动电机21，电机21带动丝杠23转动，丝杠23与活动块24侧面的螺孔螺纹连接，活动块24底端的插槽与耳标针8顶端的插块7相插接，这样可以带动耳标针8上下移动，从而对畜牧的耳朵进行打孔，既省时省力，同时使操作人员使用更加方便，当需要更换耳标针8时，转动转轮34带动螺杆33转动，螺杆33带动插杆33离开插块7前侧面的插孔9，这样可以根据不同的畜牧来更换不同规格的耳标针8，同时方便耳标针8的安装和拆卸，进而提高装置的适用范围，L型连接杆5竖直方向的中部套接有橡胶握把11，橡胶握把11可以给操作人员提供握持的方便，同时增加手部的摩擦力，防止设备掉落。

值得注意的是，本实施例中所公开的控制开关组13选用的是型号为ZK6PC-AC的开关，电机21则可根据实际应用场景自由配置，建议选用波市镇海格瓦传动设备有限公司生产的型号为5GU50K的减速电机，水泵42可选用长沙佳浦泵业有限公司生产的水泵，具体型号为TL-C01-A12-1706。控制开关组13控制电机21和水泵42工作采用现有技术中常用的方法。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。