1. 畜牧兽医用耳标钳，其特征在于：包括固定板（1）、升降单元（2）、更换单元（3）、L型连接杆（5）和橡胶块（6）；

固定板（1）：所述固定板（1）顶端的后侧设有L型连接杆（5），所述固定板（1）顶端的前侧设有橡胶块（6）；

升降单元（2）：所述升降单元（2）包含电机（21）、固定块（22）、丝杠（23）、活动块（24）和安装块（25），所述固定块（22）的后侧面与L型连接杆（5）水平方向的前端连接，所述固定块（22）前侧面的凹槽内部转动连接丝杠（23），所述电机（21）设在固定块（22）的顶端，所述电机（21）的输出轴与丝杠（23）的顶端连接，所述活动块（24）侧面的螺孔与丝杠（23）螺纹连接，所述活动块（24）的前侧面设有安装块（25），所述安装块（25）的前侧面设有更换单元（3），所述固定块（22）的左侧面设有消毒单元（4）；

其中，还包括插块（7）、耳标针（8）、插孔（9）、蓄电池（12）和控制开关组（13），所述插块（7）的前侧面设有插孔（9），所述插块（7）与安装块（25）底端的插槽相插接，所述插块（7）的底端设有耳标针（8），所述蓄电池（12）设在固定板（1）的底端，所述控制开关组（13）设在L型连接杆（5）水平方向的顶端，所述电机（21）的输入端电连接控制开关组（13）的输出端，所述控制开关组（13）的输入端电连接蓄电池（12）的输出端。

2. 根据权利要求1所述的畜牧兽医用耳标钳，其特征在于：所述更换单元（3）包含插杆（31）、安装架（32）、螺杆（33）和转轮（34），所述安装架（32）设在安装块（25）的前侧面，所述安装架（32）中部的螺孔与螺杆（33）螺纹连接，所述螺杆（33）的前端设有转轮（34），所述螺杆（33）的后端与插杆（31）的前侧面转动连接，所述插杆（31）与插孔（9）相插接。

3. 根据权利要求1所述的畜牧兽医用耳标钳，其特征在于：所述消毒单元（4）包含储液盒（41）、水泵（42）、连接板（43）、喷头（44）和连接头（45），所述储液盒（41）设在固定块（22）左侧面的顶端，所述储液盒（41）的底端设有水泵（42），所述连接板（43）有两个且前后对应设在固定块（22）左侧面的底端，两个连接板（43）之间通过轴转动连接有连接头（45），所述连接头（45）的左侧面设有喷头（44），所述喷头（44）的进水口通过水管与水泵（42）的出水口连接，所述水泵（42）的输入端电连接控制开关组（13）的输出端。

4. 根据权利要求3所述的畜牧兽医用耳标钳，其特征在于：还包括刻度表（10），所述刻度表（10）设在储液盒（41）的左侧面。

5. 根据权利要求1所述的畜牧兽医用耳标钳，其特征在于：还包括橡胶握把（11），所述橡胶握把（11）套接在L型连接杆（5）竖直方向的中部。