1. 一种新型实验室兔笼，所述兔笼为矩形框架结构，四周和底部为铁丝网，上端开口，其特征在于：所述兔笼由母兔生活区和母兔产仔区组成，所述母兔生活区与母兔产仔区之间设有铁丝网隔层，所述铁丝网隔层的一边的上下端分别固定连接有一个n型环扣，所述铁丝网隔层的另一边固定连接有插销筒，所述插销筒里设有活动插销用于固定所述铁丝网隔层。

2. 根据权利要求1所述的新型实验室兔笼，其特征在于，所述铁丝网隔层由两片构成，两片铁丝网隔层之间由合页连接。

3. 根据权利要求1所述的新型实验室兔笼，其特征在于，所述兔笼底部有两层铁丝网，所述两层铁丝网中间高度为5cm。

4. 根据权利要求3所述的新型实验室兔笼，其特征在于，所述两层铁丝网中间放置有接粪盘。

5. 根据权利要求1所述的新型实验室兔笼，其特征在于，所述母兔产仔区内放置有产仔箱。

6. 根据权利要求5所述的新型实验室兔笼，其特征在于，所述产仔箱底部有小孔，所述小孔的直径为0.5cm。

7. 根据权利要求6所述的新型实验室兔笼，其特征在于，所述产仔箱设有弧形门，弧形门的高度为25cm，宽度为24cm。

8. 根据权利要求4所述的新型实验室兔笼，其特征在于，所述接粪盘设有拉手。

9. 根据权利要求1所述的新型实验室兔笼，其特征在于，所述铁丝网为菱形，网孔大小为10mmx10mm。