一种新型实验室兔笼

技术领域

[0001] 本实用新型涉及于实验兔养殖技术领域，具体为一种新型实验室兔笼。

背景技术

近年来，实验用兔项目涉及各研究领域，包括毒性试验、激素检定、免疫学研究、微生物学研究、急性实验、饲料实验、遗传学等各方面的研究，如文献“富硒米糠代替有机硒对实验仔兔生长性能和抗氧化功能的影响”、“两种不同方式建立兔小肝癌模型的比较研究”、“IGF-1对兔脂肪干细胞增殖和成骨分化的影响”等都需要以实验兔为研究对象。尤其在高校、科研院所对兔子的需求越来越大。由于兔子抗病力较差，在潮湿不洁的环境中易患病，较耐寒而不耐热，所以常规的笼舍和饲养一般比较应注意干燥清洁和通风。目前，常见的兔笼虽然有自动清粪式和多层式，但对用于母兔的产仔箱创新不多，多为简单型，没有设置单独的母兔活动区域与仔兔哺乳区，导致母兔在活动时容易出现仔兔被踩踏时间，影响相关实验的顺利进行，造成不必要的经济损失。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型的目的在于提供一种新型实验室兔笼，以解决上述背景技术中提出母兔在活动时容易出现踩踏仔兔的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型实验室兔笼，所述兔笼为矩形框架结构，四周和底部为铁丝网，上端开口，所述兔笼由母兔生活区和母兔产仔区组成，所述母兔生活区与母兔产仔区之间设有铁丝网隔层，所述铁丝网隔层的一边的上下端分别固定连接有一个n型环扣，所述铁丝网隔层的另一边固定连接有插销筒，所述插销筒里设有活动插销用于固定所述铁丝网隔层。

优选的，所述本实验室兔笼的铁丝网隔层由两片构成，中间由合页连接。

优选的，所述本实验室兔笼的底部有两层铁丝网，所述两层铁丝网中间高度为5cm。

进一步的，所述本实验室兔笼的两层铁丝网中间放置有接粪盘。

优选的，所述本实验室兔笼的母兔产仔区内放置有产仔箱，所述产仔箱底部有小孔，所述小孔的直径为0.5cm

进一步的，本实验室兔笼的产仔箱设有弧形门，弧形门的高度为25cm，宽度为24cm。

优选的，本实验室兔笼的铁丝网为菱形，网孔大小为10mmx10mm。

进一步的，本实验室兔笼的接粪盘设有拉手。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本技术方案提供的新型实验室兔笼由母兔生活区和母兔产仔区组成，即方便母兔产仔和对仔兔的哺乳，又方便母兔自由活动，可以有效防止母兔在活动时候发生对仔兔的踩踏事件。

本技术方案提供的新型实验室兔笼中间设有铁丝网隔层，可以实现笼体区域的扩展和分离，中间的铁丝网隔层呈半固定，通过两个n型环扣可以直接将铁丝网隔层的一边挂在兔笼框体的菱形铁丝网孔上面，另一端通过活动插销通过插销筒，直接插入兔笼底部的网孔里面，非常方便的固定铁丝网隔层的位置。操作非常简单方便，且便于移动铁丝网隔层的位置，方便调节母兔生活区和母兔产仔区的范围大小。

本技术方案提供的新型实验室兔笼可半固定铁丝网隔层，方便母兔左右两边活动，既能单独饲养成年兔，也能用于产仔和哺乳，可以在喂养和实验过程中，减少母兔的应激反应。

本技术方案提供的新型实验室兔笼底部放置有接粪盘，既能使兔笼环境保持清洁，同时收集的粪便可用作营养实验，不被浪费。

本技术方案提供的新型实验室兔笼结构简单，可拆卸，易于安装，制造成本低，推广前景好。

附图说明

图1示意性给出了本实用新型一种新型实验室兔笼的结构示意图；

图2示意性给出了本实用新型一种新型实验室兔笼的铁丝网隔层结构示意图；

图3示意性给出了本实用新型一种新型实验室兔笼的产仔箱结构示意图；

图中：1-母兔生活区、2-母兔产仔区、3-铁丝网隔层、4-n型环扣、5-插销筒、6-活动插销、7-合页、8-接粪盘、9-拉手、10-产仔箱、11-小孔、12-弧形门。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种新型实验室兔笼，所述兔笼为矩形框架结构，四周和底部为铁丝网，铁丝网可为菱形，网孔大小为10mmx10mm，上端开口，方便拿取兔子和对兔子进行喂食。所述兔笼由母兔生活区1和母兔产仔区2组成，所述母兔生活区1与母兔产仔区2之间设有铁丝网隔层3，所述铁丝网隔层3的一边的上下端分别固定连接有一个n型环扣4，通过两个n型环扣4可以直接将铁丝网隔层3的一边挂在兔笼框体的菱形铁丝网孔上面，因为兔子性情温顺，极少在兔笼里面发生冲撞行为，所以可以用上下两个n型环扣4用于固定铁丝网隔层3的一边。所述铁丝网隔层3的另一边固定连接有插销筒5，所述插销筒5里设有活动插销6用于固定所述铁丝网隔层3的另一边，通过活动插销6通过插销筒5，直接插入兔笼底部的网孔里面，非常方便的固定铁丝网隔层的位置，活动插销6的长度应该长于插销筒5的高度。

作为一种优选的实施例，本实验室兔笼的铁丝网隔层3可以由两片构成，中间由合页7连接，合页7可以为两片，使之可以用铁丝网隔层3实现母兔生活区1与母兔产仔区2之间的半开放。

作为一种优选的实施例，本实验室兔笼的底部有两层铁丝网，两层铁丝网中间高度为5cm，两层铁丝网中间用于放置有接粪盘8。既能使兔笼环境保持清洁，同时收集的粪便可用作营养实验，不被浪费。为了方便拿取接粪盘8，在接粪盘8上面设有拉手9。

作为一种优选的实施例，本实验室兔笼的母兔产仔区2内放置有产仔箱10，所述产仔箱10底部有小孔11，小孔的直径为0.5cm。产仔箱10上面设有弧形门12，弧形门12的高度为25cm，宽度为24cm。因为刚出生的仔兔需要保暖，设置产仔箱10可以在产仔箱10内对仔兔进行一定的保温防护，比如垫一些木屑、海绵、碎布等。

本技术方案提供的新型实验室兔笼由母兔生活区1和母兔产仔区2组成，即方便母兔产仔和对仔兔的哺乳，又方便母兔自由活动，可以有效防止母兔在活动时候发生对仔兔的踩踏事件。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。