一种抽脂瓶刷

技术领域

[0001] 本申请属于清洗工具技术领域，具体地说，涉及一种抽脂瓶刷。

背景技术

在现有技术中，实验室中的毛式抽脂瓶用来测定于乳及乳制品、婴幼儿配方食品中脂肪的脂肪含量。参考图4，抽脂瓶的形状特殊，一般的清洗刷不能有效地进行清洗。抽脂瓶瓶颈小且长，底部弯曲并连接一个小圆球，一般清洗刷根本就不能够清洗到底部的小圆球导致清洗不干净，这些缺点增加了实验人员的操作次数，且浪费了许多时间。因此，有必要提供一种抽脂瓶刷的技术方案。

### 实用新型内容

本申请的目的是提供一种抽脂瓶刷的技术方案。

本申请提供一种抽脂瓶刷，包括刷杆、弹簧和刷头，所述弹簧上设置有向外辐射的第一刷毛，所述刷头为球形，所述刷头上设置有向外辐射的第二刷毛，所述弹簧的两端分别连接刷杆和刷头，所述刷头的球形直径大于所述弹簧和刷杆的直径。

可选地，所述刷杆或/和所述刷头上设置有逆锯齿形的连接部，所述弹簧的端部缠绕固定在所述连接部上。

可选地，所述第一刷毛和所述第二刷毛的辐射长度相同。

可选地，所述第一刷毛或/和所述第二刷毛采用弹性材料制成。

可选地，所述弹性材料包括尼龙、聚丙烯、PBT或PET复合材料中的一种。

本实用新型的一个技术效果在于，本申请能够用于清洗抽脂瓶。

### 附图说明

此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1是本申请一些实施例的结构示意图；

图2是本申请一些实施例中刷杆与弹簧的连接结构示意图；

图3是本申请一些实施例中刷头与弹簧的连接结构示意图；

图4是现有技术中抽脂瓶的结构示意图。

图中：1刷杆，11连接部，2弹簧，21第一刷毛，3刷头，31第二刷毛，4抽脂瓶。

### 具体实施方式

现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到：除非另外具体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。

以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的，决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。

对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论，但在适当情况下，所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。

在这里示出和讨论的所有例子中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不是作为限制。因此，示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

本实用新型提供的一种抽脂瓶刷，在一些实施例中，参考图1，包括刷杆1、弹簧2和刷头3。所述弹簧2上设置有向外辐射的第一刷毛21，结构形式可参考现有的外绕式弹簧刷。所述刷头3为球形，所述刷头3上设置有向外辐射的第二刷毛31，第二刷毛31具体的设置形式可参考现有的马桶刷等尼龙刷结构，也可以使用其他现有的刷毛固定形式，本身请在此不再赘述。进一步的，所述第一刷毛21和所述第二刷毛31向外辐射的长度是相同的；在一些其他的实施例中也可以是不同的，本实用新型对此并不限制。

所述弹簧2的两端分别连接刷杆1和刷头3，形成所述抽脂瓶刷的主体，所述刷头3的球形直径大于所述弹簧2和刷杆1的直径且小于抽脂瓶内通道的最小直径。在使用时，手持刷杆1，将刷头3和弹簧2以及部分刷杆1伸入抽脂瓶内，利用弹簧的弹性，利用与抽脂瓶内壁接触形成的外力，便于实现角度弯曲，从而能够将刷头3伸入抽脂瓶底部的小圆球内，第二刷毛31在经过抽脂瓶内的小圆球连接通道时被屈服，进入小圆球后展开，在通过抽动和转动所述抽脂瓶刷，使用刷头上的第二刷毛31完成对小圆球内部的清洗，使得提高了清洁效率,减少实验人员工作量。可以理解的是，不同大小规格的本抽脂瓶刷适用于不同大小的抽脂瓶，本领域技术人员有能力根据实际需要设计出不同规格大小的抽纸瓶刷并选择合适大小的抽脂瓶刷进行使用。

在一些实施例中，参考图2，所述刷杆1上设置有逆锯齿形的连接部11，所述弹簧2的端部缠绕固定在所述连接部11上。连接部11的核心结构包括在两侧伸出的锯齿形凸起，两侧的锯齿形凸起稍有错位以适应弹簧螺旋形结构的盘绕，达到固定的效果。进一步的，连接部11可以采用热熔材料制成，如塑料等，在弹簧2完成盘绕后，可以通过热熔固定的方式将连接部11与弹簧完全固定连接，实现刷杆1与弹簧2的连接。进一步的，参考图3，刷头3也可以采用这种方式完成与弹簧2的连接。可以理解，这仅是实现本实用新型连接机构的一种实施方式，本领域技术人员也可以选用其他现有的连接方式来实现本实用新型中各个部件的连接关系，本实用新型对此并不限制。

在一些实施例中，所述第一刷毛21或/和所述第二刷毛31采用弹性材料制成，所述弹性材料可以是尼龙、聚丙烯、PBT或PET复合材料等能够用于制作刷毛的弹性材料。通常情况下，选择尼龙作为刷毛的制作材料。

如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定成分或方法。本领域技术人员应可理解，不同地区可能会用不同名词来称呼同一个成分。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分成分的方式。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题，基本达到所述技术效果。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式，然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的，并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。

- 上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例，但如前所述，应当理解发明并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围，则都应在发明所附权利要求的保护范围内。