1. 一种抽脂瓶刷，其特征在于，包括刷杆、弹簧和刷头，所述弹簧上设置有向外辐射的第一刷毛，所述刷头为球形，所述刷头上设置有向外辐射的第二刷毛，所述弹簧的两端分别连接刷杆和刷头，所述刷头的球形直径大于所述弹簧和刷杆的直径。

2. 根据权利要求1所述的抽脂瓶刷，其特征在于，所述刷杆或/和所述刷头上设置有逆锯齿形的连接部，所述弹簧的端部缠绕固定在所述连接部上。

3. 根据权利要求1所述的抽脂瓶刷，其特征在于，所述第一刷毛和所述第二刷毛的辐射长度相同。

4. 根据权利要求1所述的抽脂瓶刷，其特征在于，所述第一刷毛或/和所述第二刷毛采用弹性材料制成。

5. 根据权利要求4所述的抽脂瓶刷，其特征在于，所述弹性材料包括尼龙、聚丙烯、PBT或PET复合材料中的一种。