一种畜牧业防疫饲养架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧饲养技术领域，具体为一种畜牧业防疫饲养架。

背景技术

近几年，中国的农业产业在结构上有很大的改动，畜牧业在农业产业里占有很大的比重，并且其发展取得了优异的成绩，畜牧业生产规模不断扩大，畜产品总量大幅增加，畜产品质量不断提高。目前中国的畜牧业已经占农业总产值的大多数，一些地区的畜牧业已经占到农民收入的一半以上。畜牧业的蓬勃发展离不开相应的防疫工作，预防工作跟上，畜牧业才能健康的发展。

在对畜牧进行饲养的时候，可以利用畜牧业防疫饲养架进行饲养，畜牧业防疫饲养架在使用时可以加强牲畜饲养的清洁性，并且可以减少牲畜饲养中发病的几率，提高牲畜饲养的存活率，现有的防疫饲养架在使用的过程中依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下所述：

- 现有的防疫饲养架，无法加强该装置使用的清洁性，由于粪便产生的细菌滋生较多，降低该装置使用的清洁性；

- 现有的防疫饲养架，无法移动将该装置摆放在太阳下进行杀菌，削弱了该装置的灵活性；

3、现有的防疫饲养架，该装置无法起到防潮防雨的作用，削弱了该装置使用时的实用性能。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种畜牧业防疫饲养架，以解决上述背景技术中提出的无法加强该装置使用的清洁性，由于粪便产生的细菌滋生较多，降低该装置使用的清洁性，无法移动将该装置摆放在太阳下进行杀菌，削弱了该装置的灵活性等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种畜牧业防疫饲养架，包括消毒液储蓄箱、承重外壳、出水软管、收纳箱和安装块，所述消毒液储蓄箱一侧的底端设置有入液口，消毒液储蓄箱的外侧设置有承重外壳，承重外壳侧壁的内部盘绕有内循环管，且内循环管的一端连接有出水软管，所述承重外壳两侧的顶端皆设置有第二连接杆，第二连接杆内侧壁等间距设置有安装块，且安装块的内部连接有承重板，所述消毒液储蓄箱内侧底部的一端设置有液压泵，液压泵的输出端连接有内连接管，且内连接管的顶端连接有扫地喷头，所述第二连接杆内侧壁设置有固定环，固定环外侧顶部的一端设置有收纳箱，收纳箱内部一侧的中间位置设置有固定扣，且固定扣的一侧连接有覆盖膜，所述安装块一侧的中间位置设置于旋转盘，旋转盘的中间位置设置有第二旋转轴，第二旋转轴外部的的顶端和底端皆设置有微型滚动球，且微型滚动球一端的底部皆连接有滑轨，所述承重板的一端连接有安装板，安装板一端的中间位置设置有连接口，且连接口的内侧壁上皆均匀设置有旋转螺纹，所述第二连接杆外部一侧的中间位置设置有第一连接杆，第一连接杆顶部的中间位置设置有第一旋转轴，且第一旋转轴内部的一侧连接有挡板，所述第二连接杆内侧壁的顶端连接有顶棚。

优选的，所述承重外壳底部的四个拐角位置皆设置有缓冲摩擦垫，缓冲摩擦垫一侧的承重外壳底端皆设置有万向轮，且缓冲摩擦垫和万向轮皆设置有四个。

优选的，所述承重外壳顶部的中间位置设置有冲洗板，且冲洗板顶部的中间位置与扫地喷头的顶端连接。

优选的，所述内循环管的一段贯穿承重外壳的侧壁，内循环管的一端与承重外壳的外侧壁连接，且内循环管的一端与出水软管的内部连接。

优选的，所述覆盖膜的一端连接有连接扣，且连接扣的内侧壁与固定环的内侧壁连接。

优选的，所述第二连接杆外侧的顶端皆设置有固定环，固定环设置有两个，且固定环的设置呈中心线对称结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种畜牧业防疫饲养架，通过在消毒液储蓄箱一侧的底端设置有入液口，消毒液储蓄箱的外侧设置有承重外壳，承重外壳侧壁的内部盘绕有内循环管，且内循环管的一端连接有出水软管，该装置在使用的时候利用液压泵将消毒液储蓄箱内部的消毒液通过内连接管推到扫地喷头的顶端，使得消毒液可以冲洗冲洗板顶端的两侧，并且顺着内循环管通过出水软管排出去进行收集，可以加强该装置使用的清洁型，减少由于粪便产生的细菌滋生，提高该装置使用的清洁性；

（2）该种畜牧业防疫饲养架，通过在承重外壳底部的四个拐角位置皆设置有缓冲摩擦垫，缓冲摩擦垫一侧的承重外壳底端皆设置有万向轮，且缓冲摩擦垫和万向轮皆设置有四个，实现了该装置在使用的时候，可以利用承重外壳底端的万向轮和缓冲摩擦垫相互配合移动该装置使得该装置可以根据牲畜的需求将第二连接杆进行移动，可以将该装置摆放在太阳下进行杀菌，增强了该装置的灵活性；

（3）该种畜牧业防疫饲养架，通过在内侧壁设置有固定环，固定环外侧顶部的一端设置有收纳箱，收纳箱内部一侧的中间位置设置有固定扣，且固定扣的一侧连接有覆盖膜，该装置在使用的过程中将连接扣挂在固定环的内部，可以将覆盖膜撑展，使得覆盖膜罩在该装置的顶端，使得覆盖膜起到防潮防雨的作用，增强了该装置使用时的使用性能。

附图说明

图1为本实用新型一种畜牧业防疫饲养架的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种畜牧业防疫饲养架的承重板一端放大结构示意图；

图3为本实用新型一种畜牧业防疫饲养架的覆盖膜展开结构示意图；

图4为本实用新型一种畜牧业防疫饲养架的安装块侧面结构示意图。

图中：1、消毒液储蓄箱；101、液压泵；102、内连接管；103、扫地喷头；2、承重外壳；201、内循环管；3、万向轮；4、缓冲摩擦垫；5、出水软管；6、第一连接杆；601、第一旋转轴；602、挡板；7、收纳箱；701、覆盖膜；702、连接扣；703、固定扣；8、顶棚；9、固定环；10、安装块；1001、承重板；11、冲洗板；12、第二连接杆；13、入液口；14、安装板；1401、旋转螺纹；1402、连接口；15、旋转盘；1501、第二旋转轴；1502、滑轨；1503、微型滚动球。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种畜牧业防疫饲养架，包括消毒液储蓄箱1、承重外壳2、出水软管5、收纳箱7和安装块10，消毒液储蓄箱1一侧的底端设置有入液口13，消毒液储蓄箱1的外侧设置有承重外壳2，承重外壳2侧壁的内部盘绕有内循环管201，内循环管201的一段贯穿承重外壳2的侧壁，内循环管201的一端与承重外壳2的外侧壁连接，且内循环管201的一端与出水软管5的内部连接，该装置在使用的时候利用液压泵101将消毒液储蓄箱1内部的消毒液通过内连接管102推到扫地喷头103的顶端，使得消毒液可以冲洗冲洗板11顶端的两侧，并且顺着内循环管201通过出水软管5排出去进行收集，可以加强该装置使用的清洁型，减少由于粪便产生的细菌滋生，提高该装置使用的清洁性；

内循环管201的一端连接有出水软管5，承重外壳2底部的四个拐角位置皆设置有缓冲摩擦垫4，缓冲摩擦垫4一侧的承重外壳2底端皆设置有万向轮3，且缓冲摩擦垫4和万向轮3皆设置有四个，承重外壳2顶部的中间位置设置有冲洗板11，且冲洗板11顶部的中间位置与扫地喷头103的顶端连接，实现了该装置在使用的时候，可以利用承重外壳2底端的万向轮3和缓冲摩擦垫4相互配合移动该装置使得该装置可以根据牲畜的需求将第二连接杆12进行移动，可以将该装置摆放在太阳下进行杀菌，增强了该装置的灵活性；

承重外壳2两侧的顶端皆设置有第二连接杆12，第二连接杆12内侧壁等间距设置有安装块10，且安装块10的内部连接有承重板1001，消毒液储蓄箱1内侧底部的一端设置有液压泵101，液压泵101的输出端连接有内连接管102，且内连接管102的顶端连接有扫地喷头103，第二连接杆12内侧壁设置有固定环9，固定环9外侧顶部的一端设置有收纳箱7，收纳箱7内部一侧的中间位置设置有固定扣703，且固定扣703的一侧连接有覆盖膜701，覆盖膜701的一端连接有连接扣702，且连接扣702的内侧壁与固定环9的内侧壁连接，该装置在使用的过程中将连接扣702挂在固定环9的内部，可以将覆盖膜701撑展，使得覆盖膜701罩在该装置的顶端，使得覆盖膜701起到防潮防雨的作用，增强了该装置使用时的使用性能；

安装块10一侧的中间位置设置于旋转盘15，旋转盘15的中间位置设置有第二旋转轴1501，第二旋转轴1501外部的的顶端和底端皆设置有微型滚动球1503，且微型滚动球1503一端的底部皆连接有滑轨1502，承重板1001的一端连接有安装板14，安装板14一端的中间位置设置有连接口1402，且连接口1402的内侧壁上皆均匀设置有旋转螺纹1401，

第二连接杆12外部一侧的中间位置设置有第一连接杆6，第一连接杆6顶部的中间位置设置有第一旋转轴601，且第一旋转轴601内部的一侧连接有挡板602，第二连接杆12内侧壁的顶端连接有顶棚8，第二连接杆12外侧的顶端皆设置有固定环9，固定环9设置有两个，且固定环9的设置呈中心线对称结构。

工作原理：该装置在使用的时候，首先利用安装块10一侧设置的旋转盘15，通过旋转第二旋转轴1501使得安装块10一端安装板14内部的连接口1402与第二旋转轴1501连接完成安装块10的安装，使得该装置在使用的时候便于拆卸安装安装块10，实现了该装置的便于拆卸安装，增强了该装置的灵活性，同时该装置在使用的时候利用液压泵101将消毒液储蓄箱1内部的消毒液通过内连接管102推到扫地喷头103的顶端，使得消毒液可以冲洗冲洗板11顶端的两侧，并且顺着内循环管201通过出水软管5排出去进行收集，可以加强该装置使用的清洁型，减少由于粪便产生的细菌滋生，提高该装置使用的清洁性，并且该装置在使用的时候可以将连接扣702挂在固定环9的内部，可以将覆盖膜701撑展，使得覆盖膜701罩在该装置的顶端，使得覆盖膜701起到防潮防雨的作用，增强了该装置使用时的使用性能。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。