1. 一种畜牧业防疫饲养架，包括消毒液储蓄箱（1）、承重外壳（2）、出水软管（5）、收纳箱（7）和安装块（10），其特征在于：所述消毒液储蓄箱（1）一侧的底端设置有入液口（13），消毒液储蓄箱（1）的外侧设置有承重外壳（2），承重外壳（2）侧壁的内部盘绕有内循环管（201），且内循环管（201）的一端连接有出水软管（5），所述承重外壳（2）两侧的顶端皆设置有第二连接杆（12），第二连接杆（12）内侧壁等间距设置有安装块（10），且安装块（10）的内部连接有承重板（1001），所述消毒液储蓄箱（1）内侧底部的一端设置有液压泵（101），液压泵（101）的输出端连接有内连接管（102），且内连接管（102）的顶端连接有扫地喷头（103），所述第二连接杆（12）内侧壁设置有固定环（9），固定环（9）外侧顶部的一端设置有收纳箱（7），收纳箱（7）内部一侧的中间位置设置有固定扣（703），且固定扣（703）的一侧连接有覆盖膜（701），所述安装块（10）一侧的中间位置设置于旋转盘（15），旋转盘（15）的中间位置设置有第二旋转轴（1501），第二旋转轴（1501）外部的的顶端和底端皆设置有微型滚动球（1503），且微型滚动球（1503）一端的底部皆连接有滑轨（1502），所述承重板（1001）的一端连接有安装板（14），安装板（14）一端的中间位置设置有连接口（1402），且连接口（1402）的内侧壁上皆均匀设置有旋转螺纹（1401），所述第二连接杆（12）外部一侧的中间位置设置有第一连接杆（6），第一连接杆（6）顶部的中间位置设置有第一旋转轴（601），且第一旋转轴（601）内部的一侧连接有挡板（602），所述第二连接杆（12）内侧壁的顶端连接有顶棚（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种畜牧业防疫饲养架，其特征在于：所述承重外壳（2）底部的四个拐角位置皆设置有缓冲摩擦垫（4），缓冲摩擦垫（4）一侧的承重外壳（2）底端皆设置有万向轮（3），且缓冲摩擦垫（4）和万向轮（3）皆设置有四个。

3. 根据权利要求1所述的一种畜牧业防疫饲养架，其特征在于：所述承重外壳（2）顶部的中间位置设置有冲洗板（11），且冲洗板（11）顶部的中间位置与扫地喷头（103）的顶端连接。

4. 根据权利要求1所述的一种畜牧业防疫饲养架，其特征在于：所述内循环管（201）的一段贯穿承重外壳（2）的侧壁，内循环管（201）的一端与承重外壳（2）的外侧壁连接，且内循环管（201）的一端与出水软管（5）的内部连接。

5. 根据权利要求1所述的一种畜牧业防疫饲养架，其特征在于：所述覆盖膜（701）的一端连接有连接扣（702），且连接扣（702）的内侧壁与固定环（9）的内侧壁连接。

6. 根据权利要求1所述的一种畜牧业防疫饲养架，其特征在于：所述第二连接杆（12）外侧的顶端皆设置有固定环（9），固定环（9）设置有两个，且固定环（9）的设置呈中心线对称结构。