本申请公开了一种丘陵区春玉米机械化种植方法，包括以下步骤：品种选择：选择发芽率≥90%的适宜机械化作业的玉米杂交种，播种前晒种1-2天；播种期安排：3月上旬至4月上旬，墒情控制在土壤相对含水量60%-80%；机械整地：播前用旋耕机进行整地；农机配置：配置拖拉机、播种机、收获机、追肥机、喷药机械；机械密植：玉米播种机机播行距为70cm，播量为1.5-2.5kg/亩，播深3-6cm，保苗3500-4500株/亩；机械追肥：追肥部位在植株行侧10cm-20cm；机械植保：在苗期和大喇叭口期进行病虫草害综合防治；机械收获：使用摘穗收获机或籽粒收获机进行机械化收获；烘干贮藏：将籽粒烘干贮藏。本发明的一个技术效果在于，在实际生产中将提高了生产效率，降低了劳动成本。